# INDICE DE MODIFICACIONES

| Índice de revisión | Sección modificada | Fecha Modificación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Diciembre 29 de 2014 | Versión original |
| 01 | Todo el documento | Febrero 16 de 2015 | Versión 01 |

# REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Número de revisión |  | 01 |
| --- | --- | --- |
| Responsables por elaboración | Nombre | Mildred Jiménez G |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | Hernán Darío Arias Muñoz |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | Daniel Alberto Alam Cubillos |
|  | Firma |  |
|  | Nombre | Diego Fernando Guzmán Pabón |
|  | Firma |  |
| Responsable revisión Coordinador | Nombre | Mónika del Pilar Galvis Beltrán |
|  | Firma |  |
| Responsable por aprobación Director del Proyecto | Nombre | Iván Botero Echeverry |
|  | Firma |  |
|  | Fecha | Febrero 16 de 2014 |

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGOS Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCION	1

2.	IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA	2

3.	OBJETIVOS	3

3.1	Objetivos Generales	3

3.2	Objetivos Específicos	3

4.	ALCANCE	4

5.	MARCO TÉCNICO NACIONAL DE REFERENCIA	5

6.	DEFINICIONES BASICAS ESTUDIO DE RIESGOS	5

6.1	Clasificación De Amenazas	6

7.	ANTECEDENTES DEL PROYECTO EN ESTUDIO	8

8.	METODOLOGÍA	9

8.1	ESQUEMA GENERAL	9

8.2	Recopilación y Análisis de la Información	9

8.2.1	Información secundaria	10

8.2.2	Información recolectada en campo	10

8.3	Análisis de la Amenaza	10

8.3.2	Amenaza por inundación por desborde de ríos	12

8.3.3	Amenaza por Socavación	13

8.3.4	Amenaza por Fenómenos de remoción en masa.	14

8.3.5	Amenaza por inundación por falta de capacidad en redes de alcantarillado	14

8.4	Análisis de la Vulnerabilidad	15

8.5	Análisis del Riesgo	16

8.5.1	Intercesión de la Amenaza y la Vulnerabilidad de los Elementos Expuestos	16

9.	LÍNEA BASE	18

9.1	Descripción General DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	18

9.2	Diagnóstico de infraestructura	19

9.2.1	Fuente receptora	19

9.2.2	Sistema de Alcantarillado	20

9.2.3	Interceptores y Emisarios Finales	26

9.2.4	Sistema de Tratamiento	27

9.2.5	Cobertura	28

9.2.6	Descargas	28

10.	IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA	30

10.1	Fuentes de información y validez	30

10.1.1	Información directa	30

10.1.2	Información secundaria	31

10.2	Caracteristicas del área de estudio	32

10.3	Contexto Geológico	33

10.3.1	Geología Local	34

10.3.2	Geología Estructural	35

10.3.3	Geomorfología	36

10.4	Contexto Climatológico	45

10.5	Fenómenos Amenazantes	49

10.5.1	Susceptibilidad a inundaciones	49

10.5.2	Susceptibilidad a socavación	51

10.5.3	Susceptibilidad a crecientes torrenciales.	51

10.5.4	Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa.	51

10.5.5	Amenaza sísmica	57

11.	ANALISIS DE VULNERABILIDAD	60

11.1	Evaluación de vulnerabilidad	60

11.2	Vulnerabilidad física sistemas de alcantarillado existente y proyectado	60

11.3	Vulnerabilidad funcional sistemas de alcantarillado existente y proyectado	63

11.4	Grado de exposición (Calificación de la Vulnerabilidad)	64

12.	EVALUACIÓN DEL RIESGO	65

12.1	Riesgo ante inundaciones por falta de capacidad del sistema de Alcantarillado	65

13.	ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN EN FUNCION DEL RIESGO	66

13.1	Escenarios De Intervención	66

13.2	Selección De La Alternativa	66

13.2.1	Criterios de evaluación	67

13.2.2	Componente técnico – económico de criterios de evaluación de alternativas	68

13.3	ALTERNATIVA RECOMENDADA	77

14.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	78

15.	BIBLIOGRAFÍA	79

16.	ANEXOS Y SOPORTES	80

ANEXO A. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN	80

ANEXO B. MAPA DE VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN SU GRADO DE EXPOSICIÓN A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES	81

ANEXO C. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS	82

ANEXO D. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA	83

ANEXO E: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EMPSERSAFRA.	84

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGOS Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 8-1 Relación entre el período de retorno hidrológico y la probabilidad de ocurrencia de la amenaza	13

Tabla 8-2 Análisis de riesgos para eventos hidrológicos de socavación lateral de componentes	14

Tabla 9-1 Características del catastro de Alcantarillado Sanitario	22

Tabla 9-2 Longitudes de Tubería Sanitaria por Material	22

Tabla 9-3 Longitudes de Tuberías Sanitaria por Diámetro	23

Tabla 9-4 Longitudes de Tuberías Pluviales por Material	24

Tabla 9-5 Longitudes de Tuberías Pluviales por Diámetro	25

Tabla 10-1 Sistema Jerarquizado de la geomorfología para el municipio de San Francisco.	39

Tabla 10-2 Atributos morfográficos de las geoformas utilizados en la descripción y análisis de las diferentes unidades Geomorfológicas	43

Tabla 10-3 Valores de la pendiente obtenidas para el alcantarillado de San Francisco	44

Tabla 10-4 Características hidroclimatológicas del Municipio de San Francisco	47

Tabla 10.5 Clases de pendientes (van Zuidam, 1986) y valoración del parámetro de la pendiente (SP) Mora et al., 2002.	55

Tabla 10.6 Valores asignados a los promedios mensuales de lluvia. Mora et al., 1992	55

Tabla 10.7 Valoración del parámetro de humedad (SH). Mora et al., 1992	55

Tabla 10.8 Valoración del parámetro litológico (SL). Mora et al., 1992	56

Tabla 10.9 Valoración del parámetro de disparo por sismicidad (Ds). Mora et al., 1992	56

Tabla 10.10 Valoración del factor de disparo por lluvias (DLL). Mora et al., 1992	56

Tabla 10.11 Sismos registrados en zonas aledañas al municipio de San Francisco desde 1993 hasta diciembre2014	58

Tabla 11.1 Elementos de evaluación de vulnerabilidad	60

Tabla 11.2 Análisis de vulnerabilidad física por condiciones actuales del sistema	61

Tabla 11.3 Análisis de vulnerabilidad física por condiciones proyectadas del sistema	62

Tabla 11.4 Análisis de vulnerabilidad funcional sistema existente	63

Tabla 11.5 Análisis de vulnerabilidad funcional sistema proyectado	64

Tabla 11.6 Grado de exposición sistema existente	64

Tabla 12.1 Análisis de riesgos por inundación sistema de alcantarillado existente	65

Tabla 12.2 Análisis de riesgos por inundación sistema de alcantarillado proyectado	65

Tabla 13.1 Criterios de evaluación y valoración de alternativas – método 1 (Fuente: Concol, 2014)	68

Tabla 13-2 Alternativas a corto plazo para el alcantarillado	68

Tabla 13-3 Alternativa para largo plazo del alcantarillado	70

Tabla 13-4 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario	70

Tabla 13-5 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario	72

Tabla 13-6 Comparación alternativas de alcantarillado sanitario.	73

Tabla 13-7 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario	74

Tabla 13.8 Matriz de Evaluación de Alternativas – Método 1	76

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGOS Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

Figura 6-1  Tipos de amenaza en los sistemas de abastecimiento de agua	7

Figura 8-1 Valores de calificación nivel de la amenaza por frecuencia	11

Figura 8-2 Valores de calificación nivel de la amenaza por intensidad	12

Figura 8-3 Criterios de evaluación de la amenaza por inundación	13

Figura 8-4 Valores de calificación nivel de exposición de los componentes	16

Figura 8-5 Descripción grados de exposición a amenaza de los componentes	16

Figura 8-6 Matriz determinación del riesgo.	17

Figura 9-1.Rejillas y cunetas laterales en las vías de San Francisco de Sales	19

Figura 9-2. Pozo 93 con Rebose de Agua	20

Figura 9-3 Vía sin Pavimentar con Deterioro por las Aguas Lluvias	21

Figura 9-4 Vía con deterioro por las Aguas Lluvias	21

Figura 9-5 Pérdida de Recubrimiento de Tubería por Acción de las Aguas Lluvias	21

Figura 9-6 Arrastre de Sedimentos en Evento de Lluvias	21

Figura 9-7 Sentido de la escorrentía superficial en Calle 4 con carrera 10	27

Figura 9-8 Sentido de la escorrentía superficial entrando al predio privado	27

Figura 9-9 Tubería metálica instalada por el propietario del predio	27

Figura 9-10 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios	28

Figura 9-11 Puntos de descarga de aguas lluvias proyectadas	29

Figura 10-1 Geología Regional Municipio de San Francisco (Cundinamarca)	33

Figura 10-2 Formación Simijaca, Lodolitas negras costado occidental rio Cañas	34

Figura 10-3 Formación Simijaca	34

Figura 10-4 depósitos aluviales recientes en el sector de la quebrada Toriba.	35

Figura 10-5 Depósitos aluviales recientes dentro del casco urbano de San Francisco	35

Figura 10-6 Fallas y pliegues aledaños al municipio de San Francisco	35

Figura 10-7 Falla de Supatá, vista desde el casco urbano de San Francisco	36

Figura 10-8 Geomorfología del casco urbano del municipio de San Francisco.	37

Figura 10-9 Escalas y unidades geomorfológicas	38

Figura 10-10  Vista panorámica del municipio de San Francisco	40

Figura 10-11  Ladera Coluvial sector noroccidental casco urbano San Francisco	41

Figura 10-12  Colinas aledañas al casco urbano de San Francisco.	42

Figura 10-13 Pendientes alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco	44

Figura 10-14 Cauces principales municipio de San Francisco	45

Figura 10-15  Plano de Isoyetas de la Región	47

Figura 10-16  Régimen de Precipitación Mensual Multianual. Estación Sabaneta	48

Figura 10-17 Variación Mensual de las Temperaturas medias, máximas y mínimas Estación Sabaneta	49

Figura 10-18  Entrada de vivienda cerca de una vía con alta pendiente que se ha inundado en eventos fuertes de lluvia	50

Figura 10.19 Panorámica del municipio de San Francisco, Cundinamarca	52

Figura 10.20 Viviendas ubicadas en las riberas de los cauces	53

Figura 10.21 Cobertura vegetal abundante en cauces y deslizamientos de muy poca magnitud	54

Figura 10-22 Mapa de Amenaza Sísmica y  sismos existentes en el municipio de San Francisco.	57

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, LOCALIZADOS EN QUINCE (15) MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y CUNDINAMARCA

INFORME CONSULTORÍA DEL ESTUDIO DE AMENAZA Y RIESGOS Y AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS – PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO – CUNDINAMARCA

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN	80

ANEXO B. MAPA DE VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN SU GRADO DE EXPOSICIÓN A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES	81

ANEXO C. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS	82

ANEXO D. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA	83

# INTRODUCCION

Ante la emergencia causada por la ola invernal de los años 2010 y 2011 en el territorio colombiano, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4819 de 2010 crea el Fondo Adaptación (en adelante, el FONDO), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo general de gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de infraestructura, y rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, así como para impedir la prolongación de sus efectos. En este marco de acción, el Fondo ha suscrito con CONSULTORIA COLOMBIANA S.A., el Contrato N° 182 de 2014 cuyo objeto es “Elaboración de doce (12) estudios de amenaza y riesgo; tres (3) estudios de amenaza y riesgo y los ajustes correspondientes a los estudios y diseños definitivos; y un (1) estudio y diseño definitivo para el sector de Agua potable y Saneamiento Básico, en quince (15) municipios localizados en los departamentos de Cauca, Nariño y Cundinamarca.”

La interventoría al contrato mencionado es realizada por AYESA SAU Sucursal Colombia quienes ejecutaron de manera previa los informes de validación de afectaciones del sistema de acueducto y alcantarillado además ejecutan para el Fondo Adaptación la Gerencia regional para la optimización de acueductos y alcantarillados en los departamentos de Cundinamarca, Cauca y Nariño afectados por el Fenómeno de la Niña 2010-2011.

Siguiendo los lineamientos del contrato 182 de 2014, en este documento se presenta el resultado de la evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para cada componente de los colectores de aguas lluvias y aguas residuales sector plaza de mercado del municipio de Pacho – Cundinamarca, y se plantean las alternativas consideradas para mitigación de las mismas buscando prolongar la funcionalidad y vida útil del alcantarillado existente en condiciones de seguridad ante eventos extremos de precipitación por Ola Invernal.

Cabe aclarar que la primera parte de este documento corresponde a un producto diagnóstico de los riesgos que afectaron o pueden alterar el funcionamiento del sistema, y es complementado después por el análisis y selección de alternativas, en el cual se realiza una presentación técnica y económica para la atención de cada estructura de acuerdo con los requerimientos detectados en la etapa de investigación preliminar. Así mismo, es necesario indicar que en el escenario en el que se presenten necesidades de reubicación de estructuras, el análisis de riesgos para los sitios propuestos será incluido como numeral complementario en los informes de diseño definitivo.

# IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA

El sistema de alcantarillado de la zona urbana del municipio de San Francisco fue construido hace más de 30 años, es de tipo sanitario, pero presenta una gran cantidad de conexiones erradas, que lo convierten en un sistema combinado, con diámetros entre 8” y 20”, en tuberías de Gres y concreto.

En algunos sectores del casco urbano, existen redes exclusivamente pluviales, pero con una baja cobertura, tal como se muestra en los planos de catastro. Las redes de aguas lluvias están construidas en tuberías de concreto, gres y PVC en diámetro comprendidos entre 8” y 24” pulgadas, las aguas lluvias son conducidas hacia la quebrada Toriba y el río Cañas, cauces que limitan el casco urbano por el costado occidental y oriental respectivamente.

Dado que el sistema pluvial no recoge la totalidad de las aguas lluvias del casco urbano, las aguas que no son captadas, recorren las vías del casco urbano hasta ser finalmente recogida por sumideros laterales ó transversales los cuales están conectados al sistema de alcantarillado sanitario ocasionando consecuentemente rebose de aguas combinadas, deterioro de las tuberías, de las vías y la posterior proliferación de enfermedades.

# OBJETIVOS

## Objetivos Generales

Identificar, georreferenciar y valorar los fenómenos y las amenazas de origen hidrometereológico a las cuales están expuestas las redes de alcantarillado del municipio de San Francisco, Cundinamarca afectados por fenómenos derivados de los excesos de lluvia producidos por el Fenómeno de la Niña en 2010-2011.

## Objetivos Específicos

- Analizar las amenazas a las cuales se encuentra expuesto el sistema de alcantarillado en sus tres momentos; Cobertura, Intensidad y Frecuencia.

- Evaluar la amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa que presenta el sistema de alcantarillado del municipio, analizar la vulnerabilidad del mismo y obtener el riesgo asociado.

- Evaluar la amenaza por inundación que presenta el municipio, analizar la vulnerabilidad de los componentes del sistema y obtener el riesgo asociado.

- Evaluar la amenaza por socavación que presentan las redes de alcantarillado del municipio, analizar la vulnerabilidad de las mismas y obtener el riesgo asociado.

- Caracterizar el riesgo como insumo preliminar de conocimiento para el municipio afectado por la Ola invernal 2010 – 2011.

- Elaborar un mapa georreferenciando de identificación de amenazas.

# ALCANCE

Este informe en particular busca realizar una valoración y validación de las afectaciones y necesidades identificadas previamente para el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales en el departamento de Cundinamarca, mediante la definición de escenarios de intervención con medidas estructurales y no estructurales para la reducción del riesgo que por amenazas de inundación, fenómenos de remoción en masa y socavación, entre otros, pueden presentarse.

Particularmente, en este informe, se realiza el análisis y la descripción de las amenazas que existen en la zona, en función de los eventos máximos de precipitación y de la caracterización geotécnica; también se realiza la evaluación de la vulnerabilidad de cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado en función de componentes físicos y funcionales. Todo lo anterior con el objetivo final de realizar recomendaciones de intervención, a manera de diferentes alternativas, para reducir el riesgo de afectación ante las amenazas detectadas.

Los análisis de todos los distintos componentes del proyecto se estudiaron primero de manera general, para la zona y luego en particular, para el municipio y cada uno de los componentes del sistema de alcantarillado, donde se realiza la evaluación de condiciones en detalle.

# MARCO TÉCNICO NACIONAL DE REFERENCIA

Colombia es un país sujeto a una alta complejidad climática debido a la influencia de múltiples elementos y fenómenos sobre el régimen hidroclimatológico nacional, entre los que se encuentran: la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), las cuencas del Amazonas y el Orinoco, los océanos Atlántico y Pacífico y los fenómenos del Niño y la Niña (El Niño Southern Oscillation, ENSO), entre otros (Poveda, 2004).

En particular, el ENSO es uno de los fenómenos que mayor impacto y recurrencia tienen en el territorio nacional al generar afectaciones en infraestructura y sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, lo que lleva a su vez a un gran reconocimiento por parte del público en general.

Por los fenómenos mencionados, en Colombia a través de la Ley 1523 de 2012 se adoptó una política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible .

# DEFINICIONES BASICAS ESTUDIO DE RIESGOS

Para el desarrollo de planes para la gestión del riesgo de desastres en el sector de agua potable y saneamiento se debe conocer varias definiciones de temas que se relacionan dentro de dichos estudios y que se tomaron de manera textual de la Ley 1523 de 2012:

- Amenaza: “Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presenta con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales”.

- Análisis y evaluación del riesgo: “Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación”.

- Vulnerabilidad: “Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos”.

- Prevención de riesgo: “Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible”.

- Recuperación: “Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado”.

- Reducción del riesgo: “Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera”.

## Clasificación De Amenazas

Las amenazas en un sistema de abastecimiento pueden clasificarse de acuerdo con su origen, como se muestra en el siguiente esquema:

# Figura 6-1  Tipos de amenaza en los sistemas de abastecimiento de agua

Las amenazas producidas por actividades antrópicas como son las actividades de explotación o malas prácticas de uso del suelo, deficiencia en los procesos constructivos de la infraestructura, exposición a agentes contaminantes en las fuentes de abastecimiento, falta de mantenimiento, falta de equipos o infraestructura, variaciones en el servicio de energía eléctrica, entre otros.

Las amenazas de origen natural, provienen de fenómenos o procesos naturales como son:

•	Inundaciones: consiste en una invasión o cubrimiento de agua en terrenos que normalmente se encuentran secos, este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en zonas relativamente planas, costeras, o aledaños a las riberas de los ríos y quebradas. Se caracteriza por afectar la infraestructura de acueducto existente destruyéndola o restándole soporte a la misma.

•	Deslizamientos: consisten en “movimientos de masas de roca, residuos o tierra, hacia abajo de un talud” (Suárez, 2009). Los procesos de movimiento de suelos, ó roca pueden ser producto de la acción de fuerzas gravitacionales, hidrológica, hidráulica, fenómenos de inestabilidades geológicas, entre otros. Este fenómeno afecta en mayor proporción a las conducciones.

•	Avenidas torrenciales: se describe como un cubrimiento súbito de terrenos cercanos a las riberas de los ríos o quebradas, por medio de flujos compuestos por una mezcla de agua, rocas, sólidos, basuras, entre otros que pueden afectar la infraestructura de abastecimiento produciendo socavación lateral o de fondo, colmatar la bocatoma, hasta destruir la captación por las diferentes composiciones de sus fuerzas de arrastre.

# ANTECEDENTES DEL PROYECTO EN ESTUDIO

De acuerdo con la información relacionada en la ¨Matriz general de reporte de emergencias¨ de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres (UNGRD), y con los reportes realizados por los Municipios y Departamentos a través de los Comités Locales para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (CLOPAD) y los Comités Regionales para La Prevención y Atención de Emergencias y Desastres (CREPAD) respectivamente, la fuerte ola invernal ocasionada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 generó, entre otros, daños en la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cual a su vez causó la interrupción parcial o total de la prestación de dichos servicios, lo que provocó riesgos sanitarios y de salubridad pública para las poblaciones afectadas.

Para estos proyectos AYESA SAU sucursal Colombia, como Gerencia Regional del Fondo de Adaptación realizó una validación de las afectaciones producto de la Ola Invernal 2010/2011 para los departamentos de Cauca, Nariño y Cundinamarca y la Consultoría Colombia a S.A. mediante visita de campo donde verificó la funcionalidad y estado del sistema de alcantarillado y las amenazas probables comprobando la necesidad de atención que se requiere en el sistema.

Debido a esta Ola Invernal que ocurrió durante los años 2010 y 2011, se presentaron varias inundaciones a lo largo del municipio por el desborde de aguas lluvias; por sumideros colmatados o capacidad insuficiente en las redes del sistema de alcantarillado; por lo que esta situación agravó el funcionamiento y las estructuras de alcantarillado presentes en este municipio, llegando a afectar incluso el estado de las vías del mismo.

El municipio ha llevado a cabo una serie de obras provisionales para la reparación de algunos de los daños provocados durante este periodo de lluvias como la reparación de algunas calles que se afectaron por los desbordamientos de las aguas combinadas del sistema de alcantarillado.

Es necesario la identificación de amenazas en los puntos críticos del municipio para así evaluar la vulnerabilidad que tienen estas estructuras y así mismo analizar el riesgo arrojado por el estudio, determinando una serie de recomendaciones al municipio para incluir dentro de la ejecución de las obras planteadas en el Plan Maestro

# METODOLOGÍA

La metodología se encuentra enmarcada dentro de tres fases:

- La primera: análisis de la información de la amenaza, donde se tiene en cuenta la intensidad, la cobertura y la frecuencia del fenómeno amenazante.

- La segunda: análisis de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, donde se valora el grado de exposición teniendo en cuenta: la severidad y la forma de impacto con el nivel de exposición y su respectiva clasificación. Dentro de este ítem se evaluará la capacidad hidráulica de la tubería existente y la necesidad de ampliar la misma conforme a los resultados obtenidos.

- La tercera: El análisis del riesgo como resultado de la relación de la amenaza con la vulnerabilidad.

## ESQUEMA GENERAL

## Recopilación y Análisis de la Información

El levantamiento de información básica se realizará fundamentado en la construcción de un enfoque integrado del análisis del riesgo, donde la información primaria y secundaria será fundamental para establecer la vulnerabilidad y el riesgo. Para ello se realizaron las actividades que se describen a continuación.

### Información secundaria

Con el objeto de caracterizar la gestión del riesgo dentro del proyecto se recopiló la información secundaria existente a partir de datos, archivos, informes y estudios realizados por diversas entidades del orden nacional, público y privado.

La revisión de la documentación contribuyó principalmente a precisar el tema de capacidades en las tuberías de municipio así como está contemplado dentro del marco contractual; dentro de esta documentación se encuentra, la revisión bibliográfica, consulta de los informes técnicos e investigaciones; así mismo revisión de bases de datos en el inventario histórico de pérdidas, datos estadísticos y material visual que sirven de apoyo para obtener mejores resultados en el presente análisis.

### Información recolectada en campo

Con el objeto de caracterizar la gestión del riesgo dentro del proyecto se recopiló información para identificar el problema directamente en la zona de afectación, la inspección en terreno se realizó en compañía de funcionarios de la empresa de servicios públicos del municipio para establecer claramente las áreas y componentes afectados por el fenómeno; la información referente a las zonas inundables en las vertientes de los cuerpos de agua donde se disponen las aguas residuales del municipio (Quebrada Tóriba y Río Cañas), identificando el problema del sistema de alcantarillado y la razón por la cual las tuberías existentes no tienen la capacidad para transportar las aguas lluvias generadas en la época en que se presentó por el Fenómeno de la Niña 2010-2011.

## Análisis de la Amenaza

### Revisión documental sobre la amenaza

Esta actividad consiste en recolectar información básica de los municipios, identificando estudios, evaluaciones y cualquier información que se ha generado respecto a las amenazas y riesgos existentes en la zona referida.

Algunos ejemplos de material documental existente son:

- Mapas de amenaza o susceptibilidad de inundación; los cuales se pueden solicitar en el Servicio Geológico Colombiano o en las Corporaciones Autónomas Regionales.

- Esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial, estudios de micro zonificación, estudios de uso del suelo y similares, que pueden obtener en las secretarias de planeación de los municipios.

- Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas.

- Inventario histórico nacional de pérdidas, que puede ser consultado en DESINVENTAR.

- Cualquier otro documento o información existente en el territorio relacionado con amenazas.

### Localización e identificación de las amenazas

Consiste en localizar e identificar las amenazas recurrentes en el municipio, información ligada a la revisión documental, ya que es importante mencionar los antecedentes de ocurrencia de los eventos. Aquellas amenazas que se han presentado (antecedentes); así como aquellas que aun cuando no se han presentado, se podrían manifestar en un futuro (pronóstico) en el municipio y/o donde se va a desarrollar el proyecto de reubicación.

### Análisis del nivel de frecuencia e intensidad de las amenazas

Con la información generada de pronóstico, se procede al análisis de ocurrencia (frecuencia) e intensidad (impacto). La frecuencia se relaciona con el período de recurrencia de cada una de las amenazas identificadas, la cual puede estimarse con base en información histórica o en los estudios técnicos previos. La intensidad se define como el grado de impacto de una amenaza específica. La intensidad de una amenaza se estimará de forma cuantitativa, en escala de 1 a 5.

Para calificar el nivel de amenazas (frecuencia e intensidad) se debe utilizar las siguientes escalas de ponderación las cuales se soportan en la información de las memorias descriptivas y/o documentos técnicos de los estudios de amenaza.

Figura 8-1 Valores de calificación nivel de la amenaza por frecuencia

Figura 8-2 Valores de calificación nivel de la amenaza por intensidad

Una vez identificada la frecuencia e intensidad de la amenaza, se determinará el nivel de amenaza al cual está expuesto el sistema de alcantarillado y en general el municipio de acuerdo a los riesgos valorados.

#### Síntesis Interpretativa del Análisis de la Amenaza

Para la interpretación del análisis de amenazas se ordenan y priorizan las amenazas que están presentes en el municipio y que afectan el sistema de alcantarillado y por ende al municipio en general (de acuerdo a su nivel de frecuencia e intensidad). Para ello se utilizan los criterios siguientes:

Amenaza por fenómenos de remoción en masa

La determinación de la amenaza al deslizamiento se fundará primordialmente en la información obtenida por los especialistas en las visitas de campo identificando fenómenos de origen natural y antrópico que representen un peligro latente.

Se realizará un inventario de la totalidad de los procesos considerando la aparición de grietas y/o escarpes. Se definirá las pendientes del terreno.

Las anteriores definiciones de variables corresponden a factores intrínsecos del terreno y para que se defina un nivel de amenaza deben ser asociadas a factores detonantes que intervienen en la generación de fenómenos de inestabilidad del terreno; por ejemplo, la sismicidad que corresponde a lo establecido en la zonificación sísmica de las Norma Sismo Resistente (NSR 10), que establece  los lineamientos de construcción para Colombia, otro factor detonante es la precipitación que está directamente ligado al fenómeno de La Niña y que se obtienen de las estaciones meteorológicas del IDEAM, definiendo un régimen de lluvias para la zona en estudio.

Amenaza por Socavación

El propósito principal de la evaluación será determinar los peligros que podrían afectar los elementos del sistema de alcantarillado, su naturaleza y gravedad.

La probabilidad de ocurrencia se calificará en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año, y el valor de 1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 100 años.

Las consecuencias serán calificadas en una escala de A a E, donde A corresponde a consecuencias no importantes, y E corresponde a consecuencias catastróficas. Para la evaluación de cada componente en estudio o con posible afectación por el fenómeno.

Tabla 8-1 Relación entre el período de retorno hidrológico y la probabilidad de ocurrencia de la amenaza

| Tr (Años) | Probabilidad de ocurrencia |
| --- | --- |
| 5 | 20% |
| 10 | 10% |
| 20 | 5% |
| 50 | 2% |
| 100 | 1% |

El riesgo finalmente será la conjugación de las dos condiciones anteriores y que se puede resumir como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 8-2 Análisis de riesgos para eventos hidrológicos de socavación lateral de componentes

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - Muy Probable - Más de una vez por año |  |  |  |  |  |
| 4 - Una vez cada 5 años |  |  |  |  |  |
| 3 - Probable - Una vez cada 5 a 10 años |  |  |  |  |  |
| 2 - Una vez cada 10 a 50 años |  |  |  |  |  |
| 1 - Poco probable Menos de una vez cada 100 años |  |  |  |  |  |
|  | No Importante | Limitada | Serias | Muy Serias | Catastrófica |

Amenaza por inundación

La zonificación final de la amenaza por inundación se realiza en función de los resultados del estudio hidráulico generado en función de los resultados del estudio hidrológico, y que determinan los niveles, cotas y zonas de desborde de cuerpos de agua que se producirían  con diferentes periodos de retorno; por lo anterior se analiza la amenaza con los siguientes criterios establecidos en el Manual Operativo del Fondo Adaptación:

- Amenaza Alta: Área donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno de 0 a 10 años.

- Amenaza Media: Área donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno de 10 a 100 años.

- Amenaza Baja: Área donde se tengan efectos por eventos que se materialicen con periodos de retorno superiores a 100 años.

### Amenaza por inundación por falta de capacidad en redes de alcantarillado

La inundación en los municipios por falta de capacidad hidráulica, se presenta como un efecto secundario en los sistemas de tubería de alcantarillado, éste efecto se define cualitativamente mediante 3 aspectos que se consideran puntualmente:

- Sobrecarga de la red.

- Inundación superficial.

- Inundación de propiedades.

La sobrecarga en la red de tuberías se presenta cuando se genera un flujo de agua ligeramente mayor para la cual se encuentra diseñada la tubería de alcantarillado, es decir que el flujo en la tubería está por encima del flujo para la cual fue diseñada con un periodo de retorno definido y la tubería se encuentra totalmente llena; la inundación superficial, es cuando el flujo sale del sistema alcanzado profundidades muy bajas que no afectan las propiedades aledañas al sistema. La inundación de propiedades es cuando la profundidad de flujo se eleva afectando superficies, pisos, acometidas eléctricas, muebles, llegando incluso a amenazar la integridad física de la estructura etc.

## Análisis de la Vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad consiste en analizar y calificar la exposición, de las estructuras del sistema de alcantarillado del municipio, así como la infraestructura del mismo frente a fenómenos o amenazas puntuales, identificando las condiciones que le afectan. Adquiriendo criterios técnicos de la severidad y forma de impacto identificados en un nivel de exposición y su respectiva clasificación. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta los resultados de las amenazas de la zona y su síntesis interpretativa.

Este análisis contribuye a la toma de la decisión final, ya que es más puntual en donde se analiza el entorno y la exposición frente a algún fenómeno natural.

El análisis por exposición corresponde a la localización de los elementos expuestos con relación al fenómeno más frecuente presentado en la zona. El fenómeno identificado proviene de la información verificada en campo y consiste en calificar la exposición de la zona.

Figura 8-3 Valores de calificación nivel de exposición de los componentes

Figura 8-4 Descripción grados de exposición a amenaza de los componentes

## Análisis del Riesgo

La fase concluyente de esta metodología corresponde al análisis del riesgo por exposición de fenómenos derivados del Fenómeno de la Niña 2010 -2011, en este sentido, el análisis del riesgo considera los peligros evaluados y potenciales, a partir del análisis de los daños ocurridos en el pasado, definiendo perfiles de peligro. Es decir, el análisis de los daños pasados refuerza la idea de que el riesgo es continuo. El riesgo integra conceptualmente dos componentes: la amenaza y la vulnerabilidad. Sin amenaza no existe riesgo; sin vulnerabilidad, la amenaza no puede consumarse en daño.

### Relación de la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos

Para la determinación del riesgo se elabora una matriz descriptiva de doble entrada con los datos obtenidos de la amenaza, donde la exposición latente a determinados eventos propios fenómenos se interrelacionan con la vulnerabilidad; sin embargo se da mayor peso a la vulnerabilidad, pues cualquier transformación de esta modifica por consiguiente la situación del riesgo.

Así mismo, el criterio de estimación de riesgo se determinará como mitigable y no mitigable teniendo en cuenta que cualquier efecto positivo o negativo tiende a disminuir o incrementar la vulnerabilidad modificando así el riesgo.

| Análisis de Riesgo Sistema de acueducto |  | Vulnerabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baja | Media | Alta | Extrema |
| Amenaza | Alta | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto |
|  | Media | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto |
|  | Baja | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto |

Figura 8-5 Matriz determinación del riesgo.

# LÍNEA BASE

Inicialmente se presenta la línea base del sistema de alcantarillado mediante la cual se describen las condiciones estructurales y de operación, y con la que se establece el entorno para el análisis posterior de amenaza y vulnerabilidad.

## Descripción General DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco fue diseñado para el drenaje de las aguas residuales, pero funciona como un sistema combinado debido a las conexiones de sumideros laterales y rejillas transversales que se han instalado por parte de la empresa prestadora del servicio y/o por parte de la secretaría de obras públicas del municipio (Ver Figura 8.1), como solución parcial a los problemas que presenta el sistema de alcantarillado de San Francisco de Sales. Las redes de alcantarillado combinado están construidas en materiales de concreto, gres y PVC en diámetros comprendidos entre 6” y 20”.

En algunos sectores del casco urbano existen redes exclusivamente pluviales, pero con una cobertura muy baja lo que ha ocasionado problemas en el sistema de alcantarillado. Las redes de aguas lluvias están construidas en tuberías de concreto, gres y PVC en diámetro comprendidos entre 8” y 24”, las aguas lluvias son conducidas hacia la Quebrada Tóriba y al Río Cañas; cauces que limitan el casco urbano por el costado occidental y oriental respectivamente.

Dado que el sistema pluvial no recoge la totalidad de las aguas lluvias del casco urbano, las aguas que no son captadas, recorren las vías del municipio hasta ser finalmente recogidas por sumideros laterales ó transversales los cuales están descargando directamente a los cuerpos de agua nombrados anteriormente.

Figura 9-1. Rejillas y cunetas laterales en las vías de San Francisco de Sales

Fuente: Concol 2014

Dentro del municipio existe un Ente Operador llamado la Empresa de Servicios Públicos de San Francisco (EMSERPSAFRA). El recorrido identificando las posibles amenazas en el sistema de alcantarillado por el municipio, y su respectiva vulnerabilidad se realizó en compañía del gerente de esta empresa.

## Diagnóstico de infraestructura

El diagnóstico del sistema de alcantarillado se realizó con el fin de definir las condiciones actuales y los efectos visibles, tangibles e intangibles que dejó la amenaza producto del Fenómeno de La Niña 2010-2011. Éste se realizó mediante una visita de campo interdisciplinaria en la cual participaron especialistas involucrados en el proyecto (Hidráulica e hidrología, Riesgo y Geotecnia). Con base en los resultados del Informe de Diagnóstico del Plan Maestro realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca y el alcance del contrato de consultoría No. 182 de 2014, complementado con lo observado en la visita de campo e información secundaria recopilada principalmente del plan maestro de alcantarillado del municipio, se realiza el análisis de funcionalidad y seguridad que se presenta a continuación.

### Fuente receptora

De acuerdo al estudio del Plan Maestro y como se pudo comprobar en la visita de campo realizada, las fuentes receptoras de los puntos de vertimiento del sistema de alcantarillado que recorren el casco urbano en toda su extensión, son el Rio Cañas (parte occidental) y la Quebrada Tóriba (parte oriental).

### Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco fue diseñado para el drenaje de las aguas residuales, pero funciona como un sistema combinado debido a las conexiones de sumideros laterales y rejillas transversales que se han construido con el transcurrir de los años tratando de mitigar algunos problemas presentados con las aguas lluvias y su correcta disposición. Las redes de alcantarillado combinado están construidas en materiales de concreto, gres y PVC en diámetros comprendidos entre 6” y 20” pulgadas.

En algunos sectores del casco urbano, existen redes exclusivamente pluviales, pero con una capacidad insuficiente para los eventos del 2010 y 2011. Las redes de aguas lluvias están construidas en tuberías de concreto, gres y PVC en diámetro comprendidos entre 8” y 24” pulgadas, las aguas lluvias son conducidas al igual que las aguas residuales hacia la Quebrada Tóriba y el Río Cañas.

Dado que el sistema pluvial no recoge la totalidad de las aguas lluvias del casco urbano, las aguas que no son captadas recorren las vías del casco urbano por cunetas (donde se han construido) o por medio de las vías, hasta ser finalmente recogidas por sumideros laterales ó transversales los cuales están conectados al sistema de alcantarillado sanitario ocasionando eventualmente rebose de aguas combinadas, deterioro de las tuberías, de las vías y la posterior proliferación de enfermedades.

En la Figura 9-2 se puede evidenciar el rebose de agua del pozo 93 contemplado dentro del plan maestro de alcantarillado del municipio, ubicado sobre la calle primera, cerca de la bomba de gasolina. Este punto sirve de ejemplo para mostrar los inconvenientes que tiene la red para el transporte del caudal generado por los usuarios y por los eventos de lluvia.

Figura 9-2. Pozo 93 con Rebose de Agua

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2012

En la Figura 9-3 y Figura 9-4 se puede apreciar otra de las problemáticas del casco urbano del municipio de San Francisco de Sales, el caudal de aguas en un evento de lluvia es considerable y arrastra el material de afirmado de las vías causado un deterioro continuo por la erosión superficial.

| Figura 9-3 Vía sin Pavimentar con Deterioro por las Aguas Lluvias Fuente: Concol 2014 | Figura 9-4 Vía con deterioro por las Aguas Lluvias Fuente: Concol 2014 |
| --- | --- |

Debido a la insuficiente red de alcantarillado pluvial existente y las pendientes, el caudal de aguas lluvias deteriora las vías pavimentadas rápidamente, en la Figura 9-5 y Figura 9-6 se presenta una de las vías del casco urbano del municipio afectada.

| Figura 9-5 Pérdida de Recubrimiento de Tubería por Acción de las Aguas Lluvias Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2012 |  | Figura 9-6 Arrastre de Sedimentos en Evento de Lluvias Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca 2012 |
| --- | --- | --- |

Adicionalmente el escaso manejo de las aguas lluvias provoca otros inconvenientes como la pérdida de recubrimiento de las tuberías instaladas (Figura 9-5) y el arrastre de sedimentos hasta las vías [2].

#### Alcantarillado Sanitario

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los componentes que hacen parte del sistema de alcantarillado sanitario del municipio:

Tabla 9-1 Características del catastro de Alcantarillado Sanitario

| Número de Tramos | 235 |
| --- | --- |
| Número de Pozos | 269 |
| Vertimientos | 6 |
| Longitud Promedio de Tramos | 44.09 m |
| Pendiente entre | 0.1% - 31.2% |
| Profundidad Promedio de la Red | 1.19 |
| Profundidad Máxima de la Red | 3.76 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Cabe resaltar que en el diagnóstico desarrollado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca se identificaron 269 pozos dentro de la red, de los cuales 32 estaban ocultos.

Las tuberías de la red de alcantarillado sanitario existente, discriminadas por material, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 9-2 y en la Figura 9-7.

Tabla 9-2 Longitudes de Tubería Sanitaria por Material

| Material | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
|  | (m) | (%) |
| CONCRETO | 3730.4 | 35.98 |
| GRES | 4804.4 | 46.15 |
| PVC | 1850.2 | 17.86 |
| TOTAL | 10410.3 | 100.00 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

De acuerdo con la Figura 9-7 y Figura 9-8, las redes de alcantarillado sanitario en su mayoría son de Gres con un 46.15% correspondiente a 4804.4 metros. Según lo conversado y observado en el recorrido que se realizó con el gerente de la empresa EMSERPSAFRA, este material se instaló hace varios años y sobre los tramos que están en este material es que se están presentando los daños por falta de capacidad o por asentamiento del terreno, creando fisuras que a su vez generan infiltración y exfiltración en las tuberías.

Figura 9-7 Distribución Tubería Sanitaria por Material

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Las tuberías de las redes de alcantarillado sanitario, discriminadas por diámetro, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 9-3 y en la Figura 9-8.

Tabla 9-3 Longitudes de Tuberías Sanitaria por Diámetro

| Diámetro | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| (m) | (m) | (%) |
| 0.20 | 7140.65 | 68.59 |
| 0.25 | 882.86 | 8.48 |
| 0.30 | 1002.41 | 9.63 |
| 0.35 | 552.35 | 5.31 |
| 0.40 | 794.73 | 7.63 |
| 0.50 | 37.25 | 0.36 |
| TOTAL | 10410.30 | 100.00 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Figura 9-8 Diámetros de Tuberías Sanitarias por Diámetro

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Como se puede observar en la Figura 9-8, los colectores de la red de alcantarillado combinado se encuentran construidos en diámetros entre 8” y 20”, siendo predominante las tuberías de diámetro 8” con un 68.59%.

Dentro de la inspección llevada a cabo durante la ejecución del estudio de Plan Maestro del municipio de San Francisco de Sales, se evidenciaron algunos de los problemas que se presentaban en cada uno de los pozos del sistema de alcantarillado sanitario, entre ellos se resalta que hay 32 pozos que están ocultos, 3 pozos sellados, 7 pozos colmatados y 59 cuyas cañuelas están sedimentadas o desgastadas.

Adicionalmente, se evidenciaron 136 pozos donde las tapas y los escalones de acceso faltan o están en mal estado y finalmente se observaron 13 pozos que presentan fallas estructurales.

#### Alcantarillado Pluvial

En cuanto al alcantarillado pluvial se resalta que se verificó la información con respecto a las cajas de sumideros encontrando 21 tramos que están en Gres en diámetros que varían entre 200 y 500 mm y 8 tramos pluviales cuyo material es PVC y diámetro que varía entre 200 y 400 mm. Adicionalmente, se verificó la información de plan maestro, resaltando que en la modelación que se evaluó en ese estudio, se tuvo en cuenta un periodo de retorno de 5 años para la totalidad del sistema.

Tabla 9-4 Longitudes de Tuberías Pluviales por Material

| Material | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
|  | (m) | (%) |
| Concreto | 1342.94 | 74.67% |
| Gres | 126.12 | 7.01% |
| PVC | 329.54 | 18.32% |
| Total | 1798.50 | 100.00% |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Figura 9-9 Materiales de las Tuberías Pluviales Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Las tuberías de las redes de alcantarillado pluvial existentes, discriminadas por material, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 9-4 y en la Figura 9-9.

Como se puede observar en la Figura 9-9, la mayoría de las tuberías de la red de alcantarillado pluvial son de concreto.

Las tuberías de las redes de alcantarillado pluvial existentes, discriminadas por diámetro, presentan las longitudes y porcentajes respectivos mostrados en la Tabla 9-5 y en la Figura 9-10.

Tabla 9-5 Longitudes de Tuberías Pluviales por Diámetro

| Diámetro | Longitud | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| (mm) | (m) | (%) |
| 100 | 44.80 | 2.49% |
| 200 | 223.02 | 12.40% |
| 250 | 103.12 | 5.73% |
| 300 | 447.62 | 24.89% |
| 350 | 137.79 | 7.66% |
| 400 | 102.14 | 5.68% |
| 500 | 120.45 | 6.70% |
| 500 | 619.66 | 34.45% |
| Total | 1798.50 | 100.00% |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Figura 9-10 Diámetros de las Tuberías Pluviales

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

En las redes existentes de alcantarillado pluvial se tiene tuberías de diámetro 100 mm y 200mm, de acuerdo con el RAS-2000, el diámetro interno mínimo de las redes de alcantarillado pluvial es de 250 mm.

Es preciso anotar que la mayoría de las redes de alcantarillado pluvial se encuentran conectadas entre sumideros y rejillas, no teniendo estructuras adecuadas de conexión y con bajos recubrimiento de las redes aumentando la vulnerabilidad de las tuberías a sufrir alguna amenaza directa.

### Interceptores y Emisarios Finales

En el estudio del plan maestro de alcantarillado sanitario se identificaron seis (6) emisarios finales, validados por esta consultoría:

- Tubería de Concreto de diámetro 12” y longitud 22.10 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 20” y longitud 37.25 metros, que entrega al río Cañas.

- Tubería de PVC de diámetro 14” y longitud 19.64 metros que entrega al río Cañas.

- Tubería de Gres de diámetro 8” y longitud 14.81 metros que entrega a la Quebrada Tóriba.

- Tubería de PVC de diámetro 12” y longitud 16.50 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Gres de diámetro 12” y longitud 41.50 metros que entrega a pequeño canal irregular ubicado en el terreno perteneciente al colegio República de Francia. (el caudal descargado en este punto vuelve a entrar a la red de alcantarillado aproximadamente 100 metros aguas abajo en el cabezal 03)

En las redes existentes del alcantarillado pluvial se identificaron siete (7) emisarios finales validados por esta consultoría:

- Tubería de Concreto de diámetro 20” y longitud 6.46 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de PVC de diámetro 12”  y longitud 14.65 metros, que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 610 mm y longitud 30.33 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Canal de Concreto con longitud 141.82 metros que entrega a la quebrada Tóriba.

- Tubería de Concreto de diámetro 610 mm que entrega al río Cañas.

- Tubería de PVC de diámetro 300 mm y longitud 19.69 metros que entrega al río Cañas.

- Tubería de Concreto de diámetro 500 mm y longitud 37.25 metros que entrega al río Cañas.

### Sistema de Tratamiento

El municipio de San Francisco de Sales no cuenta con un sistema de tratamiento para las aguas residuales generadas. Se revisó el diseño del tratamiento propuesto dentro del plan maestro y se encontró que el tratamiento prefabricado que descargará sus aguas a la Quebrada Tóriba está en un predio privado que ha presentado en el pasado problemas relacionados con aguas lluvias, las cuales fueron encausadas por el propietario del predio mediante un canal construido en concreto hacia una tubería metálica como se evidencia a continuación para evitar problemas de socavación en el terreno como se venían presentando años anteriores.

| Figura 9-11 Sentido de la escorrentía superficial en Calle 4 con carrera 10 Fuente: Concol. 2014 | Figura 9-12 Sentido de la escorrentía superficial entrando al predio privado Fuente: Concol. 2014 | Figura 9-13 Tubería metálica instalada por el propietario del predio Fuente: Concol. 2014 |
| --- | --- | --- |

En cuanto al segundo tratamiento prefabricado que descargará sus aguas al Río Cañas, se comprobó que hidráulicamente es la mejor solución sanitaria para ese sector debido a que así se está solucionando el problema, evitando la excavación de aproximadamente 8 metros de profundidad que sería la cota mínima requerida para devolver el flujo del agua en sentido contrario de la pendiente natural del terreno (sentido de la flecha roja) sobre la calle primera como se demuestra a continuación.

Figura 9-14 Diferencia de cotas en el terreno para proyecciones de tramos sanitarios

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

Adicionalmente, se está cumpliendo con el objetivo del plan maestro que es separar las aguas lluvias de las aguas sanitarias, contemplando la posibilidad de dejar la descarga pluvial en el cabezal 06 como se muestra en la Figura 8 – 10 y así mismo tener un tratamiento prefabricado para tratar las aguas residuales del sector más alto del municipio.

### Cobertura

Según las estadísticas básicas del nuevo SISBEN, al año 2007 la cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado se encuentra en el rango de 85.1 a 90% del casco urbano, el porcentaje restante utiliza pozos sépticos y en otros casos se vierte directamente al río. Este valor se verificó con el gerente de la empresa prestadora del servicio notando que se mantiene dicho valor porcentual.

### Descargas

El sistema de alcantarillado sanitario cuenta con seis (6) puntos de vertimiento, cuatro de ellos sobre la quebrada Tóriba y los otros dos sobre el río Cañas. El primer vertimiento sobre la quebrada Tóriba se realiza mediante una tubería de Concreto de diámetro 12” en las coordenadas 1042113.99 Norte y 976504.27 Este, el segundo vertimiento se realiza mediante una tubería de PVC de diámetro 12” en las coordenadas 1042191.43 Norte y 976340.22 Este. El vertimiento al río Cañas se realiza mediante una tubería de PVC de diámetro 14” en las coordenadas 1042230.39 Norte y 975097.84 Este.

Las aguas lluvias se vierten en siete (7) puntos del casco urbano, de los cuales cuatro (4) se realizan a la quebrada Tóriba y los tres (3) restantes al río Cañas, en la Tabla 9-6 se describe la localización de dichos puntos.

Tabla 9-6 Vertimientos pluviales del alcantarillado existente

| Quebrada Tóriba |  | Río Cañas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Norte | Este | Norte | Este |
| 1041313.47 | 976750.55 | 1041205.98 | 976469.36 |
| 1042089.06 | 976529.52 | 1041621.42 | 976362.62 |
| 1042128.50 | 976439.59 | 1041853.20 | 976231.69 |
| 1042262.80 | 976239.50 |  |  |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

A continuación se muestra la ubicación de los puntos de descarga de aguas lluvias respecto al casco urbano.

Figura 9-15 Puntos de descarga de aguas lluvias proyectadas

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

## Localización del proyecto

El desarrollo de las obras proyectadas de reconstrucción colectores de aguas lluvias y aguas residuales comprende la zona entre: calle 1 con carrera 1, calle 2 con carrera 8, hasta la calle 7 con carrera 8, en la siguiente figura se muestra un esquema sin escala de la distribución espacial del proyecto, que abarca principalmente la parte alta y centro del municipio.

Figura 9-16 Localización del proyecto en el casco urbano de San Francisco

Fuente: adaptado de plano Z1SZ1B25592_ALCA_PLANTA_LOCALIZACIÓN_V3

## Inventario de procesos

Se realizó un recorrido en compañía de funcionarios de la empresa de servicios públicos de San Francisco, por toda la red de alcantarillado, para encontrar afectaciones por falta de capacidad, reboses, descargas directas a cuerpos de agua, manejo de aguas lluvias, entre otros. El inventario mostrado en la Tabla 9-7 se localizan los puntos de afectaciones identificados en campo.

Tabla 9-7 Inventario de procesos

| Sitio | Lugar | Coordenada X | Coordenada Y | Afectaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Calle 2 con Carrera 10 | 976273.08 | 1042067.21 | Aguas lluvias afectan viviendas ubicadas por debajo de la cota de la vía. |
| 4 | Calle 3 con carrera 11 | 976278.30 | 1042165.76 | Rebose de aguas residuales a la vía. |
| 10 | Calle 4 con carrera 10 | 976343.68 | 1042187.12 | Tramo de alcantarillado atraviesa predio privado hasta descargar en la quebrada, genera problemas de olores. |
| 11 | Cabezal 21 | 976476.41 | 1042125.84 | Vertimiento directo de aguas negras a la quebrada Toriba |
| 6 | Calle 2 con carrera 12 | 976151.52 | 1042225.54 | Erosión laminar por falta de manejo de aguas lluvias |
| 2 | Calle 1 entre carreras 4 y 8 | 976387.89 | 1041698.11 | No existe alcantarillado sanitario, viviendas descargan directamente al río. |
| 16 | Calle 1 con Carrera 1 | 976542.43 | 1041334.43 | Rebose de aguas lluvias |
| 17 | Carrera 14 con calle 17 | 976748.5844 | 1041740.228 | Socavación en vertimiento pluvial en la quebrada Toriba |
| 18 | Muro de contención al costado de la quebrada Toriba | 976650.3413 | 1041994.5614 | Socavación en la base del muro |

Según las evidencias encontradas en campo, a continuación se presentan las fotografías del inventario de procesos realizado.

Fotografía 9-1 Sitio 7

En la Fotografía 9-1, se observa la vivienda ubicada en una cota por debajo de la vía, a un costado de ésta se encuentra el canal que conduce aguas lluvias, por lo tanto cuando se presentan lluvias fuertes el canal se rebosa entrando a la vivienda.

En la Fotografía 9-2 se observa una ilustración del tramo que pasa por la calle 4 delante de la carrera 10, el cual atraviesa un predio y descarga en la quebrada Toriba, generando malos olores a las personas que viven allí.

Fotografía 9-2 Tramo que atraviesa predio

En la siguiente figura se observa el tramo de vía ubicado debajo de la carrera11 con calle 2, el cual no se encuentra dentro del área de influencia del proyecto, pero está presentando erosión laminar debido a la falta de manejo adecuado de aguas lluvias, que en la actualidad se hace por un canal lateral, sin embargo evidencia la necesidad de pavimentación y la construcción de un alcantarillado pluvial.

Fotografía 9-3 Sitio 6Calle 2 debajo de la carrera 11

Durante el recorrido se evidenció la falta de manejo de aguas lluvias, en la Fotografía 9-4 se observa a la izquierda la rejilla de la carrera 1 con calle 1, la cual presenta problemas de rebose de aguas lluvias, en período de invierno. En la misma fotografía se encuentra en la parte derecha la calle 5 con carrera 8, la cual muestra el deterioro en el pavimento por la misma causa.

Fotografía 9-4 Izquierda (Carrera 1 con calle 1) Derecha (Calle 5 con carrera 8)

De igual forma se identificó dos puntos donde se está presentando socavación: la primera producida por una descarga pluvial sobre la quebrada Toriba, tal como se muestra en la Fotografía 9-5, izquierda, dónde la caída de agua a socavado el fondo de la quebrada, sin embargo sus dimensiones son pequeñas (aproximadamente 0.40 m de ancho y 0.50 m de alto). En la parte derecha se observa una fotografía del muro de contención construido a un costado de la qubrada Toriba y que en la tabla de inventario le corresponde el número 18, allí se evidencia la socavación producida por la quebrada en la base del mismo.

Fotografía 9-5 Socavación (izquierda) la descarga del alcantarillado pluvial y la segunda pro arrastre de material en la quebrada Toriba

Luego del recorrido la oficina de servicios públicos del casco urbano suministró información sobre las quejas de los usuarios del alcantarillado, la evidencia más importante era el retorno de aguas residuales a la vivienda ubicada en la Carrera 7 No. 2-21, la cual se muestra en la Fotografía 9-6, las demás quejas se presentaron por la descarga de aguas residuales que se encuentra en un predio privado, otras por retorno de aguas residuales por motivos de fallas constructivas, también se evidenció que el aumento de construcción de viviendas en la parte alta del casco urbano específicamente en las calles 2 sur y 2 entre carreras 4ª y 2 este, los cuales se están conectando a la red existente, produciendo mayores aportes sanitarios y pluviales.

Fotografía 9-6 Retorno de aguas residuales a la vivienda ubicada en la Cra 7 No. 2-21

# IDENTIFICACIÓN DE LA AMENAZA

## Fuentes de información y validez

Para el desarrollo del informe se ha manejado principalmente información secundaria e información recopilada durante las visitas de campo. Es importante aclarar que, particularmente en hidrología, para determinar las características físicas y espaciotemporales de los eventos extremos, la información proporcionada por la población es altamente útil y confiable.

Las diferentes fuentes de información utilizadas se describen a continuación, mencionando su aplicación y validez.

### Información directa

Como información recopilada directamente por el grupo interdisciplinario de trabajo se obtuvo lo siguiente:

•	Visita técnica interdisciplinaria: En esta visita técnica participaron los profesionales en geotecnia, geología e hidráulica que conforman el proyecto. Fue de utilidad para dar un marco y un panorama sobre las condiciones actuales del sistema y los hechos ocurridos durante el Fenómeno Niña 2010/2011.

•	Georreferenciación de las estructuras: Mediante equipos de conexión GPS de alta precisión, se realizó el levantamiento de las estructuras principales del sistema de alcantarillado, estableciendo un punto de referencia en la zona, en los casos que aplicaba. Mediante la georreferenciación se identificó principalmente la distribución de los fenómenos de amenaza materializados en los años 2010/2011. También se identifica la cota general de cada componente, con referencia a otros elementos importantes en el área que no se vieron afectados.

•	Auscultación de estructuras: Esta actividad se realizó para diagnosticar sobre el estado físico actual de los elementos principales del sistema de alcantarillado. Se utiliza como parte de la línea base para evaluar los efectos de las amenazas en los componentes del sistema.

•	Consultas a los operadores del sistema de alcantarillado: Durante las diferentes visitas de campo se realizaron consultas a los funcionarios que manejan, administran u operan el sistema de alcantarillado, preguntando sobre la ocurrencia del Fenómeno de la Niña 2010-2011 y sus características sobre afectación. Para el análisis hidrológico e hidráulico esta información es muy confiable, pues corresponde a testimonios directos de quienes vivieron la situación de amenazas y conocieron de primera mano su evolución y efectos.

•	Mapeo directo: El mapeo directo se realizó para la zona donde se localiza el sistema de alcantarillado con base en las amenazas materializadas e identificadas para poder establecer un mapa de zonas susceptibles a amenazas. Esta técnica contempla la determinación de afectaciones en diferentes puntos geográficos para luego interpolar con base en ellos y zonificar los diferentes niveles alcanzados por los fenómenos.

Además de lo anterior, durante cada una de las visitas se realizaron registros fotográficos que se emplean para corroborar y soportar cierta información consignada en este Informe.

### Información secundaria

Para la información secundaria se utilizaron múltiples fuentes, principalmente públicas, con el fin de analizar los diferentes elementos que componen el proyecto.

  - Plan de Ordenamiento Territorial: Se tiene el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de San Francisco de Sales, beneficiario del proyecto. De éstos es posible extraer información importante, entre la que se tienen los usos de suelo, las zonas de amenaza, las coberturas de algunos servicios, el esquema hídrico de la zona, entre otros. Toda esta información se utiliza, de considerarse relevante, dentro del análisis integral de amenaza.

  - Catastros físicos de las estructuras: Los catastros físicos describen los componentes del sistema de alcantarillado. Se utilizaron como una referencia para identificar la capacidad instalada y operativa de cada institución. Fueron elaborados por el Consorcio Aguas de Cundinamarca y entregados como insumo del contrato de consultoría que se ejecuta.

  - Plan de Manejo de Cuenca de la fuente de abastecimiento: Se consultó a la Corporación Autónoma Regional sobre la existencia del documento mencionado, aunque no se encuentra de manera oficial el Plan de Manejo de la cuenca se recibió información de la misma que fue revisada y verificada.

  - Aerofotografías: Del IGAC se recopilaron las aerofotografías de la zona de distintas décadas, con el fin de realizar el análisis geomorfológico multitemporal de la evolución y comportamiento general de los cauces existentes en la zona.

  - Cartografía: Cartografía de la zona en escalas 1:10.000 y 1:25.000, fue proporcionada por el Fondo de Adaptación. Ésta igualmente se utiliza para analizar las condiciones espaciales de la zona e identificar los cuerpos de agua que influyen sobre la población. Se anota que, en cuanto a cartografía, todo lo anterior se complementa con los mapas disponibles en línea del IGAC.

  - Mapa de riesgos: Mediante el sistema SIGOT y según la información encontrada en el POT, se generó un mapa esquemático de riesgos en el departamento. El mapa se encuentra a una escala regional y no cuenta con mucho detalle, pero es de utilidad para identificar los diferentes riesgos presentes en los municipios en estudio.

- Susceptibilidad nacional por inundaciones: La información de susceptibilidad por inundaciones nacionales fue desarrollado por el IDEAM. Este se utiliza como referencia para identificar las zonas más amenazadas ante este tipo de eventos y su cercanía al sistema de alcantarillado y a los barrios con mayor vulnerabilidad.

- Reportes de eventos de desastre: El Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SIGPAD) cuenta con una base de datos en línea de reportes de eventos amenazantes que han generado desastres en el territorio nacional. Estos reportes se utilizan para identificar los eventos registrados de manera oficial que han afectado a la población en estudio.

- Reporte de Áreas afectadas por inundaciones 2010-2011: Esta serie de documentos y mapas, elaborada en colaboración por el IGAC, el IDEAM, el DANE, la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y Colombia Humanitaria se utilizaron para analizar la evolución de la inundación causada por el fenómeno de La Niña, a fin de identificar trazas máximas de inundación, tiempos de permanencia, zonas de rápida evacuación y drenaje, y zonas de drenaje deficiente y evacuación lenta. Esta información es de uso libre y se obtuvo de las páginas web oficiales de las entidades.

- Actas CLOPAD y CREPAD: Por parte de las Alcaldías municipales y de los comités locales para prevención y atención de emergencias y/o desastres se cuenta con fichas y tablas de diagnóstico de las afectaciones de la ola invernal 2010-2011 sobre el sistema de alcantarillado. Esta información se utiliza tanto para la línea base como para la descripción y evaluación de la vulnerabilidad de los componentes. Esta información fue proporcionada por el Fondo Adaptación mediante los informes de validación elaborados por AYESA.

- Registros hidroclimatológicos: Los registros de parámetros hidroclimatológicos como la precipitación total, precipitación media, caudales, temperaturas, evaporación, entre otros, recopilados en el IDEAM se utilizan para caracterizar y comprender el comportamiento climático e hidrológico de la zona.

- Otros documentos técnicos de referencia: Los documentos técnicos y normativas relacionadas con la construcción, implementación y operación de sistemas de alcantarillado también fueron consultados y son utilizados, principalmente en el marco de recomendaciones sobre su aplicación en las alternativas contempladas de intervención. También, se utilizan referencias técnicas para aplicar marcos metodológicos de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo.

Toda la información descrita se compara y se contrasta a fin de llenar vacíos, corroborar datos y enmarcar, en su totalidad, los aspectos estudiados.

De esta manera se presenta primero el contexto geomorfológico e hidrográfico de la población y, luego, se presentan los análisis de amenazas.

## Caracteristicas del área de estudio

La prestación del servicio público de alcantarillado está a cargo del Municipio, pero el recaudo está a cargo de la Asociación de usuarios ACUASAFRA de acuerdo a convenio entre las partes establecido el día 3 de julio de 1996. La zona de estudio se encuentra entre la calle1 y calle 7 con carreras 1 y 8. En la actualidad el municipio no cuenta con sistema de tratamiento de agua residual, por lo que se vierten directamente a la quebrada Tóriba y al río Cañas, no existe sistema de alcantarillado de aguas lluvias, lo que hace que en épocas de invierno, esta agua entren en las cámaras de inspección ocasionando la colmatación del sistema teniendo como consecuencia el desplazamiento combinado de aguas lluvias y aguas negras sobre las superficies de las vías. Según las estadísticas básicas del nuevo SISBEN, al año 2007 la cobertura en la prestación del servicio de alcantarillado se encuentra en el rango de 85.1 a 90% del casco urbano tienen cobertura del sistema de alcantarillado, el porcentaje restante utiliza pozos sépticos y en otros casos se vierte directamente al río. En la zona rural la gran mayoría de las viviendas no cuentan con el servicio de alcantarillado, razón por la cual se ha optado por utilizar pozos sépticos, sin embargo, existen predios que descargan sus vertimientos directamente a la quebrada Tóriba, y a otros fuentes de agua las cuales desemboca en el río Cañas y forman parte de la cuenca del río tabacal

## Contexto Geológico

Regionalmente, la zona donde se ubica el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco se encuentra localizada en la cordillera oriental, en el departamento de Cundinamarca. Está constituido por depósitos aluviales recientes localizados en la mayor parte del casco urbano del municipio, estos depósitos cuaternarios se encuentran suprayaciendo discordantemente rocas sedimentarias cretáceas de la formación Simijaca(Kss), (Figura 10-1).

Figura 10-1 Geología Regional Municipio de San Francisco (Cundinamarca)

Fuente: Modificado Geología de la plancha 208 Villeta, esc. 1:100.000, Ingeominas 1998

### Geología Local

A continuación se hace las descripciones de cada una de las unidades litológicas que se encuentran en el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco, a partir de la interpretación del mapa geológico de Ingeominas, plancha geológica 208 -Villeta (1998) y la observación directa de afloramientos, geoformas y la descripción de cada una de las unidades litológicas.

#### Formación Simijaca (Kss)

El nombre Formación Simijaca fue propuesto por Ulloa & Rodríguez (1991) para describir una sucesión de lodolitas y limolitas gris oscuras, con intercalaciones de arenitas de cuarzo, en parte arcillosas.

Esta unidad litoestratigráfica aflora en toda el área del municipio de San Francisco, Etayo (1979) le asigna a esta unidad una edad Cenomaniano.

| Figura 10-2 Formación Simijaca, Lodolitas negras costado occidental rio Cañas | Figura 10-3 Formación Simijaca |
| --- | --- |

#### Depósitos aluviales recientes (Qal)

Son depósitos cuaternarios localizados sobre el casco urbano del municipio de San Francisco, se encuentran constituidos por  bloques con tamaños que pueden tener más de un metro de largo, cantos y gravas subredondeados a subangulosos de diferentes tamaños en una matriz arcillosa.

| Figura 10-4 depósitos aluviales recientes en el sector de la quebrada Toriba. | Figura 10-5 Depósitos aluviales recientes dentro del casco urbano de San Francisco |
| --- | --- |

### Geología Estructural

El área del municipio de San Francisco, está ubicada en la parte central de la Cordillera Oriental de Colombia, entre Sinclinorio de la Sabana de Bogotá, (Figura 10-6), limitado por falla de Supata y la falla de Albán , conformando las rocas del Cretácico superior, las cuales están plegadas y afectadas por cabalgamientos, y el anticlinorio de Villeta donde existe una tectónica de plegamiento que se manifiesta por la presencia de pliegues menores de tipo anticlinal y sinclinal con orientación N-S, el fallamiento ha producido fracturamiento y alteración de la roca, lo cual ha dado como resultado la formación de extensos depósitos cuaternarios.

Figura 10-6 Fallas y pliegues aledaños al municipio de San Francisco

Fuente: Modificado Memoria Geológica de la plancha 208 Villeta, esc. 1:100.000, Ingeominas 2001

#### Falla de Supatá

La Falla de Supatá está localizada en los alrededores del Municipio de Supatá; es una falla de cabalgamiento convergencia hacia el occidente y dirección que varía desde N25°E hasta N-S, esta falla atraviesa el casco urbano de San Francisco, sin embrago no se evidenciaron daños estructurales en el área.

Figura 10-7 Falla de Supatá, vista desde el casco urbano de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

#### Falla de Albán

La falla de Albán se localiza en la parte noroccidental del casco urbano de San Francisco, limitando los depósitos aluviales recientes, corresponde a un falla inversa con orientación NE-SW con vergencia hacia el oriente.

#### Falla de Tamacal

La Falla de Tamacal se ubica en el sector oriental de la población de San Francisco; es una falla de cabalgamiento, con plano inclinado hacia el suroriente; esta estructura tiene dirección que varía desde N30°E hasta N70°E.

### Geomorfología

La geomorfología es la ciencia de la tierra que estudia de manera sistemática, la génesis, clasificación y evolución de las formas antiguas y actuales del terreno, como respuesta a los diferentes procesos naturales, que se encargan de esculpir y modelar la superficie terrestre, unas veces de manera lenta, casi imperceptible para el hombre y en otras tan rápida, que causa catástrofes.

Las unidades geomorfológicas que se encuentran dentro del sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco, son el resultado de la interacción de procesos estructurales, denudativos, acumulativos y climáticos asociados a los procesos tectónicos de la cordillera Oriental y la posterior depositación que sumados a la composición litológica del subsuelo y la tectónica reciente determinaron las geoformas del relieve en el área de estudio.

Figura 10-8 Geomorfología del casco urbano del municipio de San Francisco.

Fuente: Concol 2014.

La metodología utilizada para el análisis geomorfológico se desarrolló en tres (3) fases, en la primera fase se realizó la revisión de información secundaria relacionada con la geomorfología asociada al área del municipio de San Francisco.

La segunda fase consistió en la verificación de campo de cada uno de los rasgos identificados en la primera fase, además de las descripciones del nivel de afectación de procesos erosivos, hidrológicos y antrópicos, esta verificación se realizó en conjunto con las estaciones geológicas.

En la última fase se realizó el ajuste y complementación de las unidades geomorfológicas definidas en la fase anterior. Las unidades geomorfológicas, que representa las geoformas del terreno puedan ser claramente diferenciadas a una escala pequeña (escala 1:10.000 a 1:25.000), estas se describen a partir de la Morfogénesis o análisis del origen de las diferentes unidades, La Morfografía y la Morfometría los cuales describen de manera cualitativa y cuantitativa las principales geoformas. En la Figura 10-8 se observan los diferentes componentes geomorfologícos definidos y ajustados en las dos fases.

La clasificación geomorfológica se determinó con base en el sistema del I.T.C. de Holanda, para levantamientos geomorfológicos y aplicando La Propuesta de Estandarización de la Cartografía geomorfológica en Colombia (Ingeominas, 2011). El objetivo corresponde a la caracterización de las formas del terreno, desde los aspectos morfogenéticos, morfométricos y morfográficos.

Esta clasificación se basa en las escalas y unidades geomorfológicas mostradas en la Figura 10-9, relacionando las escalas de trabajo con la subdivisión geomorfológica, de acuerdo a diferentes autores. Esta descripción se complementará con detalles característicos de cada unidad, como relieve relativo, rugosidad del terreno, longitud de la ladera, formas de la ladera, forma de la cresta y formas de los valles.

Figura 10-9 Escalas y unidades geomorfológicas Fuente: Ingeominas, 2011

#### Morfogénesis

Implica la definición del origen y evolución de las formas del terreno, en este sentido el origen de una geoforma depende de los procesos y agentes que actúan sobre la superficie terrestre en diferentes proporciones e intensidades y durante intervalos de tiempo geológico.

los relieves levantados con laderas fuertemente inclinadas asociadas a la ladera de los depósitos cuaternarios donde se encuentra el casco urbano, han sido producidos por la acumulación de material principalmente aluvial arrastrado, en zonas aledañas el ambiente morfogenético corresponde a un ambiente estructural por depósitos sedimentarios cretáceos de la formación Simijaca dando como resultado una geomorfología de escarpes de laderas de colinas con pendientes moderadamente inclinadas a fuertemente inclinadas.

##### Unidades geomorfológicas

De acuerdo a la jerarquización sugerida por Ingeominas (2011), se presenta en la Tabla 10-1, la correlación de cada una de las escalas geomorfológicas aplicadas en la clasificación de las unidades geomorfológicas definidas para el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco.

Tabla 10-1 Sistema Jerarquizado de la geomorfología para el municipio de San Francisco.

| ZONA GEOESTRUCTURAL | PROVINCIA GEOMORFOLÓGICA | PAISAJE | TIPO DE RELIEVE | UNIDAD GEOMORFOLOGICA | COMPONENTE GEOMORFOLOGICO | AMBIENTE MORFOGENÉTICO | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cordillera | Cordillera Oriental | Valle | Coluvión | Ladera Denudada | Montículos | Fluvial | Flco |
|  |  | Montaña | Colinas | Colinas | Colinas | Estructural | Scol |

* Dominio establecido por la GDB de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Teniendo en cuenta esta clasificación y el análisis realizado para los aspectos de morfografía, Morfometría, se presenta la descripción de las diferentes unidades geomorfológicas definidas para municipio de San Francisco:

##### Cordillera

Corresponde a una geomorfoestructura de geoformas estructurales y cuencas de sedimentación definida por una escala 1:2.500.000, caracterizada por las estructuras geológicas y topográficas regionales de la cordillera oriental.

##### Cordillera Oriental

Esta provincia geomorfológica se caracteriza por presentar un conjunto de regiones con geoformas parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica similar, los cuales están delimitados por  fallas regionales definidas o inferidas. La cordillera oriental en este sector se puede dividir en tres bloques denominados Sinclinorio de la Sabana, Anticlinorio de Villeta y Bloque de Guaduas.

Figura 10-10  Vista panorámica del municipio de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

##### Ambiente morfogenético  fluvial – F

Son geoformas generadas por la sedimentación fluvial, en la cual, el agua impulsada por la gravedad en forma de escorrentía es el agente de erosión, transporte y sedimentación.

Corresponde a una morfología irregular, moderadamente inclinada, distribuida de manera extensa en el casco urbano del municipio, comprende el paisaje de valle con una unidad geomorfología de ladera denudada.

Paisaje: Valle

Tipo de Relieve: Coluvión

Unidad geomorfológica: ladera denudada

Ladera Coluvial (Flco)

Geoforma formada por la dinámica fluvial del área, ubicada en el casco urbano del municipio de San Francisco, limitado por el rio Cañas y la quebrada Toriba corresponde a una ladera muy larga, irregular, con pendientes moderadamente inclinadas y ligeramente escarpadas, el relieve relativo moderado y crestas redondeadas.

Figura 10-11  Ladera Coluvial sector noroccidental casco urbano San Francisco

Fuente: Concol 2014.

##### Ambiente morfogenético  Estructural – S

Corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, especialmente la asociada a plegamientos y fallamientos de la cordillera oriental al costado occidental del sinclinorio de la sabana de Bogotá.

Paisaje: Montaña

Tipo de Relieve: Colinas

Unidad geomorfológica: Colinas

Colinas (Scol)

Esta unidad se caracteriza por presentar un relieve moderado, laderas largas rectas a cóncavas de acuerdo con la litología de la Formacion Simijaca. Posee pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a ligeramente escarpada (25 -50%) en su gran mayoría. El patrón de drenaje es subparalelo con valles en v y grado de incisión alto en el rio Cañas y moderado en la quebrada Toriba, se encuentra localizado en las zonas aledañas del casco urbano del municipio de San Francisco.

Figura 10-12  Colinas aledañas al casco urbano de San Francisco.

Fuente: Concol 2014.

#### Morfografía

Las propiedades morfográficas, corresponden a una descripción cualitativa de las geoformas definidas en el municipio de San Francisco que toman en cuenta aspectos como el patrón de drenaje, relieve relativo, forma de las laderas, valles y crestas de acuerdo con la clasificación presentada en la Tabla 10-2.

Tabla 10-2 Atributos morfográficos de las geoformas utilizados en la descripción y análisis de las diferentes unidades Geomorfológicas

| RELIEVE RELATIVO |  |  | RELIEVE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIFERENCIA DE ALTURA (m) | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | ELEVACION |
| < 29 | Muy bajo |  | Montañoso | > 500 m |
| 30 - 74 | Bajo |  | Colinas | 201 - 499 m |
| 75 - 149 | Moderado |  | Lomas | 50 - 200 m |
| 150 - 249 | Alto |  | Montículos | 0- 50 m |
| 250 - 499 | Muy alto |  |  |  |
| > 500 | Extremadamente alto |  | FORMAS DE CRESTA | FORMAS DE VALLE |
| FORMAS DE LADERA |  |  | TIPO | TIPO |
| CLASE |  |  | Aguda | Artesa |
| Recta |  |  | Redondeada | Forma de V |
| Cóncava * |  |  | Convexa amplia | Forma de U |
| Convexa * |  |  | Convexa plana |  |
| Irregular |  |  | Plana |  |
| Completa |  |  | Plana Disectada |  |

Fuente: Ingeominas, 2011.

##### Relieve relativo y formas de laderas, crestas y valles

Morfográficamente el casco urbano de San Francisco es una zona conformada principalmente por  una ladera aluvial en el área de distribución del alcantarillado de este municipio, presentando relieve relativo moderado, la forma de la ladera es larga, irregular   con crestas crestas redondeadas.

#### Morfometría

Las características morfométricas de las geoformas definidas para el sistema de alcantarillado del casco urbano de San francisco corresponden a aspectos cuantitativos en términos de medidas de pendiente, longitud, y forma de la ladera, también se incluye la comparación según la pendiente del terreno y el relieve relativo con el fin de determinar la rugosidad del terreno, mediante el uso y procesamiento de modelos de elevación digital y topografía, se obtuvo los parámetros de la inclinación del terreno.

##### Pendientes

El grado de inclinación del terreno es un factor que limita el desarrollo de actividades sobre el suelo; y es además un insumo para la determinación de susceptibilidad a erosión, geotecnia e inundaciones. Morfográficamente (ver Tabla 10-3).

Tabla 10-3 Valores de la pendiente obtenidas para el alcantarillado de San Francisco

| NOMBRE | RANGO |  |
| --- | --- | --- |
| A nivel | 0-1% | Casco Urbano |
| Ligeramente plana | 1-3% |  |
| Ligeramente inclinada | 3-7% |  |
| Moderadamente inclinada | 7-12% |  |
| Fuertemente inclinada | 12-25% | Colinas |
| Ligeramente Escarpada | 25-50% |  |
| Moderadamente Escarpada | 50-75% |  |
| Fuertemente Escarpada | 75-100% |  |

* Los valores de la inclinación de la pendiente está de acuerdo a la GDB del Ministerio de Medio Ambiente.

Figura 10-13 Pendientes alcantarillado del casco urbano del municipio de San Francisco

Fuente: Concol 2014.

El alcantarillado del municipio de San Francisco se subdivide en dos grupos de pendientes, la primera posee pendientes ligeramente inclinadas (3-7%) a moderadamente inclinadas (7-12%), este grupo se encuentra localizado en la red de alcantarillado dentro del casco urbano del municipio y se relaciona al depósito cuaternario aluvial sobre el cual está construido.

El segundo grupo presenta pendientes fuertemente inclinadas (12-25%) a moderadamente escarpadas y se localizan en los taludes  y laderas de colinas, en las partes aledañas del casco urbano. (Ver Figura 10-13).

## Contexto Climatológico

Como se verificó del informe de diagnóstico del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales, la red hidrográfica del municipio está comprendida por las Sub-cuencas de los ríos Sabaneta, San Miguel y Cañas, y la cuenca del río Tabacal, que pertenecen a la cuenca principal del río Negro. Bañan su territorio los ríos Cañas, Sabaneta, San Miguel y Tabacal, además de varias corrientes menores como la quebrada el Yaque, El Muña, Tóriba (donde caen las aguas residuales).

Figura 10-14 Cauces principales municipio de San Francisco

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012.

No se cuenta con un número significativo de pozos, aljibes y manantiales, sin embargo se encuentran buenas fuentes de aguas subterráneas que afloran en muchos sitios debido a la topografía y gracias a que existen bosques y vegetación primaria abundante en las zonas altas, riquezas que se deben conservar con el fin de evitar el desequilibrio ecológico. También baña al municipio la quebrada Tóriba. En la Figura 10-14 , se muestra la ubicación geográfica de estos cauces principales.

El municipio se ubica sobre la vertiente oriental de la cordillera oriental y comprende las cuencas hidrográficas de los ríos Cañas, San Miguel, Sabaneta y Tabacal.

#### Recolección y Análisis de información existente

Se recopiló y analizó toda la información disponible, relacionada con la zona de influencia del casco urbano del municipio de San Francisco, Cundinamarca, en cuanto a cartografía, EOT, climatología general; información disponible en el IDEAM, adicionalmente se realizaron visitas de campo, por parte de especialistas en Geotecnia y Recursos Hidráulicos con el fin de evaluar las características geomorfológicas, hidrológicas e hidráulicas de las áreas de influencia del proyecto de abastecimiento.

La búsqueda de la información básica que se requiere para iniciar el estudio hidrológico comprendió una investigación en las entidades oficiales y particulares que tienen relación con la zona de influencia del proyecto. Mediante esta investigación se hizo un inventario que incluye los siguientes aspectos:

- Cartografía y Aerofotogrametría

- Hidrometeorología

- Uso de la tierra

- Monografías y estudios regionales

Para la descripción climática de la zona de influencia del EIA se utilizó información meteorológica suministrada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. En las tablas se indican las características y localización de las estaciones empleadas para elaborar la descripción de las condiciones climatológicas del área de estudio, de acuerdo a las tres zonas en la que se dividieron teniendo en cuenta las características climáticas del área

#### Climatología

De acuerdo con el Estudio de Suelos del Departamento de Cundinamarca, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la jurisdicción del municipio de San Francisco presenta una precipitación media anual de 2800 mm, y una ETP aproximada de 885 mm, lo cual resulta en un balance de 1915 mm/año. Estas y otras características hidroclimatológicas del Municipio, recolectadas del estudio mencionado, se presentan en la Tabla 10-4.

Tabla 10-4 Características hidroclimatológicas del Municipio de San Francisco

| Temp. °C | Precipitación mm/año | ETP Thorntwaite mm/año | Balance hídrico mm/año | Índice de humedad | Índice hídrico | Índice climático | Unidad climática Thorntwaite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2800 | 884.7 | 1915.3 | 216.5 | 216.5 | 0.3 | A |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012.

Para corroborar estos valores y realizar del estudio climatológico de la zona se toma como estación de referencia la estación Sabaneta (2306510), ubicada en la zona rural del municipio de San Francisco, con Latitud 454 Norte y Longitud 7418 Oeste; esta ubicación geográfica se presenta en la Figura 9 – 15, la Altitud de la estación es de 2475 msnm. La estación se encuentra asociada a la cuenca del Río Negro y es operada por el IDEAM. De esta estación se obtuvieron los datos de precipitación media mensual, precipitación máxima en 24 horas, temperatura media, mínima y máxima, brillo solar y temperatura del aire.

#### Precipitación

Los fenómenos de precipitación que ocurren en San Francisco se asocian con la estación climatológica ordinaria Sabaneta, ubicada en la jurisdicción del Municipio.

Utilizando información complementaria de otras estaciones, y como se observa en la Figura 10-15 , se trazaron líneas isoyetas regionales anuales para conocer la variación espacial de la precipitación en la región.

Figura 10-15  Plano de Isoyetas de la Región

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

En la Figura 10-15  se muestra el histograma de precipitación mensual correspondiente a la estación Sabaneta. En cuanto a datos de precipitación, la estación cuenta con un registro de 20 años: de 1990 a 2009, para los cuales la precipitación media anual es de 1467 mm, con un promedio mensual de 123.2 mm.

Como se aprecia en la Figura 10-16 , el régimen pluviométrico es bimodal. El primer período de altas precipitaciones se presenta entre los meses de marzo y abril, con una magnitud aproximada de 170 mm. Luego, durante el mes de octubre se presenta el pico más alto de precipitaciones, con una magnitud de 210 mm. Contrario a lo anterior, durante los meses de junio a septiembre ocurre un periodo de precipitaciones mínimas, con magnitudes comprendidas entre 45 y 74 mm.

Figura 10-16  Régimen de Precipitación Mensual Multianual. Estación Sabaneta

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

#### Temperatura máxima, medias y mínimas

Los valores de temperatura se obtuvieron también a partir de los registros de la estación Sabaneta. La Figura 10-17  muestra el resultado de temperatura media mensual multianual en la estación, así como los registros de temperaturas máximas y mínimas. La temperatura media promedio es de 14 oC, mientras que la temperatura máxima promedio es de 21 °C, y sus variaciones no son muy significativas, al igual que la temperatura mínima que tiene un promedio de 8°C, con poca variación. Con base en estos parámetros es posible afirmar que la región que influencia a la estación Sabaneta tiene un régimen climático templado a frio.

A continuación se describen las amenazas presentes en este municipio.

Figura 10-17 Variación Mensual de las Temperaturas medias, máximas y mínimas Estación Sabaneta

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca. 2012

## Fenómenos Amenazantes

### Susceptibilidad a inundaciones

De acuerdo información disponible en el EOT al respecto, el casco urbano tiene unas características topográficas que no hacen factible que se presenten inundaciones, con pendientes entre el 7 y el 20%, hace que las probabilidades de que el municipio se inunde sean muy bajas a causa de desbordamientos de las quebradas Tóriba y río Cañas; sin embargo el río Cañas presenta un estado de deforestación que permite el arrastre de materiales en períodos de invierno lo cual influye en la torrencialidad del río, pero estas zonas no representan un peligro inminente a la población, y directamente no están involucradas en el presente proyecto; es aconsejable tomar medidas de precaución para evitar una mayor erosión y desastres futuros, para ello se recomienda la utilización de técnicas apropiadas para la agricultura que se ubica cerca de las corrientes y el establecimiento de vegetación nativa o foránea en las riberas.

Lo anterior se verificó con la información disponible en el mapa de susceptibilidad de inundaciones del IDEAM y los reportes de áreas afectadas por este fenómeno en el período 2011 – 2012 y no se encontraron para el casco urbano áreas reportadas como inundadas.

Por otro lado, en el casco urbano de San Francisco de Sales evidencia pocos casos de exposición a inundaciones; éstas quejas se presentan en zonas donde el alcantarillado es combinado, en algunos casos con retorno de aguas residuales y en otros por reboses a las vías, como consecuencia de un efecto secundario de respuesta a la falta de capacidad del sistema de alcantarillado producto del regular estado de los tramos y obsolescencia del sistema.

Por otro lado se identificaron unas áreas afectadas por el retorno de las aguas residuales a las viviendas por falta de capacidad hidráulica de la tubería, de acuerdo con los resultados del diagnóstico de las redes del plan maestro de alcantarillado se encontraron fallas en la red por falta de capacidad principalmente por el manejo de aguas lluvias y por el deterioro de los materiales.

Como se evidenció en el numeral 9.4 Inventario de procesos, en campo se encontraron evidencias de retorno de aguas residuales a las viviendas del sector, las zonas afectadas son principalmente abajo del parque, en la calle 2 y 3 con carrera 10, como producto de esta investigación se produjo el plano 1197ER_SF-CB_001ALPL002, donde se muestran los tramos de alcantarillado con susceptibilidad a inundación, como resultado de un efecto secundario por falta de capacidad hidráulica que sobrecarga la red.

| Sentido del flujo de aguas lluvias |  |
| --- | --- |

Figura 10-18  Entrada de vivienda cerca de una vía con alta pendiente que se ha inundado en eventos fuertes de lluvia

Fuente: Concol 2014.

Según el recorrido realizado y las entrevistas con la comunidad, se han presentado algunos casos que se muestran a continuación, donde las aguas lluvias y en ocasiones combinadas se devuelven por los sifones de las casas ocasionando estragos en las mismas. Aunque en ciertos casos, se debe a acciones netamente antropogénicas como la construcción de viviendas en calles con altas pendientes y cuya entrada principal se encuentra por debajo de la cota de la vía y a pesar de que se construyen cunetas y/o desagües para las aguas lluvias provenientes de la vía, en eventos de precipitaciones fuertes, se inundan por que estas cunetas no tienen la capacidad suficiente para captar la totalidad del caudal de aguas lluvias. Un ejemplo de una vivienda construida sin estas precauciones se evidencia a continuación:

Además del caso nombrado en la Figura 10-18  se han presentado otros eventos donde se devuelve el agua por los sifones de las casas o se inundan por daños en el sistema de alcantarillado combinado existente; estos casos se facilitaron a la consultoría en la visita de campo gracias a la gestión de EMSERPSAFRA que lleva registro de los daños recientes y que se pueden revisar en el Anexo B del presente informe.

Según lo observado en la visita de campo, la mayoría del municipio no presenta inundaciones; pero en los puntos que se presentan éstas son mayores a 0.20 m, por lo que la amenaza se cataloga como MEDIA.

### Susceptibilidad a socavación

En tuberías de alcantarillado se puede presentar erosión en la batea del tubo o del suelo circundante como consecuencias de las velocidades y de los sedimentos que transporta el flujo. Las  propiedades físicas de las tubería en Gres y Concreto hacen que se tenga una alta resistencia a la corrosión química y alta resistencia a la abrasión, sin embargo su mayor desventaja es que es susceptible a la rotura cuando queda mal cimentada o mal empatada; esta última, las uniones entre tuberías,  son susceptibles a condiciones constructivas y de operación ocasionando filtraciones y/o ex filtraciones que erosionan el suelo circundante aumentando la posibilidad de colapso estructural de la tubería. Como las pendientes en la tubería del municipio hacen que operativamente el flujo sea supercrítico con velocidades mayores a 3m/s sumado a un bajo control en la construcción de esta tubería y a los materiales de cimentación utilizados, el sistema puede presentar susceptibilidad a la erosión  por lo que la amenaza por este factor se cataloga como MEDIA.

Además se incluye dos puntos susceptibles a socavación, Sitios 17 y 18, que se describen en la Tabla 9-7.

### Susceptibilidad a crecientes torrenciales.

Durante el recorrido realizado en el casco urbano del municipio se indagó a la comunidad que tenía construida su vivienda en terrenos colindantes del río Cañas y la Quebrada Tóriba, encontrando que no existe vulnerabilidad en cuanto a crecientes torrenciales de estos dos cuerpos de agua que afecten a la población sanfranciscana, por lo que la amenaza se cataloga como BAJA.

### Susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa.

#### Topografía

La topografía del municipio es un tanto ondulada dentro del casco urbano, aunque en sus alrededores y en las zonas de cauces, el terreno tiende a ser de montañoso a escarpado, con buena cobertura vegetal. Ver Figura 10-19.

Figura 10-19 Panorámica del municipio de San Francisco, Cundinamarca

Fuente: sanfrancisco-cundinamarca.gov.co

#### Fenómenos de Remoción en Masa - FRM

Se describe dentro del presente capitulo la susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa y procesos erosivos como aquellos eventos que se presentan como variables de influencia y posible afectación al sistema de alcantarillado proyectado en el municipio de San Francisco,  Departamento de Cundinamarca. Dentro del esquema de análisis regional del municipio se indican estas variables mediante la identificación del grado de exposición otorgado para la ocurrencia del fenómeno y su posible afectación a la red proyectada, de esta manera se ha delimitado las áreas que ejercen influencia en el sistema de alcantarillado así como la relación de este fenómeno con la litología y procesos morfológicos presentes que son indispensables para definir el potencial de ocurrencia del evento en estudio.

Para el establecimiento de las variables a considerar es preciso tener presente, qué tipos de atributos intervienen en el fenómeno. En primer término, se diferenciaron las variables intrínsecas o propias de la constitución y geometría del terreno, y las variables exógenas, las cuales establecen una interacción sobre el terreno de factores externos, tales como el clima y los eventos sísmicos.

Entre los atributos propios del terreno, se tiene el tipo de litología, permeabilidad, atributos morfológicos y morfométricos, en aspectos tales como pendientes; relieve interno, longitud y forma de las vertientes; entre otros aspectos. Así mismo, fueron considerados atributos como el comportamiento de las aguas superficiales y subsuperficiales, y los patrones de drenaje. Una variable sobre la cual generalmente es intervenida antrópicamente, hace referencia al uso y cobertura del suelo, la cual suele contribuir de una forma contundente en la susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa y los procesos erosivos identificados en el municipio.

En la visita de campo no se evidenciaron procesos de deslizamientos activos que pongan en peligro el funcionamiento o integridad del sistema.

En algunas de las zonas ribereñas de los cauces del municipio se ubican viviendas, las cuales ejercen cargas de gran magnitud sobre los suelos que además están expuestos a una potencial socavación.

Figura 10-20 Viviendas ubicadas en las riberas de los cauces

Fuente: Concol 2014.

Las pendientes en los cauces que no han sido afectados o intervenidos de manera antrópica tienen, por lo general, pendientes escarpadas, con buena cobertura vegetal. En ocasiones presentan deslizamientos traslacionales de pocas proporciones, que afectan únicamente a la capa orgánica y/o vegetal, y que en ningún momento afectarían al sistema.

Se definió el modelo de estudio basado en la metodología semicuantitativa propuesta por Vahrson-Mora (MVM) (Mora, R. et al., 2002), mediante la cual se determina el grado de susceptibilidad a deslizamientos en el área de influencia del sistema de alcantarillado proyectado y que pertenecen al alcance propuesto en el contrato 182 de 2014.

Este método de tipo heurístico se aplica mediante la combinación de varios factores y parámetros los cuales son obtenidos de la observación e información de la región, incluyendo suelos o rocas presentes, humedad de los suelos, pendientes y factores externos y detonantes que son la precipitación y los parámetros sísmicos de la zona.

Figura 10 21 Cobertura vegetal abundante en cauces y deslizamientos de muy poca magnitud

Fuente: Concol 2014.

Es así como se considera que el grado de amenaza al deslizamiento es el producto de los elementos pasivos y de la acción de los factores detonantes, aplicando la siguiente expresión (Mora et al., 2002):

SD=SL∙SH∙SR∙DLL+DS  (Ec. 1)

Dónde:

- SD: 	Grado de susceptibilidad al deslizamiento.

- SL: 	Valor del parámetro de susceptibilidad litológica.

- SH: 	Valor del parámetro de humedad del terreno.

- SP: 	Valor del parámetro de Pendiente.

- DS:	Valor del parámetro  sismológico.

- DLL: 	Valor del parámetro por precipitación.

Para el presente estudio:

##### Parámetro de pendiente, SP:

Tabla 10-5 Clases de pendientes (van Zuidam, 1986) y valoración del parámetro de la pendiente (SP) Mora et al., 2002.

| Clase | Características | Valor de SP |
| --- | --- | --- |
| Pendiente baja | Pendiente menor a 8º | 1 |
| Pendiente moderada | Pendiente entre 8º y 16º | 2 |
| Pendiente fuerte | Pendiente entre 16º y 35º | 3 |
| Pendiente muy fuerte | Pendiente mayor a 35º | 4 |

Aunque la pendiente dentro del casco urbano es baja, se consideran las grandes pendientes que hay en zonas de cauces, por lo que la clasificación sube a “Pendiente moderada”.

##### Parámetro de humedad del suelo, SH:

Tabla 10-6 Valores asignados a los promedios mensuales de lluvia. Mora et al., 1992

| Valores promedios asignados a cada mes | Valor asignado |
| --- | --- |
| <125 | 0 |
| 125-250 | 1 |
| > 250 | 2 |

Tabla 10-7 Valoración del parámetro de humedad (SH). Mora et al., 1992

| Suma de valores asignados a cada mes | Calificativo | Valor SH |
| --- | --- | --- |
| 0-4 | Muy bajo | 1 |
| 5-9 | Bajo | 2 |
| 10-14 | Medio | 3 |
| 15-19 | Alto | 4 |
| 20-24 | Muy alto | 5 |

La suma de los valores asignados a cada mes fue 7.

##### Parámetro de susceptibilidad litológica, SL (caso suelos):

Tabla 10-8 Valoración del parámetro litológico (SL). Mora et al., 1992

| Ángulo de fricción efectiva [grados] | Cohesión efectiva [kPa] | Descripción | Valoración del parámetro SL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-15 | 0-10 | Muy bajo | 5 |
| 15-20 | 10-15 | Bajo | 4 |
| 20-25 | 15-20 | Medio | 3 |
| 25-30 | 20-25 | Alto | 2 |
| > 30 | > 25 | Muy alto | 1 |

Estos valores se tomaron a partir del estudio de suelos presentado en el Plan Maestro.

##### Factor de disparo por sismicidad, DS:

Tabla 10-9 Valoración del parámetro de disparo por sismicidad (Ds). Mora et al., 1992

| Intensidades (Mercalli Modificada) | Calificativo | Valor Ds |
| --- | --- | --- |
| III | Leve | 1 |
| IV | Muy bajo | 2 |
| V | Bajo | 3 |
| VI | Moderado | 4 |
| VII | Medio | 5 |
| VIII | Elevado | 6 |
| IX | Fuerte | 7 |
| X | Bastante Fuerte | 8 |
| XI | Muy fuerte | 9 |
| XII | Extremadamente fuerte | 10 |

Se asigna el calificativo Moderado debido a que el municipio se encuentra en una zona de amenaza sísmica intermedia, según la NSR-10. Se clasifica de este modo teniendo en cuenta que desde 1993, en un radio de 30 km, no se ha presentado un sismo que supere los 3.3 grados en la escala de Richter.

##### Factor de disparo por lluvias, DLL:

Tabla 10-10 Valoración del factor de disparo por lluvias (DLL). Mora et al., 1992

| Lluvias máximas T=100 años [mm] | Calificativo | Valor DLL |
| --- | --- | --- |
| < 100 | Muy bajo | 1 |
| 100-200 | Bajo | 2 |
| 201-300 | Medio | 3 |
| 301-400 | Alto | 4 |
| >400 | Muy alto | 5 |

La precipitación máxima en un T = 100 años es de 234.45 mm, por lo que se clasifica como “Medio”, con un valor de 3 para el parámetro de disparo por lluvias.

Aplicando la ecuación mencionada, se obtiene que la susceptibilidad al deslizamiento o procesos de remoción es masa en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, para el proyecto en mención es BAJA, considerándose los suelos presentes en el área de estudio, los datos de precipitación, registros sísmicos y pendientes.

SD=SL∙SH∙SR∙DLL+DS

SD=3∙2∙3∙5+4

SD=162

| Amenaza Baja | SD<300 |
| --- | --- |
| Amenaza Media | 300≤SD<600 |
| Amenaza Alta | 600≤SD |

### Amenaza sísmica

La amenaza sísmica se define como el fenómeno físico asociado con un sismo, tal como el movimiento fuerte del terreno o la falla del mismo, que tiene el potencial de producir una pérdida. Para el caso del  municipio de San Francisco se ha considerado de acuerdo con los registros de la Norma sismo resistente 2010 NSR10 como amenaza intermedia, registrando valores de aceleración Aa de 0.15 a 0.20 g para un período de retorno de 475 años. La amenaza sísmica histórica registrada para el municipio objeto de estudio se observa en la Figura 10-22.

Figura 10-21 Mapa de Amenaza Sísmica y sismos existentes en el municipio de San Francisco. Fuente: Modificado del mapa nacional de amenaza sísmica Ingeominas 2010.

La aceleración pico efectiva (Aa) corresponde a las aceleraciones horizontales del sismo de diseño contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10), como porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre (g = 980 cm/s ). De acuerdo con la norma estas aceleraciones tienen una probabilidad de ser excedidas el 10% en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil de una edificación.

El valor del parámetro Aa se utiliza para definir las cargas sísmicas de diseño que exige el reglamento de Construcciones Sismo Resistentes. Así mismo se este parámetro se debe contemplar cuando se tomen de medidas de ingeniería y de construcción tales como protección o refuerzo de estructuras e infraestructuras para reducir o evitar el posible impacto de la amenaza sísmica definida.

#### Sismicidad Histórica

En el año de 1993, entro en funcionamiento la Red Sismológica Nacional de Colombia RSNC y desde entonces, esta red ha registrado varios eventos en los alrededores del municipio de San Francisco en un radio de 20 kilómetros, la mayoría de estos sismos se localizan hacia la parte occidental del municipio, con magnitudes ML que varían de 1.0 a 2.4, como se presenta en la Tabla 10.11 con la información de los sismos históricos presente en el área. En este estudio se adelantó la revisión de la totalidad de los sismos registrados por la RSNC en el periodo comprendido entre 1993 a Diciembre del presente año.

De la información recopilada se han presentado hasta la fecha 7 eventos, de los cuales cinco (5) eventos han presentado una magnitud ML  menor a 2 y dos (2) eventos con una magnitud de 2.0 a 2.4.

De los siete (7) sismos registrados en los que se midió su profundidad, se encontró que todos corresponden a eventos superficiales (menor a 30 Km) con magnitudes que llegaron a magnitud 2.4.

De acuerdo a la intensidad sísmica en escala Mercalli, los sismos registrados se encuentran en un  rango de Grado I (Muy débil) y Grado II (Débil). Perceptible sólo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes suelen oscilar.

La Figura 10-22  relaciona la amenaza sísmica y la sismicidad histórica para el municipio de  San Francisco en un radio de 20 kilómetros.

Tabla 10-11 Sismos registrados en zonas aledañas al municipio de San Francisco desde 1993 hasta diciembre2014

| N° | Fecha | Longitud | Latitud | Magnitud | Profundidad | Municipio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18/10/2009 | -74,22 | 4,84 | 1,50 | 34,00 | EL ROSAL |
| 2 | 03/12/2011 | -74,42 | 4,93 | 1,50 | 0,00 | SASAIMA |
| 3 | 05/10/2010 | -74,43 | 4,94 | 1,20 | 0,00 | SASAIMA |
| 4 | 26/07/1993 | -74,40 | 4,95 | 2,10 | 0,20 | SASAIMA |
| 5 | 31/08/1993 | -74,40 | 4,96 | 1,50 | 0,00 | SASAIMA |
| 6 | 16/01/2005 | -74,36 | 5,02 | 2,40 | 31,40 | LA VEGA |
| 7 | 03/12/2011 | -74,42 | 4,91 | 1,80 | 0,00 | ALBAN |

Fuente: Concol 2014.

# ANALISIS DE VULNERABILIDAD

En esta sección se define la vulnerabilidad de los componentes del sistema de alcantarillado ante la materialización que sobre éstos se pueda presentar por los eventos amenazantes con calificación MEDIA, que en este caso corresponde al fenómeno de inundación por falta de capacidad en tuberías de alcantarillado, para posteriormente estimar el grado de inutilización potencial. Además de las capacidades proyectadas por el plan maestro de alcantarillado tanto sanitario como pluvial

Se considera inicialmente la línea base del sistema y el análisis de los eventos amenazantes identificando los tipos de daño a los que se encuentra expuesto. Esto determina la forma en que el sistema de alcantarillado recibe el daño, es decir, el efecto de la amenaza sobre sus componentes.

## Evaluación de vulnerabilidad

La vulnerabilidad se evaluó con base en dos condiciones principales. La primera, las condiciones físicas (actuales y proyectadas) de los componentes (vulnerabilidad física); y la segunda, el nivel de servicio perdido a causa de la ocurrencia de los eventos amenazantes y de su funcionalidad (vulnerabilidad funcional).

A fin de contextualizar, en la Tabla 11.1 se presentan los elementos que se evalúan para la vulnerabilidad con una breve descripción de cada uno de los criterios de análisis considerados.

Tabla 11-1 Elementos de evaluación de vulnerabilidad

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema de colectores | Se evalúa con base en la capacidad de las tuberías y el estado de las mismas teniendo en cuenta material, edad y estado de ser posible. |
| Pozos de inspección | Se evalúa la vulnerabilidad como la pérdida de capacidad de resistencia de los elementos estructurales (Estado) |
| Estructura(s) de descarga | La vulnerabilidad de la estructura se evalúa como la pérdida de resistencia de los elementos estructurales y no estructurales que la componen y que imposibiliten el vertimiento |

Fuente: Concol 2014.

## Vulnerabilidad física sistemas de alcantarillado existente

La evaluación física del sistema de alcantarillado se realizó con base en la información recopilada durante las visitas interdisciplinarias de campo, el diseño del Plan Maestro de Alcantarillado y el diagnóstico técnico del sistema existente ejecutado por parte del Consorcio Aguas de Cundinamarca como diseñador.

Con base en lo anterior y para la clasificación y calificación de la vulnerabilidad física se analizó por componente sus condiciones de edad, capacidad, estado, mantenimiento y operación, a los cuales le fueron asignados rangos de evaluación como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 11-2 Análisis de vulnerabilidad física por condiciones actuales del sistema

|  |  | Componente del sistema |  |  |  | Vulnerabilidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro a considerar | Criterio de calificación de vulnerabilidad | Colectores | Pozos de Inspección | Emisario final | Estructura de descarga | Vulnerabilidad según parámetro | Vulnerabilidad total sistema de alcantarillado |
| Capacidad | V. Baja: Capacidad hidráulica suficiente | V. Media |  |  |  | V. Media () | Vulnerabilidad Alta (Se asume vulnerabilidad de mayor criticidad) |
|  | V. Media: entre 30 y 70% de componentes con capacidad hidráulica suficiente |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: Menos del 30% de componentes con capacidad hidráulica suficiente |  |  |  |  |  |  |
| Estado | V. Baja: Buen estado | V. Media |  |  |  | V. Media (tramos con profundidad menor a permitida, desgaste de materiales de paredes de tubería, sedimentación ) |  |
|  | V. Media: Regular estado |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: Mal estado |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento y operación | V. Baja: entre 1 y 6 meses | V. Alta |  |  |  | V. Alta (Mantenimiento con periodos entre 6 meses y un año) |  |
|  | V. Media: entre 6 y 12 meses |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: mayor a 12 meses |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de construcción | V. Baja: < 10 años de construida | V. Alta |  |  |  | V. Alta (Sistema con más de 20 años de construido) |  |
|  | V. Media: entre 10 y 20 años de construida |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: > 20 años de construida |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Concol 2014.

En función del análisis anterior y teniendo en cuenta que los elementos del sistema de alcantarillado existente requieren posteriores reparaciones o reconstrucciones en aspectos exclusivamente técnicos, se concluye que el sistema de alcantarillado actual tiene una vulnerabilidad física ALTA.

## Vulnerabilidad funcional sistemas de alcantarillado existente

La caracterización de la vulnerabilidad funcional se evalúa con base en la prestación y operación del servicio y no en espacio físico donde éste funciona. De esta manera por porcentaje de capacidad se entiende el estado relativo de las condiciones que permiten evacuar las aguas residuales en las condiciones establecidas por la normatividad, así entonces unas condiciones óptimas de prestación del servicio serán el 100%, unas condiciones en las que no es posible prestar el servicio serán el 0%, y cualquier punto intermedio indica que el servicio se puede prestar, pero en condiciones no adecuadas.

Para caracterizar la vulnerabilidad se utiliza una matriz descriptiva de los elementos expuestos. En la Tabla 11.4 se analiza la funcionalidad actual de los componentes así como los daños estimados y la capacidad de prestación del servicio antes, durante y después del fenómeno amenazante.

Tabla 11-3 Análisis de vulnerabilidad funcional sistema existente

| COMPONENTE | FUNCIONALIDAD COMPONENTE | DAÑOS ESTIMADOS | FUNCIONALIDAD ACTUAL | F. DURANTE | F. DESPUÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de colectores | Funcional | Desconexiones de tuberías, pérdida de elementos, sedimentación y taponamiento | 90 | 50 | 50 |
| Pozos de inspección | Funcional | Obstrucciones y colmatación de los pozos, pérdida de tapas, asentamientos diferenciales, | 90 | 50 | 50 |
| Estructura de descarga | Funcional | Asentamientos diferenciales, afectación de la cimentación | 80 | 50 | 50 |

Fuente: Concol 2014.

La vulnerabilidad funcional del sistema existente se considera como ALTA debido a la baja capacidad de repuesta del sistema después de la ocurrencia del evento de lluvia por falta de capacidad hidráulica para la evacuación de caudales pluviales.

## Grado de exposición (Calificación de la Vulnerabilidad)

Tabla 11-4 Grado de exposición sistema existente

| Componente | Grado de exposición | Ponderado en porcentaje | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de colectores | Medio | 50% | La exposición en relación con el evento amenazante es directa y representa peligro. |
| Pozos de inspección | Medio | 50% | La exposición en relación con el evento amenazante es directa y representa peligro. |
| Estructuras de descarga | Medio | 50% | La exposición frente al fenómeno es mínima y no afecta al elemento expuesto |

Fuente: Concol 2014.

Los porcentajes indicados de exposición al fenómeno de inundación para colectores y pozos de inspección, son directamente proporcionales a la longitud de tuberías y numero de estructuras localizados en la zona inundable del municipio. Las estructura de descarga presentan un grado de exposición mayor al encontrarse directamente enfrentados con el cuerpo de agua. Por lo anterior, es necesario exigir altas condiciones técnicas de construcción del sistema en el momento de ejecución de las obras para minimizar las posibilidades de ingreso de agua a los componentes.

# EVALUACIÓN DEL RIESGO

Con base en los fenómenos de amenaza analizados, la identificación de los elementos vulnerables en los sistemas de alcantarillado existente y proyectado, y los daños estimados sobre estos, a continuación se presenta el análisis de riesgo particular para el sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales. En este análisis se contrastan los resultados de amenaza y vulnerabilidad, sobre la base del cumplimiento de criterios para la prestación del servicio. Es de mencionar que este análisis se realiza sobre los fenómenos amenazantes con calificación ALTA para el casco urbano del municipio.

## Riesgo ante inundaciones por falta de capacidad del sistema de Alcantarillado

Ante fenómenos de inundación de magnitud considerable que con periodos de retorno cortos ocupan una parte del casco urbano del municipio de San Francisco, considerando esta amenaza como de nivel ALTA y que produce que el sistema de alcantarillado trabaje de manera sumergida pudiendo producir sedimentación de tuberías, colmatación de pozos de inspección según las condiciones constructivas empleadas.

Tabla 12-1 Análisis de riesgos por inundación sistema de alcantarillado existente

| Análisis de Riesgo Sistema de alcantarillado |  | Vulnerabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baja | Media | Alta | Extrema |
| Amenaza | Alta | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto |
|  | Media | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto |
|  | Baja | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto |

Fuente: Concol 2014.

# ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN EN FUNCION DEL RIESGO

Se hizo una revisión del Informe de Alternativas del plan maestro de San Francisco de Sales realizado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca en el año 2012, de acuerdo con la visita de campo y el análisis de dicha información, se valida el informe teniendo en cuenta que las soluciones planteadas serán funcionales, de acuerdo con las necesidades que tiene el municipio y reducirán la vulnerabilidad de colapso del sistema.

Es importante resaltar que sin importar cuál alternativa sea la escogida desde el punto de vista de amenaza y riesgo, se tendrá que separar el sistema de alcantarillado combinado en sistema sanitario y sistema pluvial como lo planteó el plan maestro.

## Escenarios De Intervención

A continuación se presentan, de manera general, los escenarios de intervención que se proponen para disminuir el riesgo en el sistema; posteriormente, se realiza la selección del tipo de manejo que mejor se acomoda a la situación de análisis presentada.

- Reconstrucción y disminución de vulnerabilidad: Esta intervención consiste en la reconstrucción de las redes afectadas en condiciones que minimicen la vulnerabilidad ya que muchas veces la afectación se incrementa ante malas prácticas constructivas y de instalación.

- Adaptación: La alternativa de adaptación aunque considera la afectación del sistema, también considera el buen estado general de los elementos por lo que esta intervención plantea la construcción de obras que permitan mejorar las condiciones del sitio de localización de las estructuras para posteriormente realizar la rehabilitación de la estructura afectada.

- Adecuación y Reparación: En este caso, se plantea que los componentes aunque son afectados no presentan niveles considerables de amenaza ni vulnerabilidad ante los eventos de amenaza, por lo que se plantean medidas que permitan mejorar sus condiciones estructurales y de operación.

## Selección De La Alternativa

En el proceso de selección de las alternativas se emplearon varios criterios de evaluación, para el cual se empleó un método matricial, cuyo objetivo final no es obtener la solución “optima” ya que esto implicaría ser la mejor en todos los criterios, sin embargo, esto por lo general no sucede ya que si una alternativa domina algunos criterios de evaluación, en otros resulta desfavorable. Lo que se busca en un análisis Multicriterio son soluciones de compromiso (en el sentido técnico, económico, ambiental, social y de mitigación del riesgo), mediante una evaluación del impacto de las actuaciones y una evaluación de los fines institucionales.

Una vez definido el sistema de valoración cuantitativa de algunos criterios (que podría ser sustituida por una valoración cualitativa) y conociendo la incertidumbre y sensibilidad en las valoraciones, la matriz hace transparente cuales son las alternativas consideradas, cuáles son los criterios de evaluación de estas alternativas y qué valores toman estos criterios para las distintas actuaciones.

La metodología que se siguió fue definir todos los criterios de comparación de alternativas, se evaluó el peso relativo de cada criterio de una manera intuitiva o de acuerdo a las solicitudes del Fondo de Adaptación. La valoración de cada criterio que puede hacerse de manera cuantitativa, se transforma en un conjunto de números que representa la prioridad relativa de cada criterio.

Esta evaluación de alternativas forma parte de la evaluación de la matriz multicriterio, en la cual se analizan comparativamente y ponderadamente las diferentes disciplinas que se evalúan en la determinación de la alternativa óptima, y que es producto final de los estudios y diseños.

Es importante aclarar que las alternativas planteadas y por tanto su análisis hacen referencia a todo el sistema y no por componentes, debido a la descripción realizada en capítulos anteriores de la naturaleza de la amenaza y la vulnerabilidad.

### Criterios de evaluación

Para la evaluación de las alternativas, se estudiaron aquellos aspectos que inciden de manera importante en la selección desde varios puntos de vista, como la técnica, económica, ambiental, social y riesgo. Bajo la consideración de que el número de alternativas resultantes no es amplio, la valoración de los criterios se estableció en tres niveles de evaluación que hacen referencia a una condición alta, media o baja del criterio evaluado. Los niveles de cualificación se convierten a una valoración numérica que pueda ser objeto de operación algebraica que permita al final comparar una de la otra.

Para el presente estudio se identificaron varios criterios y se les dio una calificación en tres niveles, así: uno (1) para la condición más desfavorable; cinco (5) en una condición intermedia de favorabilidad, y diez (10) como el efecto más favorable.

Técnica: Este criterio se refiere los procedimientos y materiales involucrados en la ejecución de la obra de acueducto.

Económica: Relacionado con el costo del proyecto; la selección se inclina hacia la alternativa que tiene menor costo, valorándola con uno (1) si entre las alternativas hay una diferencia mayor al 30% y con cinco (5) puntos si la diferencia entre las alternativas es menor de ese porcentaje.

Ambiental: Se refiere a los impactos generados en los recursos físicos (suelo, agua, aire) durante la ejecución de las obras.

Social: Está relacionado principalmente con la generación de empleo por la ejecución de las obras. Es posible que entre las alternativas haya diferencias en el número de personas que se pueden vincular durante la construcción de la estructura.

Mitigación del Riesgo: Hace referencia, según el análisis de amenaza previamente llevado a cabo, el nivel de riesgo que mitiga la solución propuesta.

En la Tabla 13.1 se presenta el resumen de las consideraciones de valoración para cada criterio seleccionado.

Tabla 13-1 Criterios de evaluación y valoración de alternativas – método 1 (Fuente: Concol, 2014)

| CRITERIOS | VALORACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 1 |
| TÉCNICA | Fácilmente ejecutable | Medianamente ejecutable | Difícilmente ejecutable |
| ECONÓMICA | Costo Más bajo | Indiferente | Costo más alto |
| AMBIENTAL | Bajo Impacto Ambiental | Mediano Impacto Ambiental | Alto Impacto Ambiental |
| SOCIAL | Alto Beneficio | Medianamente beneficiosa | Bajo Beneficio |
| MITIGACIÓN DEL RIESGO | Alta | Media | Baja |

El análisis de alternativas debe permitir mitigar el riesgo al plantear medidas estructurales que disminuyan la vulnerabilidad del sistema.

### Componente técnico – económico de criterios de evaluación de alternativas

A continuación se presenta un resumen de las alternativas planteadas por el Consorcio Aguas de Cundinamarca en el plan maestro de alcantarillado, las cuales serán verificadas desde el punto de vista de amenaza y riesgo según el criterio de que en el fenómeno de la Niña del pasado 2010-2011 generó el área más afectada en el municipio en la zona comprendida entre la Carrera 1 y la Carrera 8, entre la calle 1 sur y la calle 7.

Tabla 13-2 Alternativas a corto plazo para el alcantarillado

| ALTERNATIVAS A CORTO PLAZO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | PROBLEMAS | ALTERNATIVAS |
|  | Algunos pozos de inspección presentan problemas cañuelas sedimentadas ó en mal estado, igualmente con escalones incompletos o ausencia de ellos. | Reparación de cañuelas, mantenimiento y limpieza de pozos, instalación de escalones. |
| Redes de Alcantarillado | El alcantarillado es de tipo sanitario con algunas conexiones de sumideros que recogen las aguas lluvias, sobre todo en la parte norte del municipio en la zona aledaña a la alcaldía y al parque principal. Algunos tramos del sistema no tienen la capacidad para el manejo de los caudales y en varias zonas no se captan las aguas lluvias las cuales generan inconvenientes. | Independizar los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. |
|  | El alcantarillado pluvial tiene muy baja cobertura del municipio y varias de las tuberías fallan por capacidad. En varias zonas (por la iglesia y cercanías al parque central) no se captan las aguas lluvias las cuales generan inconvenientes como inundaciones en ciertos sectores del municipio. | Se proyecta un colector pluvial que parte de la carrera 3 Este, siguiendo aguas abajo por la vía al encuentro (Calle 1) hasta encontrar el pozo existente 97A antes de llegar a la carrera 3 y descargando al río Cañas. Este colector recibiría el caudal de aguas lluvias proveniente del colegio República de Francia |
|  |  | El segundo colector proyectado parte de la carrera 3 con Calle 1 justo al lado donde se ubica el pozo 117 (actualmente combinado) siguiendo aguas abajo por esta calle y conectando con el pozo 140, utilizando la red existente hasta llegar al CAB01 el cual será remplazado por un pozo nuevo y una serie de tramos adicionales que descarguen al Río Cañas. |
|  |  | Se plantea la ampliación de la red pluvial con la construcción de tramos por la carrera 7 entre calles 3 y 6 que se integren al sistema pluvial existente de la Calle 5, conectando al pozo 98 y descargando en la quebrada Toriba |
|  | No existen suficientes sumideros que cubran el 100% de las aguas lluvias | Se plantea la proyección de 180 sumideros conectados a la red pluvial propuesta. |
|  | Algunos tramos del sistema no cumplen con los requerimientos mínimos de recubrimiento de la Norma RAS 2000. | Se mantiene la red existente. |
| Descargas | Existen 6 puntos de descarga de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. | Para la descarga ubicada aguas abajo del pozo 22 se plantean dos alternativas, la primera es la construcción de un pozo séptico y la segunda la extensión de la red hacia la zona baja del municipio hasta conectar al pozo 517. |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Tabla 13-3 Alternativa para largo plazo del alcantarillado

| ALTERNATIVAS A LARGO PLAZO |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMPONENTE | PROBLEMAS | ALTERNATIVAS |
| Redes de Alcantarillado | Algunos tramos del sistema no cumplen con los requerimientos mínimos de recubrimiento de la Norma RAS 2000. | Profundizar las redes para dar cumplimiento a la normatividad. |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Complementando la información contenida en las tablas anteriormente expuestas, se presentan a continuación las obras planteadas por el plan maestro de acuerdo a las zonas de interés del proyecto de acuerdo a las alternativas propuestas por el Consorcio Aguas de Cundinamarca en el año 2012.

#### Alcantarillado sanitario

##### Alternativa 1

Esta alternativa plantea el cambio de los tramos que no cumplen los parámetros de verificación, por lo que deben ser reemplazados y ajustados de tal forma que la hidráulica y las características físicas de la red se ajusten a los requerimientos mínimos exigidos por la norma vigente RAS2000; razón por la cual se hace necesario el cambio y proyección de 2038.09 m de tubería sanitaria con diámetros de 8”, 10” y 12” en PVC. Se plantea la construcción de tramos que cubran el área de expansión del municipio hacia el lado de la quebrada Toriba los cuales conectarán con el pozo 18 (ubicado en la calle 5 con Transversal 9) y seguirán el recorrido hasta descargar en la PTAR.

El costo de las obras que contemplan las descargas residuales una de ellas direccionada hacia el predio destinado para la construcción de un pozo séptico ubicado al terminar la calle 4 con el fin de manejar estas aguas residuales, sin que sean vertidas a la quebrada Toriba; y la segunda descarga se ubicada al final del colector que sigue la trayectoria por la carretera que comunica con la zona rural de San Antonio hasta llegar al predio previsto por la comunidad y la administración Municipal para la ubicación de la PTAR se muestra en al siguiente tabla.

Tabla 13-4 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario

| Alternativa 1 |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 682.238.687 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012.

Figura  13-1 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 1

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

##### Alternativa 2

En esta alternativa se contempla al igual que en la alternativa 1 el cambio de varios tramos de alcantarillado sanitario por no cumplir con los parámetros de verificación y los requerimientos mínimos exigidos por la norma vigente RAS2000, se considera además la unión de dos descargas por medio de un colector de aproximadamente 143.68 m de longitud, para un total de 2446.47 m de tubería nueva con diámetros de 8”, 10” y 12” en PVC. Se plantea, al igual que en la alternativa 1 la construcción de tramos que cubran el área de expansión del municipio hacia el lado de la quebrada Toriba los cuales conectarán con el pozo 18 y seguirán el recorrido hasta descargar en la PTAR como se puede ver en la

Figura  13-2 Red de alcantarillado sanitario proyectada Alternativa 2

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

En esta alternativa se contempla la unión de las dos descargas existentes por medio de un colector de aproximadamente 148.85 m que se conectará a la red en la calle 3 con carrera 12, a continuación se presenta el costo asociado a estas obras.

Tabla 13-5 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario

| Alternativa 2 |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 700.050.762 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Se evaluaron ambas alternativas desde el punto de vista de amenazas y al igual que el resultado del plan maestro se optó por la alternativa 1; ya que al construir un tramo adicional de aproximadamente 148 metros lineales sobre los terrenos ubicados sobre la Quebrada Tóriba, se aumentaría la amenaza por socavación lateral y por crecientes torrenciales como se muestra a continuación según los criterios de evaluación.

Dados los criterios expuestos anteriormente se realiza la calificación de las alternativas propuestas en plan maestro, obteniendo:

Tabla 13-6 Comparación alternativas de alcantarillado sanitario.

| CRITERIOS | VALORACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Alternativa 1 | Alternativa 2 |
| TÉCNICA | 10 | 5 |
| ECONÓMICA | 10 | 5 |
| AMBIENTAL | 5 | 5 |
| SOCIAL | 10 | 10 |
| MITIGACIÓN DEL RIESGO | 10 | 10 |

Fuente: CONCOL, 2014

La diferencia en las calificaciones de los criterios mostrados en la Tabla 13-6 entre las dos alternativas planteadas se debe principalmente a que en la alternativa número dos se requiere la adquisición de predios cuyo valor según el informe de plan maestro realizado por Consorcio Aguas de Cundinamarca, difiere en aproximadamente cien millones de pesos ($ 100.000.000) del valor de la alternativa uno. Esto debido a que el tramo para conectar la descarga actual ubicada en la calle 4 con carrera 11 al sistema de alcantarillado del municipio, se debe realizar una compra de diferentes predios o servidumbres a lo largo de la margen izquierda de la Quebrada Tóriba (visto en el mismo sentido del agua), los cuales ascienden al valor nombrado anteriormente.

#### Alcantarillado pluvial

En cuanto al sistema de alcantarillado pluvial se tiene una única alternativa que es la proyección de colectores pluviales que evitaran la sobrecarga del sistema combinado en épocas de invierno. Para esto se deberá proyectar 4295.7 metros de tubería en PVC y 288 sumideros que capten las aguas lluvias que hoy en día corren por las vías causando problemas a la infraestructura vial del municipio. A continuación se registra un esquema general donde se evidencia la cantidad de tramos proyectados por el plan maestro y se resalta la importancia de realizar estas obras con el fin de mitigar el riesgo asociado a inundaciones.

Centrando las obras de plan maestro a las zonas más afectadas entre la carrera 1 y la carrera 8 entre las calles 1 sur y calle 7, se evidencian las obras que se muestran a continuación en color amarillo.

El trazado pluvial que se propone, parte de la definición de las características de drenaje natural del casco urbano del municipio, de igual forma se utilizan las descargas sobre los cuerpos de agua ubicados en los costados oriental y occidental del casco urbano. Así mismo, se plantea la construcción de los sumideros requeridos para el funcionamiento adecuado del sistema para drenaje de las aguas lluvias.

Tabla 13-7 Costo alternativa 1 de alcantarillado sanitario

| Alternativa Pluvial |  |
| --- | --- |
| Costo Total Obra ($) | $ 1.487.286.193,00 |

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Figura  13-3 Esquema general del Sistema de Alcantarillado Pluvial

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Figura  13-4Esquema tramos pluviales proyectados zona centro del municipio

Fuente: Consorcio Aguas de Cundinamarca, 2012

Tabla 13-8 Matriz de Evaluación de Alternativas – Método 1

| ELEMENTO DEL SISTEMA | ALTERNATIVAS | ESCENARIOS DE INTERVENCION |  |  |  | CRITERIOS DE SELECCIÓN |  |  |  |  | CALIFICACION TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reubicación | Reconstrucción | Adaptación | Adecuación y Reparación | TECNICA | ECONOMICA | AMBIENTAL | SOCIAL | RIESGO |  |
| Colectores | Alternativa 1 de alcantarillado sanitario con alcantarillado pluvial | N.A. |  |  | N.A. | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
|  | Alternativa 2 de alcantarillado sanitario con alcantarillado pluvial | N.A. |  | N.A. | N.A. | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 |
| Pozos de inspección | Alternativa 1: Mantenimiento de pozos existentes | N.A. |  |  | N.A. | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 40 |
|  | Alternativa 2: Reemplazo total infraestructura existente | N.A. |  | N.A. | N.A. | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 31 |

## ALTERNATIVA RECOMENDADA

Finalmente, los resultados de la matriz multicriterio indican que la Alternativa a seleccionar es la que se compone de la CONSTRUCCIÖN de colectores, pozos de inspección del alcantarillado pluvial proyectado y de las estructuras de descarga sobre las quebradas Tóriba y Rio Cañas; y la RECONSTRUCCIÓN del alcantarillado sanitario afectado en la zona comprendida entre las carreras 1a y 8a y calles 1a a 7a. De acuerdo al diseño planteado en el Plan Maestro de Alcantarillado diseñado por el Consorcio Aguas de Cundinamarca

# evaluación del riesgo del sistema propuesto

De acuerdo con el Plan Maestro de Alcantarillado la solución al manejo de aguas residuales se centra en proyectar sobre los tramos existentes que por condiciones hidráulicas requieren ampliación de capacidad o cambio de pendiente longitudinal, así mismo tramos nuevos requeridos para la reconfiguración de la red (separación de aguas residuales y lluvias) y la suspensión de los tres puntos de vertimiento de aguas residuales existente.

A continuación se presenta un esquema del sistema de alcantarillado proyectado, los tramos presentados en color azul corresponden a tramos proyectados no existentes en el sistema actual, en color verde se presentan los tramos existentes que deben ser modificados por condiciones hidráulicas y los color magenta son tramos nuevos.

Figura 14-1 Esquema general del alcantarillado sanitario

Fuente: EPC, 2010

Los colectores proyectados tienen una longitud total de 2128.6 metros, en tubería de PVC con diámetros comprendidos entre 8” y 16” y una profundidad media de 1.29 metros. Se requiere la construcción de 40 pozos de inspección y el reemplazo de 16 pozos existentes.

En lo que respecta a la separación de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona donde se presenta falta de capacidad del sistema, se proyecta la construcción de varios colectores de aguas lluvias.

La proyección de los colectores pluviales evitará la sobrecarga del sistema de alcantarillado sanitario, reduciendo el deterioro de las redes e impidiendo el rebose de las aguas combinadas a través de los pozos de inspección en época de invierno. Por tanto, se disminuirá la proliferación de enfermedades, el deterioro de la infraestructura de servicios públicos, de vías urbanas y de predios privados. El plan maestro contempla el diseño de 4295.68 metros de tubería en su totalidad de PVC y de 288 sumideros nuevos.

En la Figura 13.3 se presenta el esquema general del sistema de alcantarillado proyectado para el municipio.

También se identificó en el plan maestro el diseño de un canal trapezoidal, que según lo expuesto en el Informe de Diseño tendrá una operación temporal, debido que durante la su elaboración la zona de futuro desarrollo, no tenía definido su urbanismo, vías de acceso, calles y carreras integradas al urbanismo actual; por ello establecieron que el agua lluvia que cae sobre esta zona debe ser captada para evitar la sobrecarga de los colectores proyectados y el deterioro de las vías y predios privados por el transcurrir incontrolado de los flujos de agua, esta zona se encuentra arriba de la Carrera 4 Este entre la vía al Encuentro y la Calle 4, la cual no hace parte del alcance del presente proyecto, sin embargo según la recomendación del diseñador se debe tener en cuenta para el desarrollo urbanístico del municipio.

Figura 14-2 Zonas de futuro desarrollo y ubicación del canal proyectado

Fuente: CAC, 2010

Los costos que se presentan en el plan maestro de alcantarillado corresponden a inversiones en el corto plazo, por lo tanto no tiene los costos de construcción del canal.

Según el presupuesto de las obras se encontró que el costo total de las obras es de $3,109,015,786, de los cuales en esta fase del proyecto se invertirán $ 2,218,396,620, quedando pendiente obras por el valor de $890,619,166.

Tabla 14-1 Alcance y valor de las obras - primera fase

| SISTEMA | ALCANCE DE LAS OBRAS | SUBTOTAL OBRAS CORTO PLAZO | TOTAL FASE 1* |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitario | Instalación de 2128.6 metros, en tubería de PVC, diámetros entre 8” y 16” Construcción de 40 pozos de inspección y el reemplazo de 16 pozos existentes. Instalación de 231 domiciliarias. | $ 1,075,028,181 | $ 2,218,396,620 |
| Pluvial | Instalación de 4295.68 metros en PVC diámetros entre 10” y 27”, construcción de 288 sumideros y 87 pozos de inspección. | $ 2,033,987,605 |  |

* Valor total de la obra civil (incluye AIU + IVA)

El alcance en términos generales en la primera fase es la construcción de tubería y pozos de alcantarillado sanitario y pluvial en la parte alta y centro del casco urbano de San Francisco, cuyo alcance se definirá en la entrega de los ajustes a diseños, sin embargo como ya es evidente las obras que quedan pendientes de construcción, son la zona comprendida en la parte alta entre la vía al Encuentro y la calle 4 entre carreras 4A Este y Carrera 1, las cuales deberán ser construidas en el corto plazo en cumplimiento con lo establecido en el plan maestro de alcantarillado.

## Evaluación del riesgo del sistema propuesto

Una vez se desarrollen las obras propuestas, la vulnerabilidad del sistema tendrá una nueva calificación tanto física como funcional de nivel MEDIO y por lo cual no será necesario tomar medidas para la mitigación de la vulnerabilidad del sistema de alcantarillado proyectado.

Este resultado se produce por el análisis de vulnerabilidad y riesgos que se describen a continuación:

Tabla 14-2 Análisis de vulnerabilidad física por condiciones proyectadas del sistema

|  |  | Componente del sistema |  |  |  | Vulnerabilidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro a considerar | Criterio de calificación de vulnerabilidad | Colectores | Pozos de Inspección | Emisario final | Estructura de descarga | Vulnerabilidad según parámetro | Vulnerabilidad total sistema de alcantarillado |
| Capacidad | V. Baja: Capacidad hidráulica suficiente | V. Baja |  |  |  | V. Baja (Aumenta capacidad del sistema por implementación de alcantarillado pluvial) | Vulnerabilidad MEDIA (Se asume vulnerabilidad de mayor criticidad) |
|  | V. Media: entre 30 y 70% de componentes con capacidad hidráulica suficiente |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: Menos del 30% de componentes con capacidad hidráulica suficiente |  |  |  |  |  |  |
| Estado | V. Baja: Buen estado | V. Baja |  |  |  | V. Baja (Tramos nuevos o reconstruidos ejecutados según normatividad) |  |
|  | V. Media: Regular estado |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: Mal estado |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento y operación | V. Baja: entre 1 y 6 meses | V. Baja |  |  |  | V. Baja (Optimización plan de mantenimiento) |  |
|  | V. Media: entre 6 y 12 meses |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: mayor a 12 meses |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo de construcción | V. Baja: < 10 años de construida | V. Media |  |  |  | V. Media (Redes nuevas para alcantarillado pluvial, reconstrucción de algunos tramos de alcantarillado sanitario) |  |
|  | V. Media: entre 10 y 20 años de construida |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Alta: > 20 años de construida |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Concol 2014.

El sistema proyectado presenta una vulnerabilidad física MEDIA por la condición de separar los sistemas de alcantarillado.

Tabla 14-3 Análisis de vulnerabilidad funcional sistema proyectado

| COMPONENTE | FUNCIONALIDAD COMPONENTE | DAÑOS ESTIMADOS | FUNCIONALIDAD PROYECTADA | F. DURANTE | F. DESPUÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de colectores | Funcional | Desconexiones de tuberías, pérdida de elementos, sedimentación y taponamiento | 90 | 90 | 90 |
| Pozos de inspección | Funcional | Obstrucciones y colmatación de los pozos, pérdida de tapas, asentamientos diferenciales, | 90 | 90 | 90 |
| Estructura de descarga | Funcional | Asentamientos diferenciales, afectación de la cimentación | 90 | 90 | 90 |

Fuente: Concol 2014.

La vulnerabilidad funcional del sistema proyectado se considera como MEDIA ya que el tener sistemas independientes de alcantarillado permite la evacuación rápida del agua lluvia durante la ocurrencia del evento, evitando la entrada de flujo en las estructuras en la parte baja del municipio

Tabla 14-4 Análisis de riesgos por inundación sistema de alcantarillado proyectado

| Análisis de Riesgo Sistema de alcantarillado |  | Vulnerabilidad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baja | Media | Alta | Extrema |
| Amenaza | Alta | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Alto |
|  | Media | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Medio | Riesgo Alto |
|  | Baja | Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto |

Fuente: Concol 2014.

El Riesgo del sistema de alcantarillado ante fenómenos de inundación se reduce de alta a media para el sistema proyectado.

## Medidas Propuestas Mitigación De La Amenaza

En los dos puntos identificados en la que presentan daños por socavación Tabla 9-7, sitios 17 y 18, se encontró en el primer punto la socavación producida por la descarga pluvial existente, para este caso los aportes pluviales van a disminuir teniendo en cuenta que el sistema proyectado, tal como se observa en la Figura 14-3, donde las línea amarilla y los pozos de color cian representan los tramos pluviales y pozos proyectados, que finaliza en la descarga denominada D3.

SITIO 17

Figura 14-3 Alcantarillado pluvial proyectado

Fuente: Plano Z1SZ1B25658_ALCA_PLANTA_PROY_V1 (DISEÑO PLUVIAL)

Aunque con la obra dicha descarga no estará funcionando, se recomienda como medida de protección realizar las obras proteger la sección de talud que se encuentra en contacto con la quebrada Toriba para evitar el incremento de la afectación, que en este momento es pequeño.

La localización de esta estructura se realizaría sobre la longitud de la estructura de descarga 1 metro, con una altura de 0.5 metros, consistente en un escalón en concreto ciclópeo con una superficie de piedra pegada para reducir la velocidad del agua sobre la sección, los costos asociados son bajos, teniendo en cuenta el tamaño de la estructura.

Tabla 14-5 Costos asociados para optimizar la descarga

| DESCRIPCIÓN | UNI | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES | mL | 1 | $ 2.172 | $ 2.172 |
| CONCRETO CICLÓPEO | m3 | 0,50 | $ 236.493 | $ 118.247 |
| EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 0,50 | $ 20.689 | $ 10.345 |
| COSTO DIRECTO |  |  |  | $ 130.763 |
| AIU |  |  |  | $ 40.537 |
| COSTO TOTAL |  |  |  | $ 171.300 |

Respecto al sitio 18, donde la quebrada está socavando la base del muro se recomienda realizar obras para reducir la velocidad de la quebrada en este punto, como escalones o estructuras especiales, sin embargo esta obra debe ser producto de un estudio hidráulico de la sección, ya que se debe tener en cuenta otros factores como el transporte de sedimentos. De forma preliminar se hace un presupuesto que da una idea aproximada de las obras necesarias para controlar la amenaza por socavación que se está presentando en la base del muro existente.

Las dimensiones aproximadas para el muro propuesto son 10 metros de largo, por tres metros de alto y 1 metro de profundo.

Tabla 14-6 Costos asociados para mejorar el muro existente

| DESCRIPCIÓN | UNI | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES | m2 | 30 | $ 2.472 | $ 74.160 |
| EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA EN SECO DE 2 A 4 M DE PROFUNDIDAD | m3 | 30 | $ 31.494 | $ 944.820 |
| BASE GRANULAR BG4 (NORMA ET-2005 IDU) | m3 | 1 | $ 175.233 | $ 175.233 |
| GRAVA | m3 | 5 | $ 92.510 | $ 462.550 |
| CONCRETO CICLÓPEO | m3 | 28 | $ 236.493 | $ 6.621.804 |
| MANEJO DE AGUAS | GLB | 1,00 | $ 800.000 | $ 800.000 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | $ 9.078.567 |
| AIU |  |  |  | $ 2.814.356 |
| TOTAL |  |  |  | $ 11.892.923 |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Posterior al análisis de fenómenos de amenaza que puedan afectar al sistema de alcantarillado del municipio de San Francisco de Sales – Cundinamarca es posible concluir que:

- El nivel de riesgo entre el alcantarillado existente y proyectado se disminuye de alto a bajo al mejorar las condiciones de operación, comportamiento hidráulico y constructivas por la separación del sistema en dos componentes independientes, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.

- El fenómeno natural de mayor afectación al casco urbano es el de inundación por sobrecarga del alcantarillado actual la cual ante periodos de retorno mayor o iguales a 3 años se comienza a presentar.

- De acuerdo con la información secundaria revisada y con la información recolectada en la visita de campo, no se evidenció posibilidad de afectación ante fenómenos de remoción en masa o socavación lateral que puedan afectar los colectores o pozos de inspección y estructuras de descarga del sistema de alcantarillado existente o proyectado a la quebrada Tóriba y Rio Cañas. Sin embargo para evitar la posible erosión o colapso de las tuberías por las altas pendientes longitudinales, se recomienda el uso de anclajes para evitar el desempate de la tubería.

- Se recomienda que se adelante un proceso de socialización con la comunidad acerca del buen uso del sistema de alcantarillado, que permita concientizar a los habitantes del municipio sobre evitar arrojar al sistema elementos que puedan generar taponamiento o deterioro de las tuberías como grasas, telas, plásticos, vidrios, piedras y otros.

- Se debe complementar las obras ya que el alcance de la intervención sólo va desde un sector de la parte alta, hasta el centro del casco urbano, haciendo necesario que se ejecuten en el corto plazo las obras de alcantarillado pluvial para el sector parte alta entre la vía al Encuentro y la calle 4 entre carreras 4A Este y Carrera 1.

- Aunque no se encuentra dentro del alcance del proyecto se recomienda la realización de un estudio hidráulico en la sección del río sobre el sitio definido como 18 en el inventario de riesgos, para definir las obras de control de velocidad del río ya que está socavando la base del muro existente.

- Se recomienda que la empresa de servicios públicos emprenda campañas de mantenimiento de pozos de alcantarillado para época de invierno ya que se encontró evidencia de incidentes de rebose de aguas residuales a causa del taponamiento de la red por arrastre de materiales.

# BIBLIOGRAFÍA

[1] Consorcio Aguas de Cundinamarca. Informe de Diagnóstico – Casco Urbano Municipio de San Francisco. Ajuste, actualización, terminación o formulación de Planes Maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros nucleados del departamento de Cundinamarca de la Subzona 1B. Agosto 2012.

[2] Fondo de Adaptación, «Elaboración de los estudios de amenaza y riesgo y estudios y diseños definitivos para el sector de agua potable y saneamiento básico, localizados en municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Cundinamarca,» Estudios Previos, Bogotá D.C., Septiembre, 2014.

[3] Ingeominas, 2011.Propuesta de estandarización de la cartografia geomorfológica en Colombia.  Bogotá

[4] Consorcio Aguas de Cundinamarca. Informe de Alternativas – Casco Urbano Municipio de San Francisco. Ajuste, actualización, terminación o formulación de Planes Maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros nucleados del departamento de Cundinamarca de la Subzona 1B. Agosto 2012.

# ANEXOS Y SOPORTES

# ANEXO A. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR INUNDACIÓN

# ANEXO B. MAPA DE VULNERABILIDAD DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SEGÚN SU GRADO DE EXPOSICIÓN A LOS FENÓMENOS AMENAZANTES

# ANEXO C. MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGOS

# ANEXO D. MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA

# ANEXO E: PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EMPSERSAFRA.

Redes de Alcantarillado. Informe de diagnóstico - Ajuste, actualización, terminación o formulación de Planes Maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros nucleados del departamento de Cundinamarca de la Subzona 1B. Consorcio Aguas de Cundinamarca. Agosto, 2012.

Ibíd pag 42

Ingeominas, 2011.Propuesta de estandarización de la cartografia geomorfológica en Colombia.  Bogotá.

Informe de Diagnóstico – Casco Urbano Municipio de San Francisco. Ajuste, actualización, terminación o formulación de Planes Maestros de los sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas urbanas y centros nucleados del departamento de Cundinamarca de la Subzona 1B. Consorcio Aguas de Cundinamarca. Agosto 2012.