ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LAS CORRIENTES MONTENEGRO Y SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

- Introducción

El abasto de agua para algunas veredas en el municipio de San Pedro de los Milagros, captan agua de las corrientes denominadas como Montenegro y San Francisco. Las fuentes de agua carecen de información de caudales, por lo tanto es necesario realizar estudio hidrológico que permita conocer el comportamiento del ciclo hidrológico asociado a dichas corrientes, con el fin de estimar mediante información primaria y modelación matemática y estadística, los caudales medios, mínimos y máximos, cuyo proceso y resultados se describen a continuación:

2. Cartografía utilizada para el estudio hidrológico

Consultas realizadas en el IGAC, regional Antioquia-Chocó dan cuenta que para las microcuencas, se dispone de cartografía base IGAC en escala 1:25000. Para éste estudio se utilizan imágenes de satélite del SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de tal manera que permita representar la elevación del terreno a partir de celdas cuadradas (píxeles) de 30.556 m. de ancho (CGIAR-CSI, 2004). Con dichas imágenes y software´s adecuados como Hidrosig bajo MapWindows y ArcGis, se puede delimitar la divisoria de agua y determinar sus parámetros morfométricos., ver figura 1.

Figura 1. Localización y relieve de las microcuencas. Fuente: SRTM

3. Variables hidroclimáticas

Se realizaron consultas en el IDEAM y otras instituciones del Sistema de Información Nacional Ambiental, con el fin de encontrar la disponibilidad y localización de estaciones que pudieran suministrar información de variables hidroclimáticas como precipitación, temperatura ambiental y caudales, encontrándose que son varias las estaciones localizadas en las vecindades de las microcuencas  objeto de estudio hidrológico, tal como se ilustra en la 
cuadro 1.

Cuadro 1. Estaciones localizadas en el área de influencia del proyecto. Fuente IDEAM

| Código | Tipo | Nombre | ºN | ºW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27010830 | PM | San Isidro | 6º 33´ | 75º 30´ |
| 27010870 | PM | Belmira | 6º 36´ | 75º 40´ |
| 26237060 | LM | Sopetrán | 6º 31´ | 75º 45´ |

Se concluye que en el área adyacente a las microcuencas, existe información relacionada con la precipitación a partir de los registros suministrados por las estaciones San Isidro (PM) código IDEAM 27010830 y Belmira (PM) código IDEAM 27010870; en el sitio de las bocatomas, no existe información de caudales, por lo tanto para el manejo y proceso de las variables hidrológicas, se emplea una metodología de trabajo catalogada y clasificada como de información escasa, es decir debe estar basada en la estimación y simulación matemática y estadística, utilizando los registros de la estaciones enunciadas y la estación Sopetrán (LM) código IDEAM 26237060, como estación satélite sobre la corriente Sopetrán.

4. Modelo digital del terreno

Con el soporte informático del software Hidrosig bajo ambiente Windows, MapWindows v4.6, diseñado por el postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ArcGis  vesión 10 y con la cartografía básica, se procede a generar modelo digital de elevaciones (MDT) para las microcuencas objeto de estudio. El resultado es un MDT corregido de 35 m x 35 m, tal como se aprecia en la figura 2. Se observa que las microcuencas están a una altura media de 2500 m.s.n.m

Figura 2. Modelo digital del terreno. Alturas sobre el nivel del mar

5.  Procesamiento de la información para la simulación hidrológica

5.1 Precipitación

Las estaciones pluviométricas Belmira y San Isidro operadas por el IDEAM, son las que efectivamente identifican la precipitación de las microcuencas. Se toma la decisión de utilizar dichas estaciones para inferir su hidrología. Se dispone de registros de precipitación para el período común disponible de registros de lluvia y caudales según IDEAM, 1990-1996, información que incluye la influencia del cambio climático en Colombia. Las tablas 1 y 2 entregan la serie mensual de precipitación para dichas  estaciones.

Tabla 1. Serie mensual de precipitación para la estación Belmira en mm.

Fuente IDEAM

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 104 | 127 | 117.2 | 154 | 81 | 151 | 147 | 97 | 173 | 337 | 123 | 89 | 1700.2 |
| 1991 | 84 | 16 | 145 | 130 | 249 | 127 | 158 | 36 | 114 | 252 | 188 | 66 | 1565 |
| 1992 | 55 | 126 | 93 | 128 | 176 | 61 | 107 | 131 | 146 | 97 | 241 | 169 | 1530 |
| 1993 | 112 | 44 | 132 | 224 | 265 | 84 | 231 | 126 | 292 | 230 | 257 | 157 | 2154 |
| 1994 | 62 | 219 | 179 | 300 | 247 | 119 | 79 | 189 | 169 | 235 | 227 | 62 | 2087 |
| 1995 | 13 | 82 | 255 | 222 | 239 | 198 | 267 | 288 | 256 | 188 | 313 |  | 2321 |
| 1996 | 168 | 296 | 327 | 214 | 343 | 261 | 259 | 179 | 105 | 238 | 134 | 88 | 2612 |
| PROM | 85.4 | 130.0 | 178.3 | 196.0 | 228.6 | 143.0 | 178.3 | 149.4 | 179.3 | 225.3 | 211.9 | 105.2 | 1995.6 |

Figura 3. Histograma multimensual en mm, estación Belmira

Tabla 2. Serie mensual de precipitación para la estación San Isidro en mm. Fuente IDEAM

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 46 | 85 | 75 | 227 | 181 | 132 | 184 | 139 | 189 | 384 | 129 | 58 | 1829 |
| 1991 | 20 | 32 | 257 | 100 | 183 | 156 | 227 | 94 | 77 | 246 | 156 | 149 | 1697 |
| 1992 | 10 | 31 | 75 | 78 | 151 | 160 | 291 | 292 | 260 | 96 | 242 | 98 | 1784 |
| 1993 | 78 | 58 | 145 | 227 | 253 | 27 | 228 | 100.2 | 355 | 189 | 275 | 151 | 2086.2 |
| 1994 | 8 | 79 | 68 | 235 | 207 | 313 | 178 | 301 | 181 | 221 | 177 | 40 | 2008 |
| 1995 | 13 | 19 | 165 | 151 | 272 | 203 | 306 | 288 | 131 | 254 | 92.2 | 124 | 2018.2 |
| 1996 | 169 | 265 | 178 | 106 | 407 | 171 | 331 | 220 | 111 | 202 | 135 | 22 | 2317 |
| PROM | 49.1 | 81.3 | 137.6 | 160.6 | 236.3 | 166.0 | 249.3 | 204.9 | 186.3 | 227.4 | 172.3 | 91.7 | 1962.8 |

Figura 4. Histograma multimensual en mm, estación San Isidro

Se observa en las figuras 3 y 4 la distribución bimodal a lo largo del año, dos períodos secos y dos húmedos.

5.2 Temperatura ambiental

Dada la localización del área de estudio en la zona tropical, la variación anual de la temperatura no alcanza los 3ºC, mientras que la oscilación diaria puede ser de varios grados. Posee por lo tanto un régimen isotermal.

Una forma de estimar la temperatura ambiental es a partir de modelos de regionalización. Uno de esos modelos es la ecuación propuesta por Cenicafé (1997), que estima de forma adecuada la temperatura ambiental en los ecosistemas andinos colombianos:

Tmedia = 29.42 – 0.0061 *H

Tmedia es la temperatura media en °C y H es la altura sobre el nivel del mar. La figura 5 entrega la distribución espacial de la temperatura para las microcuencas objeto de estudio y área de influencia, utilizando el MDT de elevaciones y la ecuación de Cenicafé, con los  software´s Hidrosig y ArcGis 10. La temperatura en las microcuencas en promedio es de 13 ºC.

Figura 5. Variación espacial de la temperatura ambiental en el área de estudio

5.3 Evapotranspiración potencial

Del mismo modo que se procede para la temperatura y utilizando las mismas herramientas informáticas, la figura 6 entrega la variación espacial de la evapotranspiración potencial según el método de Cenicafé (1997). La variación de la evapotranspiración potencial de  las microcuencas estudiadas está en el rango de los 598 a 1057 mm/año.

Figura 6. Evapotranspiración potencial en el área de influencia de las microcuencas estudiadas

6. Caudales medios diarios para las microcuencas en el sitio de    bocatoma

La microcuencas Montenegro y San francisco con punto de cierre en el sitio de toma carecen de registros históricos de caudales, por ello la estimación de estos se realiza de forma indirecta a través de la simulación hidrológica mediante el Modelo Agregado de Tanques (Vélez, 2001).  Para realizar dicha simulación se emplean registros de caudales medios diarios de la estación limnimétrica Sopetrán, código IDEAM 26237060. Con dichos  registros de caudal y la serie histórica de precipitaciones de las estaciones Belmira y San Isidro, se calibran los parámetros hidráulicos del modelo y se estiman los caudales medios diarios para el período 01/01/1990-31/12/1996, sobre un área de captación de 61.55 Km2 hasta la estación LM Sopetrán.

Los parámetros hidráulicos resultantes del proceso de calibración se presentan en la tabla 3; la figura 7 entrega imagen del modelo agregado de tanques.

Tabla 3. Parámetros físico-hidráulicos del modelo agregado de tanques en la estación LM Sopetrán, quebrada Sopetrán

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 61.55 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 300 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup. (mm/día) | 40 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf .(mm/día) | 1 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 0 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 6 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 100 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 207.00 | 0 | 300 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 0.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup | 6.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf (acuífero) | 50.00 | 0 | 2000 |
| Parametros de Interpolación |  |  |  |
| BELMIRA | 0.466 |  |  |
| SAN ISIDRO | 0.500 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 2 |  |  |
| Exponente Evaporación | 0.6 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 594.5 |  |  |

Figura 7. Imagen del software del modelo agregado de tanques. Fuente: Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín

6.1  Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la corriente Montenegro hasta el sitio de captación

6.1.1  Caudales medios diarios estimados

Dado que la microcuenca Montenegro es adyacente y colindante con la subcuenca de la quebrada Sopetrán, son válidos los mismos parámetros físicos e hidráulicos del modelo agregado de tanques, de la tabla 3.

Con los parámetros hidráulicos presentados en la tabla 3 y registros de lluvia diaria en las estaciones Belmira y San Isidro como variables básicas, se estiman vía simulación hidrológica, la serie de caudales medios diarios para el período 01/01/1990-31/12/1996. Se emplea un valor de lluvia media multianual de 1915.23 mm, una temperatura media multianual de 13ºC y área hasta bocatoma de 0.17 Km2. Tabla 4.

Tabla 4. Parámetros del modelo agregado de tanques microcuenca Montenegro

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 0.17 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 300 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup. (mm/día) | 40 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf. (mm/día) | 1 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 0 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 6 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 100 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 207.00 | 0 | 300 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 0.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup. | 6.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf. (acuífero) | 50.00 | 0 | 2000 |
| Parametros de Interpolación |  |  |  |
| BELMIRA | 0.466 |  |  |
| SAN ISIDRO | 0.500 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 2 |  |  |
| Exponente Evaporación | 0.6 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 594.5 |  |  |

Las tablas  5 a 11 del anexo 1 entregan las series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca Montenegro en el punto de cierre de la bocatoma. Celdas con valor de cero en las tablas, significa que no se dispone de información original del IDEAM.

6.1.2 Caudales medios mensuales estimados para la Microcuenca Montenegro en bocatoma

A partir de la información de las tablas anteriores, se obtiene la serie de caudales medios mensuales y multianual estimados para la microcuenca  en sitio de bocatoma. Ver tabla 12.

Tabla 12. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca Montenegro en bocatoma

|  | SERIE MENSUAL DE CAUDALES MEDIOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
|  | 1990 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
|  | 1991 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  | 1992 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.003 |
|  | 1993 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 |
|  | 1994 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
|  | 1995 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
|  | 1996 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.007 |
|  | PROM | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| Qeco. (Resol. 0865/2004) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Q disponible |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |

De la tabla 12, se concluye que el caudal multianual de la corriente en sitio de captación es de 0.005 m3/s. El caudal ecológico según metodología emanada de la Resolución No. 0865 de 2004 del MINAMBIENTE, es de 0.001 m3/s, el caudal disponible para captación corresponde a 0.004 m3/s.

6.1.3 Caudales mínimos estimados para la microcuenca  Montenegro en bocatoma

A partir de la serie de caudales medios diarios obtenida de la simulación, se extrae para cada mes y año el caudal mínimo registrado. Se construye de ésta manera la serie de caudales mínimos mensuales estimados para el período 1990-1996. Ver tabla 13.

Tabla 13. Caudales mínimos estimados para la corriente Montenegro en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MINIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1990 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
| 1991 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 |
| 1992 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 1993 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| 1994 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 |
| 1995 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
| 1996 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |

6.1.4 Caudales mínimos para diferentes periodos de retorno

Para la determinación de los caudales mínimos de la microcuenca para diferentes períodos de retorno, se utilizan las distribuciones Normal y Gumbel. Para dicha serie, tabla 13, se  calcula la media (µQmin) y la desviación estándar (σQmin). Para cada una de la funciones de distribución, se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución. Los resultados se entregan en las tablas 14 y 15.

Tabla 14. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal

| NORMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.1779 | -0.8413 | -1.2815 | -1.7509 | -2.054 | -2.3266 |
| Q | 0.00195 | 0.00099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tabla 15. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.00108 | -0.71945 | -1.30456 | -2.04384 | -2.59228 | -3.13668 |
| Q m3/s | 0.00221 | 0.00117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Se recomienda utilizar los resultados de la distribución Gumbel como la de mayor  tradición.

6.1.5 Caudales máximos para diferentes periodos de retorno

Igual que el procedimiento utilizado para los caudales mínimos, de las series de caudales medios diarios, para cada mes y año, se extrae el valor máximo presentado; se genera una nueva serie de caudales máximos instantáneos estimados, tabla 16.

Tabla 16. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente Montenegro en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MÁXIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1990 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.017 | 0.006 |
| 1991 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 0.007 |
| 1992 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.013 | 0.013 |
| 1993 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 |
| 1994 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.006 |
| 1995 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.016 | 0.010 | 0.010 |
| 1996 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.007 | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.003 |

A dicha serie se le calcula la media y la desviación estándar y se aplica la distribución Gumbel, ver tabla 17. Se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución.

Qtr = μ + K * σ

Tabla 17. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.021 | 0.024 |

Los caudales máximos instantáneos, caudales determinados a partir del promedio de caudales medios diarios, no son aplicables para el diseño de obras hidráulicas y/o análisis de riesgos por eventos máximos en bocatoma, para ello se recurre a los caudales máximos absolutos suministrados por el IDEAM. El método consiste en elaborar y construir la serie de caudales máximos absolutos registrados en la estación Sopetrán sobre la quebrada del mismo nombre, tabla 18.

Tabla 18. Caudales máximos absolutos estación Sopetrán

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 0.43 | 0.43 | 2.88 | 20 | 20 | 0.6 | 0.43 | 0.78 | 2.25 | 2.25 | 20 | 2.25 |
| 1991 | 0.05 | 0.78 | 2.05 | 2.05 | 0.78 | 0.78 | 2.05 | 0.78 | 5.2 | 2.88 | 20 | 3.7 |
| 1992 | 0.05 | 0.17 | 20 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | 2.88 | 3.7 | 3.7 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 1993 | 0.46 | 2.46 | 2.88 | 20 | 2.05 | 2.05 | 1.9 | 1.74 | 5.2 | 5.2 | 5.95 | 3.29 |
| 1994 | 0.29 | 5.2 | 2.88 | 5.2 | 5.2 | 3.45 | 2.88 | 3.54 | 3.54 | 5.2 | 19.6 | 5.2 |
| 1995 | 0.71 | 1.817 | 3.287 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 0.775 | 1.025 | 0.425 | 0.775 | 2.05 | 4.45 |
| 1996 | 0.7 | 2.875 | 5.2 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A la serie presentada en la tabla 18, se le calcula la media y la desviación estándar y mediante la ecuación de Ven Te Show, se aplica la distribución Gumbel, obteniendo los caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno, tabla 19.

Tabla 19. Caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno microcuenca Sopetrán

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 4.308 | 8.122 | 11.228 | 15.152 | 18.064 | 20.954 |

A la serie anterior se le calcula el rendimiento máximo, para diferentes periodos de retorno, tabla 20.

Tabla 20. Rendimiento hídrico máximo quebrada Sopetrán y caudales máximos absolutos para la microcuenca Montenegro

|  | GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
|  | K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
|  | Q m3/s | 4.308 | 8.122 | 11.228 | 15.152 | 18.064 | 20.954 |
| AREA QDA. SOPETRAN km2 |  | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 |
| REND MAXINS m3/s/km2 |  | 0.0700 | 0.1320 | 0.1824 | 0.2462 | 0.2935 | 0.3404 |
| AREA CUENCA MONTENEGRO km2 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| QMAXABS MONTENEGRO m3/s |  | 0.012 | 0.022 | 0.031 | 0.042 | 0.050 | 0.058 |

El rendimiento máximo se multiplica por el área de la microcuenca Montenegro, obteniendo de ésta manera los caudales máximos absolutos, válidos para la corriente de agua en el sitio de captación.

6.2 Clasificación de amenazas por eventos hidroclimáticos

Se entrega a continuación clasificación de la amenaza por eventos hidroclimáticos extremos, según requerimientos del memorando interno de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación de fecha 20 de Junio de 2013

Tabla 21. Clasificación de amenazas por eventos extremos

Eventos mínimos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | BAJA | Desabastecimiento de agua |
| 10 | 0.0 | MEDIA | Desabastecimiento de agua |
| 2.33 | 0.0022 | ALTA | Ninguno |

Eventos máximos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.058 | BAJA | Bocatoma, conducción |
| 10 | 0.031 | MEDIA | Bocatoma, conducción |
| 2.33 | 0.012 | ALTA | Bocatoma, conducción |

6.3 Análisis de resultados y  recomendaciones

6.3.1 Caudal ecológico

Con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 1.0 litros/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma. La información colectada deberá ser suministrada a la autoridad ambiental competente

6.3.2 Análisis de eventos extremos mínimos

Se concluye de las tablas 14 y 15, que existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua cada cinco años, que se manifiesta en una disminución extrema de agua en el cauce, hecho que coincide con el periodo de retorno del conocido fenómeno del Niño, de acuerdo a organismos internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas, de ahorro y uso eficiente del agua, o en su defecto buscar fuentes alternas de suministro de agua a partir de microcuencas vecinas. Obsérvese que el caudal mínimo con periodo de retorno de cinco años, según la distribución Gumbel de 0.00117 m3/s, 1.17 litro/s, equivale a una disminución del 70% del caudal medio multianual de 0.004 m3/s

6.3.3 Análisis de eventos extremos máximos

Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimático de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 0.058 m3/s, que equivale a un 93% más del caudal medio multianual de 0.004 m3/s.

6.4 Estimación de caudales medios, mínimos y máximos para la      corriente San Francisco hasta el sitio de captación

6.4.1 Caudales medios diarios estimados

Dado que la microcuenca San Francisco es adyacente y colindante con la subcuenca de la quebrada Sopetrán, son válidos los mismos parámetros físicos e hidráulicos del modelo agregado de tanques de la tabla 3.

Con los parámetros hidráulicos presentados en la tabla 3 y registros de lluvia diaria en las estaciones Belmira y San Isidro como variables básicas, se estiman vía simulación hidrológica, la serie de caudales medios diarios para el período 01/01/1990-31/12/1996. Se emplea un valor de lluvia media multianual de 1915.23 mm, una temperatura media multianual de 13ºC y área hasta bocatoma de 0.34 Km2. Tabla 22.

Tabla 22. Parámetros del modelo agregado de tanque microcuenca San Francisco

| MODELO DE TANQUES AGREGADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución Diaria |  |  |  |
| Datos Generales |  |  |  |
| Área de la Cuenca en Km2 | 0.34 |  |  |
| Parámetros |  | Mínimo Sugerido | Máximo Sugerido |
| Almacenamiento Máximo Capilar | 300 | 20 | 600 |
| Conductividad Capa Sup. (mm/día) | 40 | 1 | 100 |
| Conductividad Capa Inf. (mm/día) | 1 | 0.01 | 10 |
| Perdidas Subterráneas (mm) | 0 | 0 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Superficial (días) | 1 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Subsuperficial (días) | 6 | 1 | 10 |
| Tiempo de Residencia Flujo Base (días) | 100 | 50 | 200 |
| Condiciones Iniciales (mm) |  |  |  |
| Almacenamiento Capilar | 207.00 | 0 | 300 |
| Almacenamiento Agua Superficial | 0.00 | 0 | 10 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Sup. | 6.00 | 0 | 30 |
| Almacenamiento Gravitacional Z Inf. (acuífero) | 50.00 | 0 | 2000 |
| Parametros de Interpolación |  |  |  |
| BELMIRA | 0.466 |  |  |
| SAN ISIDRO | 0.500 |  |  |
| Otros Parámetros del Modelo |  |  |  |
| Exponente Infiltración | 2 |  |  |
| Exponente Evaporación | 0.6 |  |  |
| Radiación Global Incidente Promedia (cal/cm2)/día | 594.5 |  |  |

Las tablas  23 a 29 del anexo 2, entregan las series de caudales medios diarios estimados para la microcuenca San Francisco en el punto de cierre de la bocatoma. Celdas con valor de cero en las tablas, significa que no se dispone de información original del IDEAM.

6.4.2 Caudales medios mensuales estimados para la Microcuenca San Francisco en bocatoma

A partir de la información de las tablas anteriores, se obtiene la serie de caudales medios mensuales y multianual estimados para la microcuenca  en sitio de bocatoma. Ver tabla 30.

Tabla 30. Caudales medios mensuales, anuales, multianual y caudal ecológico, estimados para la microcuenca San Francisco en bocatoma.

|  | SERIE MENSUAL DE CAUDALES MEDIOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE | ANUAL |
|  | 1990 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.021 | 0.013 | 0.005 | 0.007 |
|  | 1991 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 |
|  | 1992 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.006 |
|  | 1993 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.010 |
|  | 1994 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.010 |
|  | 1995 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.012 | 0.011 |
|  | 1996 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.009 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.014 |
|  | PROM | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.009 |
| Qeco. (Resol. 0865/2004) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Q disponible |  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.008 |

De la tabla 30, se concluye que el caudal multianual de la corriente en sitio de captación es de 0.009 m3/s. El caudal ecológico según metodología emanada de la Resolución No. 0865 de 2004 del MINAMBIENTE, es de 0.001 m3/s, el caudal disponible para captación corresponde a 0.008 m3/s.

6.4.3 Caudales mínimos estimados para la microcuenca San Francisco en bocatoma

A partir de la serie de caudales medios diarios obtenida de la simulación, se extrae para cada mes y año el caudal mínimo registrado. Se construye de ésta manera la serie de caudales mínimos mensuales estimados para el período 1990-1996. Ver tabla 31.

Tabla 31. Caudales mínimos estimados para la corriente San Francisco en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MINIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1990 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.003 |
| 1991 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| 1992 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 1993 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.006 |
| 1994 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 |
| 1995 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.004 |
| 1996 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 |

6.4.4 Caudales mínimos para diferentes periodos de retorno

Para la determinación de los caudales mínimos de la microcuenca para diferentes períodos de retorno, se utilizan las distribuciones Normal y Gumbel. Para dicha serie, tabla 31, se  calcula la media (µQmin) y la desviación estándar (σQmin). Para cada una de la funciones de distribución, se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución. Los resultados se entregan en las tablas 32 y 33.

Tabla 32. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Normal

| NORMAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.1779 | -0.8413 | -1.2815 | -1.7509 | -2.054 | -2.3266 |
| Q | 0.00393 | 0.00200 | 0.0007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Tabla 33. Caudales mínimos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | -0.00108 | -0.71945 | -1.30456 | -2.04384 | -2.59228 | -3.13668 |
| Q m3/s | 0.00445 | 0.00235 | 0.0006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Se recomienda utilizar los resultados de la distribución Gumbel, como la de mayor tradición.

6.4.5 Caudales máximos para diferentes periodos de retorno

Igual que el procedimiento utilizado para los caudales mínimos, de las series de caudales medios diarios, para cada mes y año, se extrae el valor máximo presentado; se genera una nueva serie de caudales máximos instantáneos estimados, tabla 34.

Tabla 34. Caudales máximos instantáneos estimados para la corriente San Francisco en bocatoma en m3/s

| SERIE MENSUAL DE CAUDALES MÁXIMOS ESTIMADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| 1990 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.010 | 0.007 | 0.014 | 0.032 | 0.033 | 0.011 |
| 1991 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.021 | 0.013 | 0.014 |
| 1992 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.015 | 0.026 | 0.027 |
| 1993 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.025 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0.024 |
| 1994 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.024 | 0.031 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.012 |
| 1995 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.032 | 0.021 | 0.019 |
| 1996 | 0.020 | 0.027 | 0.031 | 0.015 | 0.045 | 0.035 | 0.041 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.007 |

A dicha serie se le calcula la media y la desviación estándar y se aplica la distribución Gumbel, ver tabla 35. Se utiliza la ecuación de Ven Te Chow. El factor de frecuencia K, toma valores dependiendo del  tipo de distribución.

Qtr = μ + K * σ

Tabla 35. Caudales máximos instantáneos estimados para diferentes períodos de retorno. Sitio bocatoma. Distribución Gumbel

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 0.017 | 0.024 | 0.030 | 0.037 | 0.042 | 0.048 |

Los caudales máximos instantáneos, caudales determinados a partir del promedio de caudales medios diarios, no son aplicables para el diseño de obras hidráulicas y/o análisis de riesgos por eventos máximos en bocatoma, para ello se recurre a los caudales máximos absolutos suminsitrados por el IDEAM. El método consiste en elaborar y construir la serie de caudales máximos absolutos registrados en la estación Sopetrán sobre la quebrada del mismo nombre, tabla 36.

Tabla 36. Caudales máximos absolutos estación Sopetrán quebrada Sopetrán

| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 0.43 | 0.43 | 2.88 | 20 | 20 | 0.6 | 0.43 | 0.78 | 2.25 | 2.25 | 20 | 2.25 |
| 1991 | 0.05 | 0.78 | 2.05 | 2.05 | 0.78 | 0.78 | 2.05 | 0.78 | 5.2 | 2.88 | 20 | 3.7 |
| 1992 | 0.05 | 0.17 | 20 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | 2.88 | 3.7 | 3.7 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| 1993 | 0.46 | 2.46 | 2.88 | 20 | 2.05 | 2.05 | 1.9 | 1.74 | 5.2 | 5.2 | 5.95 | 3.29 |
| 1994 | 0.29 | 5.2 | 2.88 | 5.2 | 5.2 | 3.45 | 2.88 | 3.54 | 3.54 | 5.2 | 19.6 | 5.2 |
| 1995 | 0.71 | 1.817 | 3.287 | 5.2 | 5.2 | 3.7 | 0.775 | 1.025 | 0.425 | 0.775 | 2.05 | 4.45 |
| 1996 | 0.7 | 2.875 | 5.2 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A la serie presentada en la tabla 36, se le calcula la media y la desviación estándar y mediante la ecuación de Ven Te Show, se aplica la distribución Gumbel obteniendo los caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno, tabla 37.

Tabla 37. Caudales máximos absolutos para diferentes periodos de retorno, microcuenca Sopetrán

| GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
| Q m3/s | 4.308 | 8.122 | 11.228 | 15.152 | 18.064 | 20.954 |

A la serie anterior se le calcula el rendimiento máximo para diferentes periodos de retorno, tabla 38.

Tabla 38. Rendimiento hídrico máximo quebrada Sopetrán y caudales máximos absolutos para la microcuenca San Francisco

|  | GUMBEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tr años | 2.33 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
|  | K | 0.00108 | 0.71945 | 1.30456 | 2.04384 | 2.59228 | 3.13668 |
|  | Q m3/s | 4.308 | 8.122 | 11.228 | 15.152 | 18.064 | 20.954 |
| AREA QDA. SOPETRÁN km2 |  | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 | 61.55 |
| REND MAXINS m3/s/km2 |  | 0.0700 | 0.1320 | 0.1824 | 0.2462 | 0.2935 | 0.3404 |
| AREA CUENCA SAN FRANCISCO km2 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| QMAXABS SAN FRANCISCO m3/s |  | 0.024 | 0.045 | 0.062 | 0.084 | 0.100 | 0.116 |

El rendimiento máximo se multiplica por el área de la microcuenca San Francisco, obteniendo de ésta manera los caudales máximos absolutos válidos para la corriente de agua en el sitio de captación.

6.5 Clasificación de amenazas por eventos hidroclimáticos

Se entrega a continuación clasificación de la amenaza por eventos hidroclimáticos extremos, según requerimientos del memorando interno de la Subgerencia de Gestión del Riesgo del Fondo de Adaptación de fecha 20 de Junio de 2013

Tabla 39. Clasificación de amenazas por eventos extremos

Eventos mínimos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0 | BAJA | Desabastecimiento de agua |
| 10 | 0.0006 | MEDIA | Desabastecimiento de agua |
| 2.33 | 0.00455 | ALTA | Ninguno |

Eventos máximos:

| PERIODO DE RETORNO (años) | CAUDAL EN m3/s | TIPO DE AMENAZA | AFECTACIÓN / RIESGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.116 | BAJA | Bocatoma, conducción |
| 10 | 0.062 | MEDIA | Bocatoma, conducción |
| 2.33 | 0.024 | ALTA | Bocatoma, conducción |

6.6 Análisis de resultados y  recomendaciones

6.6.1 Caudal ecológico

Con relación al caudal ecológico, es necesario que se diseñe estructura de control en bocatoma, de tal manera que se mantenga como mínimo en el cauce un caudal de 1.0 litros/s. Dicha estructura puede ser de tipo vertedero o de compuerta. Es importante instalar estación de medición de caudales, limnímetro o limnigrafo, aguas arriba de la bocatoma. La información colectada deberá ser suministrada a la autoridad ambiental competente

6.6.2 Análisis de eventos extremos mínimos

Se concluye de las tablas 32 y 33, que existe un riesgo potencial  por desabastecimiento de agua cada cinco años, que se manifiesta en una disminución extrema de agua en el cauce, hecho que coincide con el periodo de retorno del conocido fenómeno del Niño, de acuerdo a organismos internacionales como la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deberán tomarse medidas y acciones de recuperación de cuencas, de ahorro y uso eficiente del agua, o en su defecto buscar fuentes alternas de suministro de agua a partir de microcuencas vecinas. Obsérvese que el caudal mínimo con periodo de retorno de cinco años según la distribución Gumbel de 0.00235 m3/s, 2.35 litro/s, equivale a una disminución del 70% del caudal medio multianual de 0.008 m3/s

6.6.3 Análisis de eventos extremos máximos

Se recomienda para el diseño de obras hidráulicas en bocatoma y análisis de riesgo hidroclimático de caudales extremos, utilizar el caudal con periodo de retorno de 100 años, esto es 0.116 m3/s, que equivale a un 93% más del caudal medio multianual de 0.008 m3/s.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

CEBALLOS, A. y C. GÓEZ. “Detección de valores anormalmente extremos “outliers” es series hidrológicas”. Trabajo dirigido de grado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas. Medellín. 2003.

CHOW V.T, MAIDMENT D, y MAYS L. Hidrología aplicada. Santafé de Bogotá: McGRAW – HILL Interamericana S.A. 584p. 1994

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0865 del 22 de Julio de 2004. Metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales. Bogotá D.C. 2004.15 p.

POVEDA G. La Hidroclimatología de Colombia: Una síntesis desde la escala inter-decadal hasta la escala diurna. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias. Vol. 28, Nº 107. 2004. pp.201-222

POVEDA G, VÉLEZ J, MESA O, CUARTAS A, BARCO J, MANTILLA R, MEJÍA F, HOYOS C, RAMÍREZ J, CEBALLOS L, ZULUAGA M, ARIAS P, BOTERO B, MONTOYA M, GIRALDO J, y QUEVEDO D. Linking Long-Term Water Balances and Statistical Scaling to Estimate River Flows along the Drainage Network of Colombia. Journal of Hydrologic Engineering ASCE. 2007. Vol. 12, Nº 1, pp. 4-13.

UNIVERSIDAD NACIONAL De COLOMBIA SEDE MEDELLÍN, CORANTIOQUIA, MI RÍO. Diseño de la Metodología para la formulación de planes de ordenamiento y manejo de microcuencas (PIOM) y su aplicación en la parte baja de la cuenca hidrográfica de la quebrada de la Iguaná. Postgrado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos – PARH. Medellín. 2003. 1 CD rom.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN – UPME - COLCIENCIAS. Atlas hidrológico de Colombia. Unidad de planeación minero Energética- Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas, Postgrado de Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Medellín, 2000. 200 p.

VÉLEZ, J.I. Desarrollo de un modelo hidrológico conceptual y distribuido orientado a la simulación de las crecidas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Escuela Técnica superior de ingenieros de Caminos y Puertos. Departamento de Ingeniería Hidráulica y medio Ambiente. Valencia. 2001. 266p.

VÉLEZ M. Hidrología para Ingenieros.  Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. 377 p. 2000

ANEXO 1

| TABLA 5. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1990 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.003 |  |
| 2 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.017 | 0.003 |  |
| 3 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.003 |  |
| 4 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.005 |  |
| 5 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.006 |  |
| 6 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.005 |  |
| 7 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.005 |  |
| 8 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.004 |  |
| 9 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |  |
| 10 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.003 |  |
| 11 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.006 | 0.003 |  |
| 12 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.005 | 0.003 |  |
| 13 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.002 |  |
| 14 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.002 |  |
| 15 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.002 |  |
| 16 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.002 |  |
| 17 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.002 |  |
| 18 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.002 |  |
| 19 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.002 |  |
| 20 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.004 | 0.001 |  |
| 21 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.001 |  |
| 22 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.004 | 0.001 |  |
| 23 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.016 | 0.004 | 0.001 |  |
| 24 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.015 | 0.004 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.016 | 0.004 | 0.002 |  |
| 26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | 0.003 | 0.002 |  |
| 27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.001 |  |
| 28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.003 | 0.001 |  |
| 29 | 0.002 |  | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.001 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.003 | 0.002 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
| MIN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| MAX | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.017 | 0.006 | 0.007 |

| TABLA 6. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |
| 1 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 2 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 3 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 4 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 5 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 6 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 7 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 8 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 9 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 10 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.001 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 11 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 12 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 13 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 14 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 15 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 16 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.006 |  |  |  |  |
| 17 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.007 |  |  |  |  |
| 18 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |  |
| 19 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 20 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 21 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.004 |  |  |  |  |
| 22 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 23 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 24 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 25 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 26 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 27 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 28 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 29 | 0.001 |  |  |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 30 | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 31 | 0.001 |  |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.009 |  | 0.001 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.001 |  | ANUAL |  |  |
| PROM | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |
| MIN | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |  |
| MAX | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.006 |  |  |
| TABLA 7. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO |  | 1992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |
| 1 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.012 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.012 |  |  |  |
| 2 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.010 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.013 |  |  |  |
| 3 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.011 |  |  |  |
| 4 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.001 |  | 0.011 |  |  |  |
| 5 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.011 |  |  |  |
| 6 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.011 |  |  |  |
| 7 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.010 |  |  |  |
| 8 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.001 |  | 0.009 |  |  |  |
| 9 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.008 |  |  |  |
| 10 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.009 |  |  |  |
| 11 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.008 |  |  |  |
| 12 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.009 |  |  |  |
| 13 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.008 |  |  |  |
| 14 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.007 |  |  |  |
| 15 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.008 |  |  |  |
| 16 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.007 |  |  |  |
| 17 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 18 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  |
| 19 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.005 |  |  |  |
| 20 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  |
| 21 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  |
| 22 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |
| 23 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |
| 24 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |
| 25 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |
| 26 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.002 |  |  |  |
| 27 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.002 |  |  |  |
| 28 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.002 |  |  |  |
| 29 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.012 |  | 0.002 |  |  |  |
| 30 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.013 |  | 0.002 |  |  |  |
| 31 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.008 |  | 0.010 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  | ANUAL |  |
| PROM |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.003 |  |
| MIN |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  |
| MAX |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.006 |  |

| TABLA 8. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1993 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.005 | 0.008 |  |
| 2 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.009 |  |
| 3 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.011 | 0.008 |  |
| 4 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.007 |  |
| 5 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.006 |  |
| 6 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.005 |  |
| 7 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.005 |  |
| 8 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.009 | 0.004 |  |
| 9 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.006 |  |
| 10 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.010 | 0.005 |  |
| 11 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.005 |  |
| 12 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.004 |  |
| 13 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.004 |  |
| 14 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 |  |
| 15 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.016 | 0.008 | 0.011 | 0.010 |  |
| 16 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.012 |  |
| 17 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.012 |  |
| 18 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.011 |  |
| 19 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.009 |  |
| 20 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.008 |  |
| 21 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.007 |  |
| 22 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  |
| 23 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.005 |  |
| 24 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |  |
| 25 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.004 |  |
| 26 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.004 |  |
| 27 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.003 |  |
| 28 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.004 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.004 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.003 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.007 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.003 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 |
| MIN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| MAX | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.009 |

| TABLA 9. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1994 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 |  |
| 2 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.005 |  |
| 3 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.004 |  |
| 4 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.015 | 0.008 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.004 |  |
| 5 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.003 |  |
| 6 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.003 |  |
| 7 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.013 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.003 |  |
| 8 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.003 |  |
| 9 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.003 |  |
| 10 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.003 |  |
| 11 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.002 |  |
| 12 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.002 |  |
| 13 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 0.002 |  |
| 14 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 0.002 |  |
| 15 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.002 |  |
| 16 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.002 |  |
| 17 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.011 | 0.004 | 0.002 |  |
| 18 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.001 |  |
| 19 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.005 | 0.002 |  |
| 20 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.003 |  |
| 21 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.003 |  |
| 22 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.002 |  |
| 23 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.002 |  |
| 24 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.002 |  |
| 25 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.002 |  |
| 26 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.002 |  |
| 27 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 0.002 |  |
| 28 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.002 |  |
| 29 | 0.001 |  | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.001 |  |
| 30 | 0.001 |  | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.001 |  |
| 31 | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.003 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.001 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.005 |
| MIN | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
| MAX | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.009 |

| TABLA 10. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO |  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |
| 1 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  |
| 2 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  |  |  |
| 3 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |
| 4 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.013 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 5 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 6 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.008 |  | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.005 |  |  |  |
| 7 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 8 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.007 |  |  |  |
| 9 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 10 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 11 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.013 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.006 |  |  |  |
| 12 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.006 |  |  |  |
| 13 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.006 |  |  |  |
| 14 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.006 |  |  |  |
| 15 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.011 |  | 0.015 |  | 0.007 |  | 0.006 |  |  |  |
| 16 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.006 |  | 0.007 |  |  |  |
| 17 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.011 |  | 0.009 |  | 0.016 |  | 0.005 |  | 0.008 |  |  |  |
| 18 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.007 |  |  |  |
| 19 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.008 |  | 0.013 |  | 0.005 |  | 0.009 |  |  |  |
| 20 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.010 |  |  |  |
| 21 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.009 |  |  |  |
| 22 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.013 |  | 0.007 |  | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.008 |  |  |  |
| 23 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.008 |  |  |  |
| 24 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.004 |  | 0.008 |  |  |  |
| 25 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.007 |  |  |  |
| 26 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 27 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.013 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.006 |  |  |  |
| 28 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.005 |  |  |  |
| 29 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.004 |  |  |  |
| 30 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.012 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.004 |  |  |  |
| 31 |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.011 |  | 0.008 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.004 |  | ANUAL |  |
| PROM |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.005 |  |
| MIN |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 |  |
| MAX |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.012 |  | 0.013 |  | 0.011 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.009 |  |
| TABLA 11. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÑO | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABL |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  |  |  |
| 1 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.018 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 2 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.012 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.013 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 3 | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.016 |  | 0.015 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 4 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 5 | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.018 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 6 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.018 |  | 0.011 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 7 | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.010 |  | 0.017 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 8 | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.013 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.015 |  | 0.010 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 9 | 0.003 |  | 0.009 |  | 0.014 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 10 | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.015 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 11 | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.014 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.014 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 12 | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 13 | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.010 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 14 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 15 | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.015 |  | 0.003 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 16 | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.003 |  | 0.011 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 17 | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 0.003 |  | 0.014 |  | 0.012 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 18 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.002 |  | 0.018 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 19 | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.019 |  | 0.010 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.002 |  |  |  |  |
| 20 | 0.009 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.018 |  | 0.011 |  | 0.013 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 21 | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.010 |  | 0.012 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 22 | 0.010 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.009 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 23 | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 24 | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 25 | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.009 |  | 0.005 |  | 0.013 |  | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 26 | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.015 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.002 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 27 | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.005 |  | 0.014 |  | 0.010 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 28 | 0.004 |  | 0.011 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.017 |  | 0.009 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 29 | 0.004 |  | 0.013 |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.018 |  | 0.009 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 30 | 0.003 |  |  |  | 0.006 |  | 0.007 |  | 0.022 |  | 0.009 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.001 |  |  |  |  |
| 31 | 0.003 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 0.009 |  | 0.006 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.001 |  | ANUAL |  |  |
| PROM | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 0.010 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.007 |  |  |
| MIN | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.003 |  |  |
| MAX | 0.010 |  | 0.013 |  | 0.015 |  | 0.007 |  | 0.022 |  | 0.018 |  | 0.021 |  | 0.011 |  | 0.008 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.012 |  |  |

ANEXO 2

| TABLA 23. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1990 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.027 | 0.006 |  |
| 2 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.033 | 0.005 |  |
| 3 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.031 | 0.006 |  |
| 4 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.010 |  |
| 5 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.025 | 0.011 |  |
| 6 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.022 | 0.010 |  |
| 7 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.018 | 0.009 |  |
| 8 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.016 | 0.009 |  |
| 9 | 0.009 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.015 | 0.008 |  |
| 10 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.017 | 0.013 | 0.007 |  |
| 11 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.027 | 0.011 | 0.006 |  |
| 12 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.023 | 0.011 | 0.006 |  |
| 13 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.011 | 0.006 | 0.003 | 0.010 | 0.024 | 0.011 | 0.005 |  |
| 14 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.003 | 0.008 | 0.021 | 0.010 | 0.005 |  |
| 15 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.018 | 0.008 | 0.004 |  |
| 16 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.007 | 0.004 |  |
| 17 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.006 | 0.004 |  |
| 18 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.015 | 0.007 | 0.003 |  |
| 19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.003 |  |
| 20 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.021 | 0.008 | 0.003 |  |
| 21 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.023 | 0.008 | 0.003 |  |
| 22 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.029 | 0.008 | 0.003 |  |
| 23 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.004 | 0.013 | 0.031 | 0.008 | 0.003 |  |
| 24 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.011 | 0.030 | 0.008 | 0.004 |  |
| 25 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.003 | 0.013 | 0.032 | 0.007 | 0.003 |  |
| 26 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.004 | 0.014 | 0.029 | 0.006 | 0.003 |  |
| 27 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.027 | 0.006 | 0.003 |  |
| 28 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.026 | 0.005 | 0.003 |  |
| 29 | 0.003 |  | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.025 | 0.007 | 0.003 |  |
| 30 | 0.003 |  | 0.003 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.032 | 0.007 | 0.003 |  |
| 31 | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.007 | 0.006 |  | 0.029 |  | 0.003 | ANUAL |
| PROM | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.021 | 0.013 | 0.005 | 0.007 |
| MIN | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| MAX | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.010 | 0.007 | 0.014 | 0.032 | 0.033 | 0.011 | 0.015 |

| TABLA 24. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1991 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.008 |  |
| 2 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.017 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |  |
| 3 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.014 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.007 |  |
| 4 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.009 |  |
| 5 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.010 |  |
| 6 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.013 | 0.006 | 0.009 |  |
| 7 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.002 | 0.013 | 0.008 | 0.008 |  |
| 8 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.011 | 0.002 | 0.016 | 0.007 | 0.007 |  |
| 9 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.015 | 0.002 | 0.019 | 0.009 | 0.007 |  |
| 10 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.012 | 0.002 | 0.020 | 0.008 | 0.006 |  |
| 11 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.002 | 0.019 | 0.009 | 0.006 |  |
| 12 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.017 | 0.008 | 0.005 |  |
| 13 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.008 | 0.005 |  |
| 14 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.017 | 0.010 | 0.006 |  |
| 15 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.014 | 0.013 | 0.010 |  |
| 16 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.012 | 0.011 | 0.013 |  |
| 17 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.021 | 0.010 | 0.014 |  |
| 18 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.018 | 0.009 | 0.012 |  |
| 19 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.015 | 0.008 | 0.010 |  |
| 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.013 | 0.008 | 0.009 |  |
| 21 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.010 | 0.008 |  |
| 22 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.009 | 0.007 |  |
| 23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.006 |  |
| 24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.005 |  |
| 25 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.005 |  |
| 26 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.003 | 0.016 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.004 |  |
| 27 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.003 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.004 |  |
| 28 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 0.004 |  |
| 29 | 0.002 |  | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.010 | 0.003 |  |
| 30 | 0.002 |  | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.003 |  |
| 31 | 0.002 |  | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.018 | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.003 | ANUAL |
| PROM | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.006 |
| MIN | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |
| MAX | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.017 | 0.014 | 0.018 | 0.017 | 0.004 | 0.021 | 0.013 | 0.014 | 0.011 |

| TABLA 25. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1992 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.016 | 0.014 | 0.004 | 0.025 |  |
| 2 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.021 | 0.014 | 0.012 | 0.003 | 0.027 |  |
| 3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.018 | 0.015 | 0.010 | 0.003 | 0.023 |  |
| 4 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.014 | 0.011 | 0.003 | 0.023 |  |
| 5 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.003 | 0.023 |  |
| 6 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.003 | 0.021 |  |
| 7 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.003 | 0.021 |  |
| 8 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.003 | 0.018 |  |
| 9 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.016 |  |
| 10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.004 | 0.017 |  |
| 11 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.017 |  |
| 12 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.017 |  |
| 13 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.015 |  |
| 14 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.013 |  |
| 15 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.015 |  |
| 16 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.014 |  |
| 17 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.013 |  |
| 18 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.005 | 0.008 | 0.011 |  |
| 19 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.010 | 0.004 | 0.009 | 0.009 |  |
| 20 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.008 | 0.008 |  |
| 21 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.007 | 0.007 |  |
| 22 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.003 | 0.006 | 0.006 |  |
| 23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.008 | 0.006 |  |
| 24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.005 |  |
| 25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | 0.012 | 0.005 |  |
| 26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.022 | 0.006 | 0.014 | 0.004 |  |
| 27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.006 | 0.017 | 0.004 |  |
| 28 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.019 | 0.006 | 0.020 | 0.003 |  |
| 29 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.017 | 0.016 | 0.005 | 0.024 | 0.003 |  |
| 30 | 0.002 |  | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.023 | 0.016 | 0.004 | 0.026 | 0.004 |  |
| 31 | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.005 |  | 0.017 | 0.019 |  | 0.004 |  | 0.004 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.006 |
| MIN | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| MAX | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.017 | 0.025 | 0.022 | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.013 |

| TABLA 26. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1993 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.005 | 0.020 | 0.010 | 0.017 |  |
| 2 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.017 | 0.014 | 0.018 |  |
| 3 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.019 | 0.023 | 0.016 |  |
| 4 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.028 | 0.014 |  |
| 5 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.024 | 0.012 |  |
| 6 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.021 | 0.011 |  |
| 7 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.020 | 0.009 |  |
| 8 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.019 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | 0.025 | 0.017 | 0.008 |  |
| 9 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.023 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.018 | 0.028 | 0.019 | 0.011 |  |
| 10 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | 0.020 | 0.003 | 0.013 | 0.008 | 0.015 | 0.028 | 0.020 | 0.010 |  |
| 11 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.020 | 0.003 | 0.011 | 0.008 | 0.021 | 0.024 | 0.017 | 0.010 |  |
| 12 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.021 | 0.003 | 0.009 | 0.008 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.009 |  |
| 13 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.025 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.008 |  |
| 14 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.024 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.018 |  |
| 15 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.033 | 0.015 | 0.023 | 0.021 |  |
| 16 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.011 | 0.017 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.028 | 0.013 | 0.022 | 0.024 |  |
| 17 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.024 | 0.014 | 0.019 | 0.024 |  |
| 18 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.024 | 0.014 | 0.016 | 0.022 |  |
| 19 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.019 | 0.002 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.019 |  |
| 20 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.024 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.016 |  |
| 21 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.020 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.021 | 0.015 | 0.015 | 0.014 |  |
| 22 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.019 | 0.014 | 0.013 | 0.012 |  |
| 23 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 0.006 | 0.020 | 0.012 | 0.015 | 0.010 |  |
| 24 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.017 | 0.003 | 0.012 | 0.006 | 0.017 | 0.010 | 0.015 | 0.009 |  |
| 25 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 0.017 | 0.008 |  |
| 26 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.016 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.007 |  |
| 27 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 0.013 | 0.006 |  |
| 28 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.025 | 0.011 | 0.017 | 0.008 |  |
| 29 | 0.003 |  | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 0.011 | 0.006 | 0.024 | 0.010 | 0.018 | 0.007 |  |
| 30 | 0.003 |  | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.012 | 0.006 | 0.022 | 0.010 | 0.017 | 0.006 |  |
| 31 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.015 | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.006 | ANUAL |
| PROM | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.010 |
| MIN | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.005 |
| MAX | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.017 | 0.025 | 0.008 | 0.015 | 0.013 | 0.033 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.017 |

| TABLA 27. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1994 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | 0.005 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.012 |  |
| 2 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.011 | 0.004 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.010 |  |
| 3 | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 0.009 |  |
| 4 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.031 | 0.016 | 0.004 | 0.013 | 0.010 | 0.016 | 0.008 |  |
| 5 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.026 | 0.014 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.007 |  |
| 6 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | 0.022 | 0.017 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.020 | 0.006 |  |
| 7 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.016 | 0.010 | 0.026 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.006 |  |
| 8 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.014 | 0.008 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.017 | 0.006 |  |
| 9 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.019 | 0.012 | 0.011 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.006 |  |
| 10 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.016 | 0.011 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.005 |  |
| 11 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.005 | 0.010 | 0.016 | 0.005 |  |
| 12 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 0.019 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | 0.017 | 0.013 | 0.004 |  |
| 13 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.008 | 0.018 | 0.007 | 0.015 | 0.004 | 0.019 | 0.012 | 0.004 |  |
| 14 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.009 | 0.017 | 0.006 | 0.015 | 0.004 | 0.019 | 0.013 | 0.004 |  |
| 15 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.008 | 0.015 | 0.006 | 0.019 | 0.004 | 0.017 | 0.011 | 0.003 |  |
| 16 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.005 | 0.016 | 0.004 | 0.014 | 0.010 | 0.003 |  |
| 17 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.021 | 0.009 | 0.003 |  |
| 18 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.015 | 0.003 | 0.019 | 0.010 | 0.003 |  |
| 19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.021 | 0.008 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.003 | 0.024 | 0.011 | 0.003 |  |
| 20 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.006 |  |
| 21 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.021 | 0.006 | 0.019 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.018 | 0.009 | 0.005 |  |
| 22 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.018 | 0.011 | 0.005 |  |
| 23 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 0.016 | 0.004 |  |
| 24 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.004 |  |
| 25 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.004 |  |
| 26 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.011 | 0.021 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 0.014 | 0.020 | 0.004 |  |
| 27 | 0.002 | 0.006 | 0.005 | 0.014 | 0.024 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 0.012 | 0.018 | 0.003 |  |
| 28 | 0.002 | 0.008 | 0.005 | 0.015 | 0.023 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.021 | 0.012 | 0.015 | 0.003 |  |
| 29 | 0.002 |  | 0.005 | 0.017 | 0.023 | 0.013 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.011 | 0.013 | 0.003 |  |
| 30 | 0.002 |  | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.013 | 0.006 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.003 |  |
| 31 | 0.002 |  | 0.007 |  | 0.019 |  | 0.005 | 0.016 |  | 0.016 |  | 0.003 | ANUAL |
| PROM | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.005 | 0.010 |
| MIN | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.005 |
| MAX | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 0.024 | 0.031 | 0.017 | 0.019 | 0.025 | 0.024 | 0.020 | 0.012 | 0.018 |

| TABLA 28. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1995 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.023 | 0.012 | 0.020 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |  |
| 2 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.027 | 0.010 | 0.022 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.004 |  |
| 3 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.026 | 0.009 | 0.020 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.006 |  |
| 4 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.026 | 0.009 | 0.024 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.012 |  |
| 5 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.028 | 0.010 | 0.023 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.011 |  |
| 6 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.026 | 0.008 | 0.020 | 0.007 | 0.012 | 0.009 | 0.011 |  |
| 7 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.023 | 0.007 | 0.017 | 0.006 | 0.017 | 0.008 | 0.012 |  |
| 8 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.020 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.008 | 0.014 |  |
| 9 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.007 | 0.013 |  |
| 10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.017 | 0.010 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 0.012 |  |
| 11 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.015 | 0.009 | 0.026 | 0.017 | 0.015 | 0.010 | 0.011 |  |
| 12 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0.022 | 0.018 | 0.018 | 0.021 | 0.011 |  |
| 13 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.015 | 0.010 | 0.019 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.011 |  |
| 14 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.010 | 0.015 | 0.008 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.013 |  |
| 15 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | 0.024 | 0.022 | 0.030 | 0.014 | 0.013 |  |
| 16 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.019 | 0.029 | 0.012 | 0.013 |  |
| 17 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 0.019 | 0.032 | 0.011 | 0.016 |  |
| 18 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 0.016 | 0.029 | 0.010 | 0.014 |  |
| 19 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.024 | 0.017 | 0.026 | 0.010 | 0.018 |  |
| 20 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.023 | 0.014 | 0.029 | 0.010 | 0.019 |  |
| 21 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.023 | 0.015 | 0.029 | 0.009 | 0.019 |  |
| 22 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.023 | 0.026 | 0.015 | 0.028 | 0.008 | 0.016 |  |
| 23 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.021 | 0.024 | 0.014 | 0.024 | 0.007 | 0.017 |  |
| 24 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | 0.023 | 0.009 | 0.016 |  |
| 25 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.009 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.020 | 0.008 | 0.014 |  |
| 26 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.015 | 0.008 | 0.021 | 0.025 | 0.014 | 0.017 | 0.008 | 0.013 |  |
| 27 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.013 | 0.007 | 0.021 | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.007 | 0.011 |  |
| 28 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.020 | 0.024 | 0.017 | 0.015 | 0.006 | 0.010 |  |
| 29 | 0.002 |  | 0.002 | 0.008 | 0.017 | 0.014 | 0.019 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.009 |  |
| 30 | 0.002 |  | 0.002 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.005 | 0.008 |  |
| 31 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.016 |  | 0.022 | 0.015 |  | 0.010 |  | 0.007 | ANUAL |
| PROM | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.012 | 0.011 |
| MIN | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.005 |
| MAX | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.018 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.022 | 0.032 | 0.021 | 0.019 | 0.017 |

| TABLA 29. CAUDAL MEDIO DIARIO EN m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | 1996 |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |
| DIAS | ENE | FEB | MAR | ABL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |
| 1 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 0.010 | 0.013 | 0.035 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.010 | 0.006 |  |
| 2 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 0.025 | 0.014 | 0.015 | 0.007 | 0.009 | 0.006 |  |
| 3 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.010 | 0.011 | 0.031 | 0.029 | 0.013 | 0.015 | 0.007 | 0.008 | 0.006 |  |
| 4 | 0.005 | 0.010 | 0.022 | 0.010 | 0.009 | 0.030 | 0.041 | 0.022 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.006 |  |
| 5 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | 0.011 | 0.011 | 0.028 | 0.035 | 0.022 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.007 |  |
| 6 | 0.005 | 0.012 | 0.029 | 0.010 | 0.011 | 0.024 | 0.036 | 0.022 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.006 |  |
| 7 | 0.006 | 0.012 | 0.029 | 0.008 | 0.015 | 0.020 | 0.033 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |  |
| 8 | 0.006 | 0.015 | 0.027 | 0.007 | 0.017 | 0.018 | 0.031 | 0.020 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
| 9 | 0.005 | 0.018 | 0.027 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.027 | 0.020 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.005 |  |
| 10 | 0.005 | 0.019 | 0.029 | 0.007 | 0.015 | 0.013 | 0.029 | 0.020 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
| 11 | 0.005 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.017 | 0.011 | 0.028 | 0.017 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
| 12 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.006 | 0.015 | 0.010 | 0.024 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |  |
| 13 | 0.008 | 0.014 | 0.021 | 0.006 | 0.016 | 0.009 | 0.021 | 0.013 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 |  |
| 14 | 0.014 | 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.014 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 0.004 |  |
| 15 | 0.015 | 0.011 | 0.031 | 0.007 | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.011 | 0.004 | 0.019 | 0.011 | 0.004 |  |
| 16 | 0.015 | 0.009 | 0.028 | 0.006 | 0.022 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.004 | 0.018 | 0.011 | 0.004 |  |
| 17 | 0.013 | 0.008 | 0.024 | 0.005 | 0.029 | 0.023 | 0.011 | 0.015 | 0.004 | 0.019 | 0.017 | 0.003 |  |
| 18 | 0.014 | 0.011 | 0.021 | 0.005 | 0.035 | 0.020 | 0.010 | 0.013 | 0.004 | 0.016 | 0.015 | 0.003 |  |
| 19 | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.006 | 0.038 | 0.020 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.003 |  |
| 20 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.005 | 0.036 | 0.021 | 0.026 | 0.011 | 0.008 | 0.014 | 0.011 | 0.003 |  |
| 21 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.031 | 0.020 | 0.025 | 0.013 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.003 |  |
| 22 | 0.020 | 0.020 | 0.017 | 0.010 | 0.028 | 0.017 | 0.021 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.014 | 0.003 |  |
| 23 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.010 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.011 | 0.013 | 0.003 |  |
| 24 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.024 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.005 | 0.010 | 0.011 | 0.003 |  |
| 25 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.010 | 0.002 |  |
| 26 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | 0.031 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.002 |  |
| 27 | 0.010 | 0.021 | 0.013 | 0.010 | 0.028 | 0.021 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.002 |  |
| 28 | 0.009 | 0.023 | 0.012 | 0.012 | 0.034 | 0.018 | 0.019 | 0.012 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.002 |  |
| 29 | 0.008 | 0.027 | 0.012 | 0.015 | 0.036 | 0.017 | 0.023 | 0.015 | 0.007 | 0.012 | 0.006 | 0.002 |  |
| 30 | 0.007 |  | 0.013 | 0.015 | 0.045 | 0.019 | 0.022 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.006 | 0.002 |  |
| 31 | 0.006 |  | 0.012 |  | 0.038 |  | 0.019 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.002 | ANUAL |
| PROM | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.009 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.014 |
| MIN | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.007 |
| MAX | 0.020 | 0.027 | 0.031 | 0.015 | 0.045 | 0.035 | 0.041 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.017 | 0.007 | 0.025 |