PUNTOS CRÍTICOS

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO CESTILLAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA

Agosto de 2014

Medellín – Colombia

# GENERALIDADES

La línea de conducción de agua cruda presenta aproximadamente veinte (20) puntos críticos en los cuales según el estudio geotécnico se debe realizar las siguientes actividades de mitigación:

- Para controlar la erosión en cárcavas el método más efectivo es la vegetación con estructuras que favorezcan su crecimiento. Puede ser necesario usar métodos mecánicos, mallas, yute, fique, piedra o madera para controlar provisionalmente la erosión mientras se establece la vegetación. Generalmente, se emplea una combinación de árboles de raíz profunda con pastos y hierbas. Adicionalmente, debe controlarse las aguas mediante zanjas y canales.

- Se deben construir bermas intermedias en los sitios de cambio de pendiente y/o en taludes de alturas prolongadas que garanticen un factor de seguridad adecuado contra deslizamiento proporcionando estabilidad de las obras a proteger.

- Se requiere proteger el talud con mantos o vegetación. La vegetación cumple dos funciones principales: en primer lugar tiende a determinar el contenido de agua en la superficie y además da consistencia por el entramado mecánico de sus raíces. Las raíces refuerzan la estructura del suelo y pueden actuar como anclajes en las discontinuidades.

- Para tener un mayor factor de seguridad en las obras de mitigación, se recomienda emplear agromantos, los cuales están conformados por fibras sintéticas naturales, degradables y resistentes a los químicos que habitan en el ambiente natural del suelo. Se emplean donde la vegetación, por sí sola, provee suficiente protección contra la erosión. Los mantos que se emplean para estos casos tienen las propiedades necesarias para reforzar la vegetación y proteger el suelo, bajo las condiciones naturales del sitio.

- El problema se enfoca en la falta de apoyo de la estructura de la conducción, y debido al problema de inestabilidad geomorfológica y geotécnica de algunos de los sectores, se plantea como posible solución, la construcción de un viaducto (para longitudes muy extensas) y apoyos con pedestales anclados a la roca o suelos muy densos, rígidos o roca blanda (para longitudes cortas y zonas de afloramiento rocoso).

# UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN EN LA LÍNEA DE ADUCCIÓN

Tabla 1. Ubicación puntos críticos en la línea de aducción

| PUNTO | COORDENADAS CARTESIANAS |  | LONGITUD DE VIADUCTO REQUERIDO (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESTE | NORTE |  |
| PC1 | 1117828,865 | 1250979,376 | 5,0 |
| PC2 | 1117822,126 | 1250961,116 | 13,0 |

PC1                                                      PC2

En estos puntos según las recomendaciones obtenidas del estudio de geotecnia se deben realizar pedestales para apoyar la tubería. Ver detalle en informe técnico.

# UBICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

Tabla 2. Ubicación puntos críticos en la línea de aducción

| UBICACIÓN PUNTOS CRÍTICOS CONDUCCIÓN AGUAS CRUDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | LONGITUD (m) | ACTIVIDAD DE MITIGACIÓN |
| PC1 | K0+167.59 | K0+176.63 | 8 | Apoyos en concreto al inicio y final del tramo |
| PC2 | K0+438.66 | K0+504.60 | 20 | Viaducto |
| PC3 | K0+655.27 | K0+719.61 | 30 | Viaducto |
| PC4 | K1+166.76 | K1+200.58 | 30 | viaducto y control de erosión del talud por medio de manto para control de erosión (agromanto) |
| PC5 | K1+617.29 | K1+636.26 | 15 | viaducto y control de erosión del talud por medio de geomalla |
| PC6 | K2+239.28 | K2+280.20 | 30 | Viaducto |
| PC7 | K2+500.80 | K2+531.28 | 30 | viaducto, control de erosión del talud por medio de geomalla, cunetas de drenaje y siembra de plántulas de vetiver en el perímetro de las cunetas con el fin de dar estabilidad al terreno |
| PC8 | K2+531.28 | K2+542.34 | 10 | Apoyos en concreto al inicio y final del tramo |
| PC9 | K2+564.77 | K2+582.94 | 15 | apoyos en concreto al inicio y final del tramo, control de erosión del talud por medio de geomalla, cunetas de drenaje y siembra de plántulas de vetiver en el perímetro de las cunetas con el fin de dar estabilidad al terreno |
| PC10 | K3+985.20 | K4+8.46 | 20 | Viaducto |
| PC11 | K4+268.64 | K4+288.39 | 20 | Viaducto |
| PC12 | K4+376.66 | K4+394.70 | 15 | apoyos en concreto al inicio y final del tramo, control de erosión del talud por medio de geomalla, cunetas de drenaje y siembra de plántulas de vetiver en el perímetro de las cunetas con el fin de dar estabilidad al terreno |
| PC13 | K6+122.81 | K6+140.42 | 20 | Viaducto |
| PC14 | K7+370.29 | K7+393.02 | 20 | Viaducto |
| PC15 | K7+914.50 | K7+944.1 | 15 | Viaducto |
| PC16 | K8+36.75 | K8+74.28 | 30 | Viaducto |
| PC17 | K8+266.06 | K8+302.58 | 30 | viaducto, control de erosión del talud por medio de geomalla, cunetas de drenaje y siembra de plántulas de vetiver en el perímetro de las cunetas con el fin de dar estabilidad al terreno |
| PC18 | K9+226.27 | K8+233.79 | 10 | Apoyos en concreto al inicio y final del tramo |

PC1

En este punto se deben realizar dos soportes de concreto al inicio y al final del tramo afectado ya que no aplica ni apoyos ni viaducto.

PC2

En este punto se recomienda realizar  viaducto.

PC3

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC4

En este punto se recomienda realizar viaducto y control de erosión del talud por medio de manto para control de erosión (agromanto)

PC5

En este punto se recomienda realizar viaducto y control de erosión del talud por medio de geomalla y plantas de vetiver para revegetalizar el talud.

PC6

En este punto se recomienda realizar viaducto

PC7

En este punto se recomienda realizar viaducto y control de erosión del talud por medio de geomalla y plantas de vetiver para revegetalizar el talud.

PC8

En este punto se recomienda realizar apoyos en concreto al inicio y final del tramo afectado.

PC9

En este punto se recomienda realizar apoyos en concreto al inicio y final del tramo afectado y control de erosión del talud por medio de geomalla y plantas de vetiver para revegetalizar el talud.

PC10

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC11

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC12

En este punto se recomienda realizar apoyos en concreto al inicio y final del tramo afectado y control de erosión del talud por medio de geomalla y plantas de vetiver para revegetalizar el talud.

PC13

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC14

En este punto se recomienda realizar viaducto.(la tubería está cerca del muro).

PC15

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC16

En este punto se recomienda realizar viaducto.

PC17

En este punto se recomienda realizar viaducto. y control de erosión del talud por medio de manto para control de erosión (agromanto)

PC18

En este punto se recomienda realizar apoyos en concreto al inicio y final del tramo afectado.