## FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

En los estudios ambientales, son consideradas medidas de mitigación, compensación, prevención y control; orientadas a la preservación y protección de los recursos naturales presentes en el área de influencia del proyecto, de tal manera que estos no se vean afectados durante el desarrollo de las actividades proyectadas. En estas medidas se encuentran consignadas las directrices con el fin de controlar y mitigar los impactos ambientales generados.

Estas medidas fueron diseñadas en forma de fichas de manejo ambiental (Tabla 1). Existe una ficha por cada una de las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto, con el fin de facilitar la implementación y manejo en campo a medida en que las actividades son realizadas.

Las fichas se encuentran separadas de acuerdo a la etapa del proyecto en la cual necesite su ejecución de la siguiente manera: las fichas tipo A corresponden a preliminares, las tipo B a la fase de construcción y las tipo C a contingencias.

En este Anexo se presentan las fichas en forma cronologica de las actividades realizadas en la obra.

Tabla 1: Listado de fichas de manejo ambiental

| Etapa | Actividad | Ficha No |
| --- | --- | --- |
| Preliminares -A | Socialización del proyecto | A-1 |
|  | Licencias y Permisos | A-2 |
| Construcción-B | Adecuación de sitios de acopio | B-1 |
|  | Excavaciones | B-2 |
|  | Movilización y transporte de equipos y materiales | B-3 |
|  | Instalación y mantenimiento de tuberías | B-4 |
|  | Rellenos | B-5 |
|  | Ejecución de obras en concreto | B-6 |
|  | Re vegetación | B-7 |
|  | Manejo de residuos sólidos | B-8 |
| Contingencias - C | Seguridad industrial | C -1 |
|  | Control de contingencias | C -2 |

Como instrumento esencial para implementar de forma apropiada las medidas de manejo ambiental, se requiere contar con el seguimiento constante de la Interventoría para garantizar el cumplimiento de estas medidas propuestas en este anexo. Para tal fin, deberán ser empleados indicadores de desempeño ambiental, que permitirán monitorear y evaluar las acciones planteadas en las siguientes fichas de manejo ambiental. Algunos indicadores para el proyecto en general y las fichas de manejo proyectadas se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2 Indicadores de Desempeño Ambiental

| Indicadores de Desempeño | Periodicidad de evaluación | Formula/Expresión | Ficha |
| --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de objetivos cumplidos | Mensual | (Objetivos cumplidos/Objetivos totales)*100 | General |
| Número o grado de incumplimiento con regulaciones | Semanal | Cumple o incumple | A-2 |
| Número de sanciones, quejas y multas recibidas | Mensual | Cantidad de quejas o multas/Mes | A-1 |
| Número de plantas sembradas en total | Al finalizar el proyecto | Cantidad total de plantas sembradas | B-7 |
| Cantidad de accidentes y/o incidentes presentes durante el desarrollo de las obras | Mensual | Cantidad de accidentes y/o incidentes /Mes | C-1 y C-2 |
| Porcentaje de empleados afiliados al sistema de salud | Mensual | (Cantidad de empleados afiliados al sistemas/ Cantidad total de empleado)*100 |  |
| Cantidad de residuos sólidos generados contra precio de disposición final | Mensual | Residuos generados (Kg)/ Precio de disposición (pesos) | B-5 y B-8 |
| Accidentes ocasionados por mala señalización de las obras | Mensual | (Núm. accidentes asociados a la obra/ Núm. accidentes totales)*100 | B-3 |
| Costo de implementación de las actividades contra el costo de implementación estipulado | Mensual | (Costo estimado-Costo Real/ Costo estimado)*100 | General |
| Porcentaje de asistentes | Después de cada reunión | (Núm. de asistentes)/(Población total)*100 | A-1 |
| Porcentaje de volantes entregados | Después de cada reunión | (Núm. de volantes entregados)/(Volantes totales impresos)*100 |  |
| Cantidad de interrupciones en servicios públicos ocasionado por las obras proyectadas | Mensual | Núm. de veces que se suspendió determinado servicio/Mes | B-4 y B-6 |
| Porcentaje o cantidad de material reutilizado como relleno | Mensual | (Volumen de relleno utilizado(m3)/ Volumen de material sobrante dispuesto(m3))*100 | B-5 |
| Verificación de la zona de trabajo una vez finalizadas las obras | Al finalizar el proyecto | Volumen de residuos (escombros) no recogidos (m3) | B-6 y B-8 |
| Grado de reutilización de residuos generados | Mensual | Ingresos generados por el material reciclado vs precio de disposición final de los desechos | B-8 |
| Cantidad de personas capacitadas contra emergencias | Mensual | Núm. total de personas que asistieron a las capacitaciones vs Núm. total de empleados en la obra | C-2 |
| Verificar la existencia de brigadistas dentro de la obra | Mensual | Verificar si existen mínimo cuatro brigadistas en total |  |

| Ficha A-1 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Socialización del proyecto Etapa: Preliminar Objetivo: Adoptar medidas que conduzcan a prevenir, mitigar, corregir y compensar impactos sociales generados a partir de la ejecución de los trabajos de construcción, mediante la información y participación comunitaria. |  |

Impactos Ambientales:

| Socio-económico | Generación de expectativas. |
| --- | --- |
|  | Generación de empleo. |
|  | Molestias generadas a la comunidad por el cerramiento de vías, suspensión de servicios. |
|  | Afectación de la infraestructura pública y privada |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  |  |  |  |
| Suelo |  |  |  |  |
| Agua |  |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Informar y difundir los diferentes mecanismos de participación ciudadana y contratación de mano de obra requerida para el desarrollo del proyecto. Para este fin serán repartidos volantes, se instalarán vallas informativas y se realizarán dos reuniones o charlas informativas con la comunidad. Dichas reuniones (dos en total) se realizaran en el lugar más apropiado y establecido por el contratista, puede ser auditorios de entidades o empresas, salones comunales. Se recomienda que el contratista lleve un acta y un listado de asistencia para la reunión.

- Este material será entregado (o publicado) en las plazas públicas, colegios y plazas de mercado, que son los lugares de alto impacto visual en el centro poblado. Este material será divulgado en varias tandas de la siguiente manera: el 65% de los volantes serán distribuidos para la primera reunión, otro 30% para la segunda reunión y el 5% restante será divulgado en casos especiales; por ejemplo para informar a la comunidad sobre corte o suspensión de algún servicio, desvíos vehiculares, etc.

- El contratista encargado de la ejecución de la obra deberá acudir a las Juntas de Acción Comunal de las comunidades descritos en el área de influencia para dialogar con los líderes comunitarios y por medio de estos, convocar a la población para las dos reuniones programadas.

- Diseñar e implementar acciones de gestión social que promuevan las relaciones armónicas, basado en el principio de responsabilidad social, empresarial y participación comunitaria; con el fin de fomentar la sostenibilidad  integral del proyecto. Estas acciones sobre serán ejecutadas durante las reuniones de acercamiento con la comunidad programadas (dos en total). En dicha reunión el contratista se hace responsable de informar a la comunidad sobre todos los componentes del proyecto, requerimientos de personal, inducción de las medidas ambientales e información sobre contratación de personal para el desarrollo de las obras.

- Informar a la comunidad con anticipación sobre la ejecución de la obra, las posibles alteraciones en el flujo peatonal, vehicular y de servicios.

- Implementación de un programa de veeduría y participación ciudadana.

- El contratista debe tener una línea especial para atender quejas y reclamos por parte de la comunidad. Así mismo, debe contar con una dirección de residencia a donde la comunidad pueda dirigir quejas escritas. La comunidad es libre de expresar sus ideas y dar opiniones acerca del desarrollo de las obras, por lo tanto no se exigirá formato alguno para la realización de las quejas y/o reclamos; estas pueden presentarse de forma oral durante la reunión programada.

- Con el objetivo de comparar y evaluar el estado final del entorno en el área de influencia de la obras, es necesario que el constructor diligencie, las respectivas actas de vecindad (cuyo formato es adjuntado al final de este documento). En esta acta se deben llenar todas las prioridades y compromisos  relacionado con la reconstrucción de obras afectadas, para la cual el contratista atenderá lo especificado en el capítulo 6 de la norma NEGC 1300.

- Con el fin de mantener una organización y un orden lógico, en la reunión se debe realizar las siguientes acciones:

- Bienvenida a la comunidad y toma de asistencia. (acta de asistencia)

- Presentación de los asistentes (Interventoría y consultor constructor).

- Explicación de los objetivos de la reunión.

- Espacio para intervención de la comunidad (preguntas).

- Respuestas por parte del consultor y la interventoría.

- Conclusiones de la reunión y cierre.

- Se sugiere que el proceso de contratación de mano de obra sea realizado de la siguiente forma:

- El contratista constructor durante la primera reunión programada con la comunidad, planteará los requisitos exigidos para participar en las convocatorias y especificará el procedimiento para participar en ellas.

- Como requisito indispensable, los aspirantes deben pertenecer al Municipio en cuestión y para las vacantes de mano de obra no calificada se deberá dar prioridad a aquellas personas que pertenezcan a los estratos más bajos.

- Las hojas de vida podrán ser recibidas en las oficinas (o campamento) del contratista constructor, para posteriormente ser evaluadas.

- El contratista escogerá los candidatos y los convocará para entrevista.

- Por último, serán contratadas las personas seleccionadas.

Personal requerido: Trabajadora social.

Seguimiento y monitoreo:

Llevar registros de las reuniones realizadas con la comunidad; así mismo de las observaciones y quejas presentadas por los habitantes.

Responsable de la ejecución: El constructor.

Costos:

| Ítem | Valor ($/Unid) | Cantidad (Unid) | Duración (mes) | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volantes | $ 500 | 100 | 0.5 | $ 50,000 |
| Ayuda Audiovisual Charlas Informativas | $ 150,000 | 1 | 0.5 | $ 150,000 |
| Trabajadora social | $ 1,300,000 | 1 | 1 | $ 1,300,000 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  |  | $ 1,500,000 |

| Ficha A-2 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Licencias y permisos Etapa: Preliminar Objetivo: Obtener las licencias y permisos requeridos para la ejecución del proyecto. Coordinar responsabilidades entre los realizadores del proyecto y la autoridad ambiental. |  |

Impactos Ambientales:

| Agua, Aire y Suelo | Incumplimiento de la normatividad. |
| --- | --- |
| Socio-económico | Demoras en el inicio de la obra y tiempo de ejecución de esta. |
|  | Problemas con la comunidad. |
|  | Sanciones por incumplimiento. |
|  | Descoordinación entre las diferentes autoridades. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | x |  |  |  |
| Suelo | x |  |  |  |
| Agua | x |  |  |  |
| Socio-económico | x |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Tramitar oportunamente las licencias, permisos y autorizaciones pertinentes. Renovación de los permisos ambientales.

- Tramitar y obtener las autorizaciones para realizar las conexiones de los servicios públicos necesarias, las cuales deberán seguir las normas técnicas vigentes.

- Identificar fuentes de materiales de construcción y escombreras  Es responsabilidad del constructor identificar dichas lugares antes de iniciar las obras proyectadas.

- No es necesario tramitar licencia ambiental alguna para estas obras, sin embargo, se debe contar con un especialista ambiental que vuelva a evaluar el proyecto por si las condiciones cambian.

- Como fue mencionado en el capítulo de permisos y/o autorizaciones, los permisos que se deban gestionar en el momento de la construcción (generados por algún cambio en las condiciones iníciales del proyecto) estarán a cargo del contratista constructor y se referirán por ejemplo: permisos para la disposición final de escombros, lugares autorizados para el préstamo de materiales de construcción, licencia de intervención y ocupación del espacio público y consumo de agua, entre otros. Dichos permisos son tramitados ante la corporación autónoma administradora del recurso, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.

- Se requiere de un permiso de aprovechamiento forestal. Según el decreto 1791 de 1996, este tipo de aprovechamiento forestal corresponde a tipo único en el cuál se cambia el uso del suelo cuando existen razones de utilidad pública o interés social. El decreto exige que el área afectada deba ser compensada por otra de igual cobertura y extensión, en el lugar que determine la entidad administradora del recurso. Por lo tanto en la ficha de manejo ambiental de re vegetación B-7, se presenta las acciones encaminadas a realizar un aprovechamiento sostenible de esta área. En el capítulo IV del decreto 1791 de 1996 se presenta el procedimiento y los requisitos indispensable para que el contratista constructor realice la solicitud de los aprovechamiento forestales únicos. El contratista constructor es responsable debe realizar la solicitud de este permiso.

- El contratista constructor deberá indagar en el “directorio de proveedores de materiales de construcción y servicios de disposición final de escombros”, las empresas que cumplen con los requisitos ambientales y mineros establecidos en las normas vigentes para la prestación de dicho servicio en el Municipio o Municipios cercanos. Dicho directorio puede ser consultado en la página del Instituto de Desarrollo Urbano IDU. (http://www.idu.gov.co).

- El lugar autorizado más cercano al Municipio para la explotación/escombrera se encuentra en la vereda salitre blanco, en la cantera salitre blanco (Km 4,5 vía Villeta-Utica), Municipio de Villeta.

- Según la ley 99/93, Decreto 1541/78, Acuerdo 10/89 y el Decreto 2811/74, para la ejecución de las obras proyectadas para el la captación sobre el Nacimiento Agua Clara sin nombre, deberá ser realizada la solicitud para el permiso de ocupación de cauces ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.  Es responsabilidad del contratista contructor realizar dicho trámite, los pasos a seguir para la solicitud del permiso son los siguientes:

- Diligenciar el formulario (adjunto el el presente anexo), anexando los soportes relacionados en el mismo y pasarlo para revisión y radicación.

- Notificar el acto administrativo de inicio y cobro por concepto del servicio de evaluación ambiental.

- Atender visita técnica programada por la CAR.

- Notificarse del auto por el cual se hacen unos requerimientos.

- Presentar la información requerida.

Los documentos requeridos para realizar el trámite son los siguientes:

- Solicitud de autorización para la construcción de obras de ocupación de cauces y obras hidráulicas de rectificación de cauces y/o defensa de los taludes marginales. (Original)

- Fotocopia simple de un documento legal que contenga el número de la cédula catastral del predio si corresponde a solicitud individual (Recibo de impuesto predial o paz y salvo Tesorería municipal). (Fotocopia)

- Certificado de existencia y representación legal expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, cuando se trata de persona jurídica. (Fotocopia)

- Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.  ( Original )

- Certificado de Libertad y Tradición expedido dentro del mes inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud. ( Fotocopia )

- Planos generales de localización (escalas 1:10.000 a 1:25.000), planos planta perfil (escalas: horizontal 1:1.000 a 1:5.000, vertical 1:50 a 1:200). Planos obras civiles (escala 1:25 a 1:100) y plano detalles (escala 1:10 a 1:50). (Fotocopia)

- Descripción explicativa de la obra o que incluya por lo menos su localización, dimensión, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas, plan de operación y costo estimado.(Original)

- Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea el tenedor. (Original).

Personal requerido: Ingeniero Ambiental o Abogado especialista en leyes ambientales.

Seguimiento y monitoreo:

- Se llevara un control y registro de todas las reuniones sostenidas con las autoridades ambientales y la comunidad involucrada; así mismo debe mantenerse en el sitio de obra las copias de licencias, permisos, y autorizaciones.

- La interventora ambiental, tendrá a su cargo la verificación de los permisos pertinentes y el seguimiento de los mismos.

Responsable de la ejecución: El constructor.

Costos: El costo del ingeniero Ambiental encargado de ejecutar las actividades descritas anteriormente se encuentra incluido en la ficha B-1.

| Ficha B-1. Nombre de la Ficha: Adecuación de sitios de acopio. Etapa: Construcción Objetivo: Prevenir y readecuar los sitios que han sido intervenidos temporalmente con obras de tipo civil, en la ejecución de estudios geológicos o en los trabajos de exploración y construcción del proyecto.. |  |
| --- | --- |

Impactos Ambientales:

| Aire | Contaminación acústica. |
| --- | --- |
| Suelo | Cambio en el uso del suelo y contaminación del suelo. |
| Flora y fauna | Destrucción de hábitats y disminución de recursos naturales. |
| Agua | Afectación de la dinámica de las aguas superficiales y contaminación de las mismas. |
| Socio-económico | Molestias e incomodidades para la comunidad. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | X |  |  |  |
| Suelo | X |  |  |  |
| Flora y fauna | X |  |  |  |
| Agua | X |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

-	El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente, de manera que se garantice la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas, animales y que a su vez proteja las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. Los campamentos deberán estar bien iluminados, se recomienda contar con vigilancia e identificados con una valla, la cual debe tener el permiso necesario. El campamento debe delimitar y señalizar como mínimo:

  - Oficinas

  - Almacén

  - Zona para uso de parqueo de vehículos o maquinaria

  - Zona de almacenamiento de materiales.

  - Zona de separación y almacenaje de residuos sólidos

  - Zona de almacenamiento de escombros.

  - Ruta de evacuación

  - Ubicación del material de primeros auxilios

  - Ubicación de los extintores

  - Ubicación de los baños

- Ubicar los elementos necesarios para la realización de la obra (materiales de construcción, herramientas, maquinaria, combustibles, etc.), de forma adecuada y correcta, respondiendo a una organización. Se deben destinar y señalizar áreas específicas para cada tipo de material. Las sustancias inflamables deberán estar en compartimientos aislados, y los trapos, estopas, impregnados de aceite u otra sustancia que pueda entrar fácilmente en combustión, deberán recogerse y depositarse en recipientes de cierre hermético.

- Todos los recipientes deben llevar etiquetas que permitan su respectiva identificación, siguiendo los lineamientos de la norma NTC 1692. Las hojas de seguridad de dichas sustancias deben permanecer cerca de la sustancia y en lugares visibles.

- El campamento no podrá ser instalado en espacio público, salvo los casos estrictamente necesarios, en común acuerdo entre el contratista y la interventoría.

- Instalar canecas para el reciclaje y almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados durante la instalación, operación y desmantelamiento de los sitios de acopio. Se instalarán dos canecas (con compartimientos para reciclaje ver fotografía de la ficha), en las cuales serán reciclados y almacenados los residuos sólidos generados en el campamento. Estas serán ubicadas en lugares protegidos contra el agua. Para el manejo de los residuos sólidos y los escombros durante la obra remítase a la ficha B-8.

- El contratista deberá revisar el “Directorio de Recicladores de la secretaría de medio ambiente” (ver www.secretariadeambiente.gov.co), para coordinar con estas organizaciones la recolección de los residuos clasificados. Los residuos no reciclados, deben almacenarse en bolsas debidamente cerradas y ser entregadas a los camiones recolectores de basura del sector.

- Se debe evitar el acopio de materiales cerca de los cauces y estructuras de drenaje o zonas donde por acción de las aguas de escorrentía puedan transportarse hacia los drenajes naturales. Para esto, en los frentes de obra solo se tendrá el material necesario para el trabajo diario, mientras que el resto debe estar correctamente almacenado en el campamento base.

- Se debe contar con brigadas de limpieza por cada frente de obra y en el sitio de acopio base que al final de cada jornada laboral se encarguen de la limpieza general. Se deben establecer al menos dos brigadas por lugar de trabajo con la finalidad que las labores de limpieza sean alternadas.

- Se deben realizar inspecciones cada 15 días con el fin de verificar el cumplimiento de la presente ficha.

Personal requerido:

- Ingeniero (a) Ambiental, encargado del control.

- Supervisor de campo, encargado de la  inspección continúa de la actividad ambiental.

Seguimiento y monitoreo:

- Verificación de la efectividad de las acciones a desarrollar establecidas.

- Verificación del desarrollo de las medidas definidas para la rehabilitación de terrenos para su uso post desarrollo.

- Verificación de la aplicación y cumplimiento de la normatividad ambiental referente a vertimientos, decreto 1594/84.

Responsable de la ejecución: el constructor.

Costos:

| Ítem | Valor ($/Unid) | Cantidad (Unid) | Duración (mes) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Canecas con compartimiento para reciclar (incluye bolsa) | $ 210,000 | 2 | 10 | $ 420,000 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  |  | $ 420,000 |

| Ficha B-2 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Excavaciones Etapa: Construcción Objetivo: Disponer de manera adecuada el volúmen de material extraido, como consecuencia de las actividades de excavación. |  |

Impactos Ambientales:

| Aire | Contaminación al Aire por Material Particulado, gases y ruido. |
| --- | --- |
| Suelo | Generación de residuos sólidos. Inestabilidad y erosión del suelo. |
| Flora | Remoción y alteración de la capa vegetal. |
| Socio-económico | Afectación de Infraestructura Pública y Privada. Molestias generadas a la comunidad. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  | X |  |  |
| Suelo |  | X |  |  |
| Flora y fauna | X | X |  |  |
| Agua |  |  |  |  |
| Socio-económico |  | X |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Realizar señalización de la zona para garantizar la seguridad de los trabajadores y peatones. Utilizar los elementos de seguridad requeridos para el desarrollo de esta actividad (chaleco reflectivo, casco, botas, gafas de seguridad y guantes). Se debe cercar toda el área de trabajo con la lona de cercamiento para evitar el ingreso de particulares a la obra. Así mismo, se usará cinta reflectiva y barricadas cada 8 metros para advertir a los ciudadanos sobre una condición peligrosa sobre la vía. Adicionalmente, la obra debe contar con señales luminosas, reflectivas, como conos luminosos o flechas. De esta forma se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y de los peatones (estos senderos deben tener un ancho mínimo de 2 metros y altura libre de obstáculos de 2,50 metros).

- Se ubicarán vallas al inicio y al final de cada frente de obra. Estas deben ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y la comunidad, y no deben interferir con el flujo vehicular, ni con la visibilidad. Por otro lado, se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del flujo vehicular.

- En lo posible se deben contemplar medidas para la reutilización del material removido durante el proceso de excavación. El contratista deberá contar con un patio o espacio para el almacenamiento temporal del material reciclable de excavación; este sitio debe tener canales perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos (a este se le dará el mismo tratamiento que a los escombros). Estos sitios deben estar alejados de los cuerpos de agua y preferiblemente ser sitios cubiertos; así mismo, deben estar cercados con una malla fina sintética para aislar el espacio de trabajo del área circundante y colocar señales que indiquen que tipo de actividad se está llevando a cabo. Aquel material que no pueda ser re-utilizado deberá ser dispuesto en las escombreras autorizadas para tal fin.

- En el caso de las zonas de excavación poco profunda, la delimitación se debe hacer con barricadas formadas por cintas de seguridad (amarillo y negro) de longitud no superior a 3.00 m y ancho de 0.30 m separadas por espacios iguales. La altura de cada barricada deberá tener un mínimo de 1.50 m.

- En las zonas de excavaciones más profundas, que requieran de una excavación previa para la ubicación de la máquina retroexcavadora, se debe poner una barrera de polisombra que evite la entrada de transeúntes y ayude a controlar la suspensión de sólidos.

- Cubrir el material removido con plástico para evitar el levantamiento de polvo y material particulado.

- Los equipos y herramientas generadores de ruido deberán operar máximo ocho horas diarias, para evitar  molestias y/o reclamos por parte de la comunidad.

- Cumplir con lo establecido en la resolución 541 de 1994 sobre disposición final de escombros. La escombrera autorizada mas cercana al municipio de La Peña, se encuentra ubicada en la vereda Salitre Blanco,(KM 4,5 Vía Villeta-Utica), Municipio de Villeta (Ver ficha A-2).

- Todas las vallas y señales deberán ser instaladas por el contratista al momento mismo del inicio de las excavaciones y sólo podrán ser desmontadas y retiradas al final de las mismas y cuando así lo haya autorizado la Interventoría. Se deben señalizar e instalar las vallas, cintas, señales preventivas según las recomendaciones realizadas por el consultor en el informe de especificaciones técnicas de construcción (Anexo Especificaciones Técnicas de Construcción).

- La capa vegetal será retirada y se dispondrá temporalmente a una distancia mínima de cuatro (4) metros, para luego ser de nuevo puesta en su sitio, solo se retira el ancho de la zanja.  El bajado de la tubería y tapado de la zanja se efectuará en forma inmediata a la apertura de la zanja procurando que esta no permanezca abierta por mucho tiempo.

- El material proveniente de la excavación de la zanja deberá disponerse adyacente a esta, acordonando al lado opuesto de la zona de tránsito de maquinaría, a una distancia mínima de tres (3) metros de borde de excavación. Se debe evitar que el material de excavación se mezcle con la capa vegetal retirada.

- Cuando sea necesario usar el espacio público, el tiempo de almacenamiento no deberá ser superior a 12 horas o las que autorice la autoridad municipal y/o ambiental. Estos deben estar claramente delimitados, señalizados y cubiertos en su totalidad. La ubicación del material de excavación no deberá poner en peligro la estabilidad de la obra y no deberá interferir con las demás actividades y labores cotidianas del sector.

- Antes de iniciar las obras, el contratista deberá planear el correspondiente Plan de Manejo de Trafico (PMT), el cual debe estar aprobado por la interventoría. Debe ser instalada toda la señalización adecuada y aprobada para el mismo. Este Plan de Manejo de Trafico debe permanecer vigente durante todo el desarrollo de las obras. Los dispositivos para la regulación del tráfico (barricadas o vallas) deben ubicarse con anterioridad (7 a 8 metros) al inicio de obra. Este plan debe contener como mínimo:

- Descripción y características de las obras.

- Obligaciones del consultor con respecto al PMT

- Implementación del Plan (señalización, senderos peatonales, comités ambientales y de transito, personal dedicado a la implementación del plan, etc.).

- Acciones de contingencia

- Información y divulgación del Plan de Manejo de Trafico (antes, durante y después de las obras).

- Puesta en macha del PMT.

- Supervisión del PMT.

Seguimiento y monitoreo:

- Realizar caracterizaciones cada tres días de los residuos sólidos generados por las labores de excavación, que incluyan datos relacionados con el lugar de generación, cantidades producidas y composición con el objeto de llevar estadísticas y análisis de tendencias en la reducción y manejo de los residuos sólidos generados.

- Verificación del cumplimiento del almacenamiento para el manejo de residuos sólidos (Decreto 1713 del 2002).

Responsable de la ejecución: el constructor.

Costos:

| Ítem | Valor unitario | Cantidad | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Plástico para el cubrimiento del material sobrante | 750 ($/m2) | 150 (m2) | $ 112,500 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  | $ 112,500 |

| Ficha B-3 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Movilización y transporte de equipos y materiales Etapa: Construcción Objetivo: Establecer las medidas de manejo ambiental necesarias para controlar los efectos generados por la movilización de maquinaria, equipos y materiales. |  |

Impactos Ambientales:

| Aire | Contaminación al Aire por Material Particulado, gases y ruido. |
| --- | --- |
| Socio-económico | Afectación de vías secundarias. |
|  | Generación de Empleo |
|  | Interferencia con servicios públicos existentes. |
|  | Molestias e incomodidades para la comunidad |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | X |  | X |  |
| Suelo |  |  |  |  |
| Flora y fauna |  |  |  |  |
| Agua |  |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Se debe llevar control sobre los conductores asociados al proyecto de tal forma que se asegure que estan capacitados para realizar las labores pertinentes. Todos los conductores deben tener al día sus documentos personales y los de los vehiculos al día y en regla, comprobando que estan habilitados para laborar.

- Se debe mantener control sobre la operación realizada por los conductores y ayudantes por medio del registro de las actividades realizadas, pruebas de alcoholemia aleatorias y actividades de capacitación de las medidas ambientales.

- Todos los vehiculos deben pasar por una inspeccion de ambiente, seguridad e higiene al momento de vinculación con el proyecto. En esta inspección se debe verificar que posean todos los documentos al día (Matricula, SOAT, certificado de gases, revision tecnomecanica, etc.), el estado del vehiculo y sus componentes (Luces, llantas, carroceria, caja de herramientas, kit de carreteras, extintor, etc.).

- Restringir el uso de bocinas y pitos, a fin de reducir la generación de ruido. Verificar el óptimo funcionamiento de los vehículos de transporte, a fin de generar el menor nivel de ruido y vibraciones posible. Además, todos los vehículos deben contar con silenciadores en el tubo de escape.

- Las operaciones de mantenimiento de estos vehículos deberán realizarse en talleres autorizados; evitar el cambio de aceite de estos dentro de la obra.

- Cumplir con lo establecido en el reglamento de protección y control de la calidad del aire (Decreto 948 de 1995)

- Los vehículos destinados para el transporte de relleno deberán tener en su carrocería los platones apropiados, de manera que la carga depositada en ellos no se derrame durante el transporte. Las volquetas utilizadas para el transporte de materiales, deben cumplir con lo que indica el siguiente procedimiento:

- La carga deberá acomodarse de tal manera que el material quede en su totalidad contenido en el platón o balde, sin sobrepasar la altura de los bordes del mismo.

- La carga deberá estar cubierta en su totalidad con una lona resistente la cual debe estar sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, de tal forma que caiga sobre los mismos por lo menos 30 centímetros a partir del borde superior.

- Realizar señalización de la zona para garantizar la seguridad de los trabajadores y peatones. Utilizar los elementos de seguridad requeridos para el desarrollo de esta actividad (chaleco reflectivo, casco, botas, gafas de seguridad y guantes). Se debe cercar toda el área de trabajo con la lona de cercamiento para evitar el ingreso de particulares a la obra. Así mismo, se usará cinta reflectiva y barricadas cada 8 metros para advertir a los ciudadanos sobre una condición peligrosa sobre la vía. Adicionalmente, la obra debe contar con señales luminosas, reflectivas, como conos luminosos o flechas. De esta forma se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y de los peatones (estos senderos deben tener un ancho mínimo de 2 metros y altura libre de obstáculos de 2,50 metros).

- Los vehículos deberán ser sometidos a mantenimientos preventivos y correctivos. El contratista está en la obligación de exigir el comprobante de estos mantenimientos a los contratistas encargados del transporte de materiales y revisar que los vehículos cuenten con el equipo de carretera requerido (gato, extinguidor, cruceta, botiquín, señales de carretera, linterna, caja de herramientas, llanta de repuesto, etc).

- Se prohíbe la utilización de lubricantes usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc., objetos de uso prohibido por la legislación protectora del recurso aire.

- Se tendrá en cuenta que el mantenimiento de la maquinaria pesada (de difícil traslado), como cambio de aceite lubricante e hidráulico, se puede hacer en el taller del campamento principal de obra ó en las áreas que se utilicen para almacenamiento temporal de materiales de construcción, siempre y cuando se observen las siguientes normas:

  - El aceite lubricante será extraído y se depositara en canecas de 55 galones, en perfecto estado, que no presenten escapes y que tapen herméticamente con el tapón propio de la misma. No se utilizarán trapos o tapones que permitan escapes de lubricante. Por ningún motivo se podrán verter aceites al suelo, mediante drenaje por gravedad a un hoyo y tapar posteriormente el mismo con material.

  - El aceite hidráulico se cambiara utilizando el mismo procedimiento o drenándolo a un recipiente metálico de suficiente capacidad y posteriormente transvasarlo a una caneca de 55 galones.

  - Los filtros de aceite y combustible, se retiraran en forma cuidadosa, disponiendo de una bandeja metálica, que retenga el remanente de aceite, para posteriormente transvasarlo a la caneca de almacenamiento temporal. Los filtros se deben transportar hasta el patio y allí depositarlos con los demás residuos sólidos especiales, para posteriormente hacer su disposición final o su reciclaje. Por ningún motivo los operadores encargados de esta labor pueden dejar estos filtros en zonas cercanas a los patios de acopio temporal y otras áreas del campamento, entre la vegetación o en cuerpos de agua naturales.

  - Los vehículos se podrán lavar en las estaciones de servicio de los municipios del área de influencia directa del proyecto. No se permitirá lavar ni la maquinaria ni las volquetas en el frente de obra o en inmediaciones de quebrada ó ríos localizados en la zona.

- Se debe diseñar una ruta de movilización de maquinaria y equipos por vías que interfieran al mínimo con las actividades normales de la población, y hacerla cumplir por parte de los conductores de la obra.

- Para el traslado de la maquinaria a la zona de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias de acuerdo con las dimensiones y altura de la maquinaria, como puentes, galibo horizontal, distancias a líneas de transmisión de energía, pancartas y avisos, vegetación lateral, etc.

- Se restringe la movilización por vías principales o secundarias de maquinaria o equipos cuyo desplazamiento se efectúe sobre orugas. La movilización en este caso se deberá realizar mediante el empleo de tractomulas dotadas de cama baja.

- Se repararán oportunamente los daños en los accesos y fuera de estos, causados por la movilización y transporte de maquinaria, equipos y materiales.

Seguimiento y monitoreo:

- Realizar un control de los vehículos utilizados para el transporte de materiales y equipos. El Contratista deberá entregar a  la Interventoría listados de equipos, maquinaria y vehículos, los cuales deben contar con SOAT, tarjeta de propiedad, pase de conductor, revisión técnico-mecánica (para garantizar que los frenos, sistema de suspensión, espejos, motor y llantas se encuentran en óptimas condiciones).

- Llevar un registro de todas las actividades desarrolladas.

- Solicitar la revisión técnica mecánicas de los vehículos autorizados para el transporte de materiales y equipos.

Responsable de la ejecución: el constructor.

Costos: los costos ambientales de esta actividad están incluidos dentro de la obra civil del presupuesto.

| Ficha B-4 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Instalación y mantenimiento de tuberías Etapa: Construcción Objetivo: establecer estrategias de manejo para miminizar los efectos negativos producidos durante la apertura de zanjas, intalación de tuberías y accesorios. |  |

Impactos ambientales:

| Suelo | Contaminación del suelo. |
| --- | --- |
| Agua | Contaminación del agua. |
| Socio-económico | Generación de Empleo. |
|  | Molestias e incomodidades para la comunidad, causadas por la interrupción de servicios públicos. |
|  | Afectación de Infraestructura Pública y Privada. |
|  | Aumento en la cobertura, calidad y/o permanencia del servicio. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  |  |  |  |
| Suelo | X |  |  |  |
| Flora y fauna |  |  |  |  |
| Agua | X |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Demarcar y señalizar adecuadamente el perímetro de la obra (siguiendo recomendaciones establecidas en fichas anteriores).

- Es necesario identificar la ubicación de los servicios públicos existentes antes de abrir las zanjas a fin de evitar accidentes y/o interrupciones en los servicios.

- El espacio público donde se desarrolla la obra, deberá estar debidamente delimitado, señalizado y optimizado para reducir las áreas afectadas (tal y como fue descrito en la ficha anterior y en el anexo de especificaciones técnicas realizadas).

- Informar a la Comunidad con la debida anticipación en caso que se requiera hacer desvíos de tráfico y/o cortes de servicios públicos para el desarrollo de las obras. Un día antes de la interrupción de los servicios, serán pautados avisos radiales, informando a la comunidad sobre, el tipo de servicio que será afectado, lugar y duración de la interrupción, y serán entregados volantes informando sobre esta situación.

- Solo se abrirán zanjas cuando las tuberías se encuentren listas para la instalación y el material proveniente de la excavación deberá disponerse en forma paralela  a ésta, acordonando a lado opuesto de la zona de tránsito de la maquinaria, a una distancia mínima de tres metros del borde de la excavación. Se debe cercar toda el área de trabajo con la lona de cercamiento para evitar el ingreso de particulares a la obra. Así mismo, se usará cinta reflectiva y barricadas cada 8 metros para advertir a los ciudadanos sobre una condición peligrosa sobre la vía. Así mismo, la obra debe contar con señales luminosas, reflectivas, como conos luminosos o flechas. De esta forma se puede garantizar la seguridad de los trabajadores y de los peatones (estos senderos deben tener un ancho mínimo de 2 metros y altura libre de obstáculos de 2.50 metros).

- Cumplir con lo establecido en la resolución 541 de 1994.

- El contratista deberá garantizar el manejo adecuado de las aguas residuales durante la instalación de las tuberías. La conexión provisional de aguas residuales debe ser adecuada, para garantizar que el agua no se desborde y contamine el suelo. Los trabajadores deben utilizar los elementos de protección personal para la construcción de las conexiones provisionales, deberán evitar el contacto directo con el agua residual y seguir los lineamientos del subprograma de higiene industrial (plasmado en el PSO, ver índice al final del documento).

- Contar con el personal capacitado para las labores a ejecutar y con sus respectivos elementos de protección personal (EPP), para evitar cualquier tipo de incidente o accidente.

- Para la manipulación de las soluciones empleadas para la limpieza de las tuberías se debe tener especial cuidado, las personas deben usar EPPs como tapabocas, guantes, gafas y casco, para evitar que estas sustancias puedan afectarlos. Así mismo, los contenedores de estas sustancias deben estar debidamente etiquetados para saber de qué naturaleza son y tratarlas de forma adecuada en caso de derrames.

- En caso que la excavación afecten pavimentos, los materiales que puedan ser utilizados como material de relleno deberán ser separados del material general de la excavación para ser reutilizados durante el relleno. Aquel material que sea clasificado como residuo o desecho, deberá ser enviado a la escombrera autorizada del Municipio, (ver Ficha B-2).

- Se debe disponer en el lugar de estibas para evitar que las tuberías estén en contacto directo con el suelo. Esta zona se señalizará adecuadamente. Los impactos que genere al suelo la maquinaría que lleva la tubería al sitio de utilización, se mitigará cuando cese la actividad, conformando de nuevo el suelo hasta lograr su nivel original y revegetalizando el área afectada.

- El impacto al paisaje terminará cuando esté colocada la tubería dentro de la zanja, ejecutados los rellenos, desocupados los sitios de acopio y cuando la maquinaría haya sido retirada del lugar de las obras.

Seguimiento y monitoreo:

Controlar con registros diarios los metros de tubería instalada, volúmen de material retirado y volumen de material sobrante transportado.

Costos: los costos ambientales de esta actividad son los mismos establecidos en la ficha B-2 Excavaciones.

| Ficha B-5 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Rellenos Etapa: Construcción Objetivo: Disponer de manera adecuada el volúmen de material extraido, en los sitios autorizados para tal fin. |  |

Impactos ambientales:

| Aire | Contaminación al Aire por Material Particulado, gases y ruido. |
| --- | --- |
| Suelo | Erosión y contaminación del suelo. |
| Agua | Contaminación de fuentes de agua superficiales. |
| Socio-económico | Generación de empleo y expectativas. |
|  | Molestias e incomodidades para la comunidad. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | X |  |  |  |
| Suelo | X |  |  |  |
| Flora y fauna |  |  |  |  |
| Agua | X |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Los intervalos de entre la operación de excavación y relleno de tierras deben ser lo más breves posibles, a fin de prevenir potenciales impactos ambientales como levantamiento de material particulado y erosión del suelo.

- El espacio público donde se desarrolla la obra, deberá estar debidamente delimitado, señalizado y optimizado para reducir las áreas afectadas. Se delimitará el área con cinta reflectiva, lona de cercamiento y las vallas de información y en caso que sea necesario alguna persona de la obra dará indicaciones para tomar desvíos, regular el transito, etc. (seguir los lineamientos para el cerramiento establecidos en la ficha B-2 y en las especificaciones técnicas de construcción).

- Se debe evitar acumulación de materiales por largos períodos de tiempo, por lo que se recomienda evacuar los excedentes de excavación tan pronto como sean producidos hacia el campamento base para su almacenamiento temporal o hacia el sitio autorizado de disposición final.

- En el caso que estos excedentes y otros materiales deban estar almacenados dentro de los frentes de obra, protegidos de la acción erosiva con plásticos, lonas o mallas, hasta que sean nuevamente utilizados en las obras o entregados para su reciclaje según corresponda. El almacenamiento y manejo de los materiales requeridos en el proyecto se hará de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales. Los materiales reutilizables y reciclables almacenados temporalmente, no deben interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular.

-	En las zonas donde la obra no permita un tránsito de peatones libre y seguro, se debe contar con senderos con señales luminosas, reflectivas, como conos luminosos o flechas en los senderos peatonales. Estos senderos deben tener un ancho mínimo de 2 metros y altura libre de obstáculos de 2,50 metros.

-	Se debe seguir las especificaciones de materiales y estratificación geotécnica diseñada, disponiendo siempre de materiales granulares de alta calidad. Para garantizar esto, se deben seleccionar proveedores que tengan al día todos los permisos y autorizaciones ambientales requeridas. La calidad y gradación de los materiales deben cumplir con los estándares internacionales y las especificaciones técnicas.

-	Siempre que el diseño lo permita, reutilizar el material removido que como material de relleno. Este deberá ser previamente clasificado para retirar pedazos de roca, escombros o todo aquel material que por cuyo peso y dureza pueda causar presiones puntuales a la tubería al compactar el relleno.

- Se ubicarán vallas al inicio y al final de cada frente de obra. Estas deben ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y la comunidad, y no deben interferir con el flujo vehicular, ni con la visibilidad. Por otro lado, se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del flujo vehicular.

- Cumplir con lo establecido en la resolución 541 de 1994 sobre disposición final de escombros.

Responsable de la ejecución: el constructor.

Costos: los costos ambientales de esta actividad son los mismos establecidos en la ficha B-2 Excavaciones.

| Ficha B-6 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Ejecución de obras en concreto Etapa: Construcción Objetivo: Establecer el conjunto de medidas que buscan controlar los impactos ambientales provocados por la ejecución de obras en concreto. |  |

Impactos ambientales:

| Aire | Contaminación del aire por material partículado y gases |
| --- | --- |
| Suelo | Contaminación del suelo. |
| Agua | Contaminación de cuerpos de agua, por sedimentos y residuos. |
| Socio-económico | Generación de Empleo. |
|  | Molestias e incomodidades para la comunidad, causadas por la interrupción de servicios públicos. |
|  | Afectación de Infraestructura Pública y Privada. |
|  | Aumento en la cobertura, calidad y/o permanencia del servicio. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | X |  |  |  |
| Suelo | X |  |  |  |
| Flora y fauna |  |  |  |  |
| Agua | X |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Demarcar y señalizar adecuadamente el perímetro de la obra (siguiendo recomendaciones establecidas en fichas anteriores).

- Informar a la Comunidad con la debida anticipación en caso que se requiera hacer desvíos de tráfico y/o cortes de servicios públicos para el desarrollo de las obras. Un día antes de la interrupción de los servicios, serán pautados tres avisos radiales, informando a la comunidad sobre, el tipo de servicio que será afectado, lugar y duración de la interrupción, etc. Así mismo, serán entregados volantes informado sobre esta situación.

- Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse sobre una plataforma metálica, de tal forma que el lugar  permanezca en óptimas condiciones. (se prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes).

- En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado.

- Se prohíbe el lavado de los carros mezcladores de concreto (mixers) en el frente de obra, si no se cuenta con las estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar ésta labor. Estos deben ser trasladados y lavados en lugares en donde el agua de lavado no contamine el suelo.

- Contar con el personal capacitado para las labores a ejecutar y con sus respectivos elementos de protección personal (EPP), para evitar cualquier tipo de incidente o accidente.

- En los distintos frentes de obra donde se intervendrá espacio público, se debe diseñar la ejecución de la obra de tipo lineal, de tal forma que los trabajos que sean comenzados en las horas de la mañana (adecuación, apertura de zanja, instalación de tuberías y relleno) puedan ser finalizados en el mismo día, afectando lo menos posible a la comunidad.

- Al finalizar los trabajos, los sitios de las obras y sus zonas contiguas deberán entregarse en óptimas condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho, garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades.

- Los residuos sólidos deben ser clasificados en las canecas de reciclaje destinadas para tal fin (ver ficha B-8); los materiales que no sean reciclables deberán ser enviados al relleno sanitario.

- Se deberá disponer de la mano de obra necesaria para realizar las labores de limpieza permanente de las áreas tanto dentro como fuera de la zona del proyecto, que sean intervenidas por el mismo.

- La obra deberá permanecer limpia, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de escombros y desechos.

- Instruir a todo el personal que labora en la obra sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas según su identificación (reciclable, orgánica) y no apilar o dejar los residuos desprotegidos en otras áreas no autorizadas.

- El desmantelamiento de instalaciones deberá realizarse inmediatamente después de terminadas las obras, disminuyendo así el impacto paisajístico sobre el ambiente. Este desmantelamiento deberá llevarse a cabo retirando todas las infraestructuras así como los equipos que fueron utilizados durante la etapa constructiva.

- Se deberán retirar del área todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.

- Las chatarras y equipos obsoletos no se deberán abandonar en el campo ni se podrán dejar en las áreas de disposición de materiales estériles. Las chatarras metálicas deberán disponerse en chatarrerías autorizadas para el manejo de este tipo de residuos.

- Queda prohibido utilizar zonas verdes para el almacenamiento o disposición temporal de escombros, excepto cuando la zona verde vaya a verse afectada más adelante por las obras. Al final se debe recuperar la zona a su estado inicial.

- Una vez finalizada la etapa de construcción del proyecto, es necesario iniciar un programa de readecuación y recuperación. En este programa se debe incluir la limpieza final, desmantelamiento, entrega de las obras y revegetación de los lugares afectados y espacios sin cobertura vegetal, teniendo en cuenta el uso del suelo anterior a la intervención del sitio (Ver ficha B-7).

Responsable de la ejecución: el constructor

Personal requerido:

- Profesional Ambiental.

Seguimiento y monitoreo:

- Verificación del cerramiento y señalización de la obra. Controlar que el personal que está ejecutando los trabajos se encuentre afiliado a la ARP y porten los EPP requeridos.

- Control en obra y Registro Fotográfico.

Costos: Los costos ambientales asociados a esta actividad, fueron ya establecidos en las actividades de excavaciones ficha B-2 (aspectos relacionados con la señalización), socialización del proyecto ficha A-1 (aspectos relacionados sobre comunicación con la comunidad) y movilización y transporte de equipos y materiales (aspectos relacionados con el profesional ambiental).

| Ficha B-7 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Revegetación Etapa: Construcción Objetivo: Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales que ocasionan las labores de desarrollo del proyecto sobre las comunidades de flora y fauna. Recuperar la vegetación en aquellas áreas intervenidos por la acción del desmonte y limpieza. |  |

Impactos ambientales:

| Flora y fauna | Mantenimiento de hábitats. |
| --- | --- |
| Suelo | Reconstrucción de las condiciones naturales del suelo. |
| Socio-económico | Generación de empleo y expectativas. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  |  |  |  |
| Suelo |  |  |  | X |
| Flora y fauna |  |  |  | X |
| Agua |  |  |  |  |
| Socio-económico |  | X |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Se deberá disponer de la mano de obra necesaria para realizar las labores de limpieza permanente de las áreas tanto dentro y fuera de la zona del proyecto, que sean intervenidas por el mismo.

- Todas las vías deberán ser barridas y aseadas inmediatamente después de haber concluido las actividades de la obra, empleando medidas adecuadas para el control del polvo, como rociar agua previamente, teniendo especial cuidado de no causar molestias a los vecinos.

- El desmantelamiento de instalaciones deberá realizarse inmediatamente después de terminadas las obras, disminuyendo así el impacto paisajístico sobre el ambiente. Este desmantelamiento deberá llevarse a cabo retirando todas las infraestructuras así como los equipos que fueron utilizados durante la etapa constructiva.

- Se deberán retirar del área todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.

-		Las zonas verdes a intervenir deben ser evaluadas y aprobadas por la interventoría: Campamento base, zonas de almacenamiento, sitios de acopio y frentes de obra que requieran de remoción de capa vegetal y afectación de la fauna y flora. Además, se debe determinar junto con la Interventoría la conveniencia de almacenar temporalmente este, material para su posterior reutilización, o en caso contrario su disposición final en escombrera.

-	La profundidad de la capa de suelo a retirar depende de las características de la zona, oscila generalmente entre 15 y 40 cm.

-	Se deben seguir las siguientes medidas para el almacenamiento de la capa vegetal:

- No se debe almacenar el material orgánico en sitios cercanos a colectores naturales o artificiales de aguas lluvias.

- El material vegetal que se ha removido y que posteriormente se reutiliza o se trasplanta debe ser tapado y cubierto por medio de una lona, para evitar su contaminación o deterioro.

- Se debe realizar riego cada vez que las características físicas demuestren que sea necesario.

- Se deberá realizar el manejo de aguas lluvias para evitar acumulación de agua en la zona de almacenamiento temporal del material y de ésta forma evitar el transporte de sedimentos.

- El almacenamiento se hará en pilas que no superen 1.5 metros de altura con confinamiento en la base.

- El almacenamiento no debe superar los 2 meses.

- Como medida de compensación a las molestias afectaciones generadas y otras alteraciones (ruido, emisión de material particulado, molestias a la comunidad, etc), se propone que el contratista realice un programa de re vegetación con la ayuda de la entidad administradora del recurso suelo (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR). Por muto acuerdo (entre la CAR y el contratista encargado de la ejecución de las obras) se definirá el lugar en donde se llevará a cabo el programa de re vegetación y se establecerán y todas las especificaciones técnicas necesarias: tipo de plantas, método de siembra y abono a emplear. Para este caso especifico se siguiere que el programa de re vegetación sea ejecutado en la zona donde serán construidos los colectores finales, recuperando o mejorando las condiciones medioambientales que se encontraron al inicio del proyecto. se define en común acuerdo con la CAR y contratista

- En las zonas verdes intervenidas se debe asegurar la restauración de sus condiciones iníciales por medio de las siguientes medidas:

  - Reutilizar la mayor cantidad de capa orgánica retirada y almacenada, en el menor tiempo posible. Para esto se pueden establecer cronogramas que permitan la restauración dentro de una misma semana o la utilización de capas recién retiradas en zonas de trabajo ya terminadas.

  - Se debe aplicar abonos orgánicos en áreas afectadas.

  - Reponer los árboles talados a través de la siembra de nuevos individuos que cumplan las características técnicas propias del sitió.

  - La restauración de las zonas afectadas debe asegurar que la condición final sea igual o mejor que la final.

- Preparar y abonar el terreno para la siembra de nuevas especies, que preferible deberán ser nativas de la zona para mantener las condiciones medioambientales existentes.

- El área a recuperar deberá ser delimitada y señalizada con cinta, para evitar daños durante el proceso de crecimiento y estabilización de las comunidades vegetales.

Personal requerido:

- Jardinero.

Seguimiento y monitoreo:

- Proposición de indicadores ambientales que reflejen el impacto sobre la fauna y flora afectada, que permitan la realización de un seguimiento continuado y representativo sobre los mismos.

- Inventarios iníciales de flora y fauna con seguimiento a los procesos de protección y recuperación de hábitat, de flora y fauna.

Responsable de la ejecución: el constructor.

Costos:

| Ítem | Valor unitario | Cantidad | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abono | 1500 ($/kilo) | 5 (kilos) | $ 7,500 |
| Plantas | 3500 ($/planta) | 20 (plantas) | $ 70,000 |
| Mano de obra | 27000 ($/hora) | 4 (horas) | $ 108,000 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  | $ 185,500 |

| Ficha B-8 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Manejo de residuos sólidos Etapa: Construcción Objetivo: Garantizar la correcta disposición de los residuos sólidos generados durante la ejecución de las obras. |  |

Impactos ambientales:

| Suelo | Contaminación del suelo. |
| --- | --- |
| Agua | Contaminación del agua. |
| Socio-económico | Generación de empleo. Proliferación de olores y vectores. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  |  |  |  |
| Suelo | X |  |  |  |
| Agua | X |  |  |  |
| Socio-económico |  |  | X |  |

Acciones a desarrollar:

- El campamento debe disponer de recipientes debidamente protegidos contra la acción del agua, con el fin de hacer separación de residuos en la fuente. El contratista recogerá las basuras presentes en los campamentos de obra y en las zonas de trabajo. Se contará con canecas en el campamento debidamente señalizadas que indiquen el tipo de material a disponer, y en los frentes de obra se ubicaran bolsas plásticas para disponer los desechos generados.

- Realizar clasificación y acopio temporal de los residuos sólidos por tipo (residuos sólidos domiciliario o residuos sólidos especiales). Las canecas dispuestas para este fin serán identificadas por colores de la siguiente manera: en la caneca azul se almacenaran los residuos potencialmente reciclables (papel, cartón y plástico), en la caneca verde se dispondrán los residuos orgánicos y en la roja los demás residuos especiales (telas y estopas utilizadas para el mantenimiento de equipos, etc.). Estos residuos serán entregados a la empresa de servicios públicos que desarrolla actividades de limpieza de las áreas públicas dos veces por semana.

- En los frentes de obra se deben tener zonas para el almacenamiento de los residuos sólidos producidos de acuerdo al código de colores ya descrito. Al finalizar cada jornada estos deben ser llevados al campamento base para ser agrupados correctamente y así disponer su entrega a los diferentes gestores autorizados de residuos.

- El almacenamiento y manejo de los escombros y sobrantes de excavación es responsabilidad única del Contratista quien actúa como generador de los mismos. Siendo co-responsables de su recolección, transporte y disposición final.

  - Se debe seleccionar y demarcar una zona dentro del sitio de la obra para el almacenamiento temporal de los residuos producidos.

  - Para los sitios donde se dispongan temporalmente materiales de excavación, previamente autorizados por la Interventoría, se debe tramitar ante el propietario del predio, el permiso para su utilización.

  - Este sitio debe estar aislado de la zona de permanencia del personal, estar cubierto para evitar la generación de aguas de escorrentía contaminadas.

  - El material producto de las excavaciones debe ser retirado del sitio, tan pronto como está siendo producido, evitando así la acumulación y almacenamiento del mismo en el frente de obra, reduciendo riesgos de accidentalidad y afectación de la calidad visual de las zonas de intervención.

- Los diferentes materiales y escombros deben estar almacenados dentro de la zona dispuesta para este fin, protegidos de la acción erosiva con plásticos, lonas o mallas, hasta que sean nuevamente utilizados en las obras o entregados para su reciclaje según corresponda. El almacenamiento y manejo de los materiales requeridos en el proyecto se hará de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales. Se debe evitar acumulación de materiales por largos períodos de tiempo.

- El manejo en obra de los escombros y sobrantes de excavación debe seguir lo descrito en la ficha B-1 y B-2: Se debe evitar el acopio de materiales cerca de los cauces y estructuras de drenaje o zonas donde por acción de las aguas de escorrentía puedan transportarse hacia los drenajes naturales. Para esto, en los frentes de obra solo se tendrá el material necesario para el trabajo diario, mientras que el resto debe estar correctamente almacenado en el campamento base.

- Para desalojar los escombros se deberá contratar exclusivamente con las prestatarias autorizadas del servicio de recolección de escombros, asegurando así el uso de vehículos que cumplen con las especificaciones técnicas y que descargaran solo en sitios autorizados. Los vehículos autorizados contratados, deben cumplir con:

- Las volquetas deben estar en buen estado y no tener fisuras que dejen salir el material transportado.

- La carga en las volquetas no debe sobrepasar la capacidad del volco, y debe estar protegida con lonas para evitar la caída de materiales durante su transporte. Igualmente debe llevar asegurada la compuerta del platón. Los vehículos que trabajen en la obra deberán tener al día los documentos de emisión de gases, impuestos y seguro obligatorio.

- El sitio para la disposición final de los escombros deberá ser determinado por las autoridades correspondientes, tomando en consideración requerimientos sanitarios y ambientales vigentes. Está prohibido que el Contratista disponga en lugares fuera de los autorizados por la municipalidad, la auditoría debe hacer seguimiento de este punto.

- La entrega de los desechos se debe realizar a los gestores autorizados en cada caso:

  - Residuos orgánicos serán entregados a la empresa de servicios públicos que desarrolla actividades de limpieza de las áreas públicas dos veces por semana.

  - Los desechos que no puedan ser reciclados, reutilizados o recuperados deben ser entregados a la empresa de recolección y dispuestos en el relleno sanitario.

  - Se deberán disponer de las grasas y aceites quemados ya usados, así como de las telas y estopas utilizadas para el mantenimiento de los equipos de forma segura. Estos residuos deberán ser almacenados y entregados a empresas que presten el servicio de recolección de residuos peligrosos para su confinamiento, disposición final o reciclaje.

  - La disposición de lodos sanitarios se hará en los sitios aprobados por las autoridades ambientales y en ningún caso podrán disponerse en terrenos permeables, cercanos a acuíferos, corrientes superficiales o edificaciones. Los lodos depositados se deberán cubrir con prontitud con materiales impermeables (arcilla) y disponerse de tal manera que las aguas de escorrentía no pase sobre ellos.

  - Los materiales provenientes del descapote que no fueron reutilizados para la recuperación de áreas intervenidas por las obras deberán ser retirados por el contratista a los sitios autorizados para disposición final de residuos sólidos.

Seguimiento y monitoreo:

- Realizar caracterizaciones periódicas de los residuos sólidos generados por las labores de operación, que incluyan datos relacionados con el lugar de generación, cantidades producidas y composición con el objeto de llevar estadísticas y análisis de tendencias en la reducción y manejo de los residuos sólidos generados.

- Efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones continuas en un sitio y período determinados, con el objeto de identificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y la salud pública y de esta manera evaluar la efectividad de las acciones a desarrollar.

- Control periódico de la eficiencia del sistema de manejo y disposición de residuos sólidos.

Costos: Estos costos fueron incluidos en fichas anteriores. Las bolsas y las canecas fueron incluidas en la ficha B-1 y el servicio de recolección y disposición de desechos se encuentra involucrado directamente en el presupuesto de obra.

| Ficha C-1 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Seguridad Industrial y salud ocupacional Etapa: Construcción Objetivo: Evitar, minimizar y mitigar los inconvenientes a trabajadores y a la comunidad a causa de accidentes potenciales que se pueden presentar. |  |

Impactos ambientales:

| Socio-económico | Riesgo de accidentalidad de los trabajadores en las actividades mecánicas y rutinarias del proyecto. |
| --- | --- |
|  | Problemas de salubridad de los trabajadores. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Contr. | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  |  |  |  |
| Suelo |  |  |  |  |
| Flora y fauna |  |  |  |  |
| Agua |  |  |  |  |
| Socio-económico | X |  |  |  |

Acciones a desarrollar:

- De conformidad con la Ley 100 de 1993, el Constructor se obliga a afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, prestado por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones de salud, económicas y servicios sociales establecidos para los riesgos comunes y profesionales.

- El contratista constructor deberá presentar para aprobación de la interventoría su Programa de Salud Ocupacional PSO, el cual deberá ser presentado en la primera quincena del proyecto. con base en las normas colombianas se sugiere un índice guía para el desarrollo del PSO (que se encuentra al final de este documento), el cual deberá ser socializado y aprobado entre el contratista constructor y la interventoría. Este índice es una guía y por lo tanto es necesario que sea ajustado en caso que las condiciones iníciales del proyecto se modifiquen.

- Realizar examen médico de ingreso. Realizar una conferencia sobre salud preventiva. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podrá participar en las obras objeto del contrato.

- De conformidad con el Decreto Ley N° 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, el Constructor se obliga a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores por accidente de trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo a la clase de riesgo en el que se le clasifique.

- Antes de iniciar la obra el Constructor y Operador informará al Interventor, la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) en la que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo cambio que haga al respecto.

- Sí por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminución o deterioro de la capacidad laboral de un trabajador, el Constructor y/o el Interventor, a través de su personal, podrán investigar y efectuar el seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo para remediar o compensar esta situación.

- El Contratista deberá disponer como mínimo, de un coordinador de seguridad Industrial en el sitio de trabajo. Se deberán relacionar los recursos destinados al desarrollo del programa de Seguridad Industrial, detallando el presupuesto asignado al programa, los medios de divulgación, lugares de capacitación, equipos de medición, equipo de protección personal, etc.

- El Constructor deberá presentar un programa de salud ocupacional que contemple el cumplimiento de la legislación vigente para la prevención de accidentes durante las actividades de construcción, operación y mantenimiento de redes de acueducto, particularmente dentro de los perímetros urbanos. Se debe presentar un plan de inspecciones para evaluar la gestión administrativa en Seguridad Industrial, incluyendo la descripción de la metodología, los participantes, la periodicidad y el seguimiento a las recomendaciones. Igualmente deberá aportar información acerca de las inspecciones de mantenimiento de sus equipos y herramientas. Así mismo, se debe presentar las investigaciones y reportes sobre los accidentes presentados durante la realización de las obras. Para tal fin, el contratista debe elaborar un procedimiento para realizar la investigación de los incidentes (Resolución 1401 de 2007).

- Todos los trabajadores deberán estar afiliados al sistema de seguridad social antes del inicio de las obras; los pagos correspondientes a seguridad los debe realizar el contratista mensualmente y enviar el reporte (desprendibles de pago, etc.) a la interventoría de la obra. Así mismo, deberá ser entregado un informe semanal a la interventoría listando el personal del contrato, detallando datos básicos como: nombre y apellidos, cédula, lugar de residencia, cargo, ARP, fecha de afiliación, y AFP y fecha de afiliación. Los comprobantes de pago deben estar archivados en las oficinas del contratista, esta información debe estar disponible para consulta permanente por parte de la interventoría.

- El contratista deberá explicar al personal afiliado al Régimen Subsidiado el procedimiento establecido en el Acuerdo Número 000304 artículo 30, mediante el cual se mencionan los lineamientos a seguir para que el personal que ingrese al Régimen Contributivo con posterioridad a su afiliación al Régimen Subsidiado pueda volver a afiliarse al Régimen Subsidiado. La persona debe informar a la entidad territorial la pérdida del vínculo laboral que dio lugar a su afiliación al Régimen Contributivo y su intención de afiliarse nuevamente al Régimen Subsidiado. Adicionalmente, las personas deben cumplir los demás requisitos establecidos en el acuerdo mencionado.

- Se presentará un plan de emergencias indicando la organización, las brigadas de respuesta, los recursos disponibles para su ejecución, las líneas de comunicación, las categorías de emergencia y el programa de simulacros y entrenamiento.

- Se designará antes de iniciar las labores, la persona responsable por la seguridad industrial, quien deberá conocer los procedimientos de trabajo y los planes de contingencia; así como las disposiciones legales vigentes sobre salud ocupacional y seguridad industrial.

- Cuando hay campamento o patio de almacenamiento de la tubería, éste se deberá proveer con un número suficiente de extinguidores para incendios, localizados estratégicamente sobre toda el área del mismo y especialmente en sitios donde sea mayor la posibilidad de esta emergencia.

- Realizar un programa de inducción, formación y capacitación sobre las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo, los riesgos inherentes a este y su forma de prevención.

- Se realizará la difusión de material educativo e informativo sobre los riesgos ocupacionales, su prevención y control.

- Promover la participación activa de los trabajadores en la organización y desarrollo de actividades de recreación y deporte que permitan mantener y mejorar la salud física y mental de los mismos.

- Realizar mantenimiento preventivo (mensual), de todos los equipos, en particular de la maquinaria y equipos usados con mayor frecuencia (cambio de piezas, engrase, mantenimiento eléctrico y mecánico).

- Proporcionar la dotación y los elementos de protección personal a los trabajadores, consistente principalmente en overol, casco, respirador (cuando sea necesario), mascarillas para polvo, botas de caucho, careta para soldadura, monogafas, guantes de carnaza, caucho y látex, tapa oídos e impermeable.

- Identificar los factores de riesgo (biológicos, físicos y químicos) presentes durante la ejecución de las obras, con el fin de diseñar medidas para prevenir, minimizar y controlar estos riesgos.

- Deben realizarse capacitaciones al personal involucrado en la obra, con el fin de que identifiquen e implementen las medidas de manejo ambiental, establezcan los riesgos asociados a sus labores y estén en capacidad de reacciones en caso de emergencia, se realizarán cuatro capacitaciones y los costos asociados a están se presentan en la Ficha C-2. Las capacitaciones serán realizadas cada 15 días durante los primeros dos meses de obra (con todos los trabajadores de la obra, incluyendo subcontratistas), en estas reuniones también se presentaran a los trabajadores las normas de seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo; así mismo, se capacitará a los trabajadores para que usen adecuadamente de los elementos de protección personal.

- Adicionalmente, deben identificar los riesgos asociados a cada una de sus actividades y utilizar los equipos de protección personal.

Seguimiento y monitoreo:

Registro de inducción, capacitaciones, entrega de dotación, inspecciones y verificacion de pagos al SGSS.

Responsable de la ejecución: el contratista.

Costos:

| Ítem | Kit de seguridad: gafas, guantes, botas y casco ($/persona) | Número de trabajadores | Cantidad de dotaciones durante la ejecución de la obra | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos seguridad industrial | $ 70,000.00 | 7 | 2 | $ 980,000.00 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  |  | $ 980,000 |

| Ficha C-2 |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Ficha: Control de contingencias Etapa: Construcción Objetivo: Identificar los riesgos y emergencias potenciales durante el desarrollo del proyecto que puedan afectar contra la integridad de los trabajadores e impactar medio ambiente. Se establecerán medidas de control y contigencia para dichas amenazas. |  |

Impactos ambientales:

| Aire | Contaminación del aire |
| --- | --- |
| Agua | Contaminación del agua |
| Suelo | Contaminación del suelo. |
| Socio-económico | Generación de planes y programas ante una contingencia en la ejecución del proyecto. |

Tipo de medida:

|  | Prev. | Conting | Mitig. | Comp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire |  | X |  |  |
| Suelo |  | X |  |  |
| Flora y fauna |  | X |  |  |
| Agua |  | X |  |  |
| Socio-económico |  | X |  |  |

Acciones a desarrollar:

- Deben realizarse capacitaciones al personal involucrado en la obra, con el fin de que identifiquen e implementen las medidas de manejo ambiental, se establezcan los riesgos asociados a sus labores y estén en capacidad de reacciones en caso de emergencia y se realizarán cuatro capacitaciones. La primera capacitación será realizada los primeros 15 días de iniciado el proyecto y las demás cada 20 días durante los primeros dos meses de obra (con todos los trabajadores de la obra, incluyendo subcontratistas), en estas reuniones también se presentaran a los trabajadores las normas de seguridad industrial, higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo; así mismo, se capacitará a los trabajadores para que usen adecuadamente de los elementos de protección personal.

- Realizar con la ayuda de la ARP el panorama de riesgos y emergencias, con el fin de identificar los riesgos laborales y emergencias naturales. Capacitar al personal para que conozcan los riesgos asociados a las actividades que desarrollan y apliquen las medidas propuestas por la ARP y el contratista.

- Crear un grupo de respuesta contra emergencias, el cual deberá ser conformado por trabajadores de la obra. Este grupo es responsable de coordinar las acciones a realizar en caso de emergencias.

- Determinar puntos débiles en los cuáles puedan ocurrir emergencias y accidentes; entrenar al personal de la obra para que actué adecuadamente ante estos riesgos identificados.

- Controlar las inundaciones, instalando obras de drenaje para el control de aguas superficiales y control de la escorrentía superficial. Cuando haya excesos de agua durante el trabajo, ya sea por aumento del nivel freático, daños a las líneas de agua potable, lluvias e inundaciones, se deben tomar las medidas necesarias para continuar con las labores manteniendo las siguientes condiciones:

  - Realizar las obras de drenaje necesarias para conducir las aguas a canales cercanos siempre que estas no presenten evidencia fuerte de contaminación.

  - Se debe hacer un manejo integral del problema, no solamente a nivel puntual con el bombeo de las aguas, sino también con una debida conducción hasta los puntos naturales de drenaje.

  - En caso de presentar contaminación fecal, contaminación con grasas, aceites, etc. se deben utilizar carrotanques que transporten el agua hasta los sitios de tratamiento, evitando su vertimiento indebido a los cuerpos naturales.

  - El manejo de las aguas no debe afectar a la comunidad por lo que se debe evitar el cruce de vías de forma incontrolada o la afectación de viviendas, mediante un sistema de canaletas apropiado.

- Realizar los estudios de suelos pertinentes, para determinar las características del suelo a intervenir. Cuando sea necesario se debe realizar entibado de las paredes de las zanjas, realizar el zanjado en tramos cortos y bajar la tubería en el menor tiempo posible.

- Deben existir mecanismos de comunicación entre los diferentes frentes de trabajo y el grupo de respuesta contra emergencias (brigadistas), y entre este y los diferentes centros de asistencia médica (en el Municipio de San Francisco se encuentra el Centro de Salud San Francisco). Por lo tanto debe existir un listado de teléfonos de emergencia en cada uno de los frentes de la obra (Ambulancias 125-132, bomberos 119, defensa civil 6409466, policía 112, desde celular movistar o comcel 115).

- Deben existir botiquines que contengan como mínimo, algodón, gasa, agua oxigenada, analgésicos, vendas elásticas, alcohol antiséptico, pomadas y tijeras.

- Se debe contratar el servicio de transporte de personal herido en caso que sea necesario.

- El contratista constructor, deberá conformar una brigada de emergencia para atender cualquier contingencia derivada de una emergencia o desastre. Por lo menos en esta obra deberán existir cuatro brigadistas (que pueden ser trabajadores capacitados para tal fin), que tomarán medidas y acciones para prevenir siniestros y en su caso mitigar los efectos de una calamidad. Estas personas deben portar su respectivo chaleco o brazalete para ser identificados.

- Debido a la importancia y cuidado especial que merecen los peatones, se debe garantizar la circulación cómoda y segura, evitando a toda costa los accidentes que estos pueden sufrir. Para esto se tomaran las siguientes medidas:

  - Previo a la construcción, el Contratista debe determinar los flujos peatonales más importantes y donde mayor posibilidad exista de conflicto y accidentalidad.

  - Se debe garantizar la circulación peatonal en condiciones aceptables de seguridad y comodidad a todo momento. Se debe programar la obra de tal forma que al final del día haya un acceso correcto a viviendas y comercio.

  - Se debe construir pasos temporales para peatones y vehículos, que serán instalados y mantenidos debidamente para evitar accidentes. Por lo tanto deberán preverse elementos que impidan el cruce indiscriminado por cualquier parte de la vía, mediante una señalización y demarcación precisas del área de construcción. Igualmente, el paso peatonal debe estar claramente señalizado, indicando el espacio destinado al peatón.

  - Proveer y mantener accesos alternativos para las personas que residan en la zona o para aquellas que tengan actividad comercial en la misma.

Personal requerido:

- Inspector ambiental.

- Personal de la Aseguradora de Riegos Profesionales ARP.

Seguimiento y monitoreo:

Registro de inducción, capacitaciones, entrega de dotación, inspecciones y verificacion de pagos al SGSS.

Responsable de la ejecución: el contratista.

Costos:

| Ítem | Valor ($/unid) | Cantidad (unid) | Duración (mes) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación del personal, respuestas ante emergencias | $ 250,000 | 1 | 1 | $ 250,000 |
| Botiquín de primeros auxilios | $ 50,000 | 1 | 6 | $ 50,000 |
|  | Costo ambiental total de la actividad |  |  | $ 300,000 |

GUIA DE TABLA DE CONTENIDO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

INTRODUCCION

- OBJETIVOS

- ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

- RESPONSABILIDADES

3.1	GERENCIA

  - COORDINADOR DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

  - TRABAJADORES

- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA CONSTRUCTOR

4.1	ACTIVIDAD ECONOMICA Y CLASIFICACION SEGÚN D.1607/02

4.2	DATOS DE IDENTIFICACION

4.3	NUMERO DE TRABAJADORES Y FORMA DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJADORES

4.4	JORNADA LABORAL

4.5	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA)

4.6	MATERIA PRIMA, EQUIPOS UTILIZADOS Y PROCESOS

4.7	SEGURIDAD SOCIAL

4.8	DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD

4.9	MISION

4.10	VISION

- POLITICAS DEL CONTRATISTA CONSTRUCTOR

  - FUNCIONES

  - PROPOSITOS

  - ESTRATEGIAS

- ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL

  - COORDINACION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

  - RECURSOS HUMANOS

  - RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS

  - RECURSOS FINANCIEROS

- PANORAMA DE RIESGOS

7.1	GENERALIDADES

  - METODOLOGIA

  - MARCO TEORICO

  - CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO

    - FISICOS

    - QUIMICOS

    - BIOLOGICOS

    - PSICOLABORAL

    - ERGONOMICOS

    - SEGURIDAD

- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUAPACIONAL

  - SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

    - DEFINICION

    - OBJETIVOS

    - RECURSOS

    - ACTIVIDADES

8.1.4.1.   ACTIVIDADES GENERALES

8.1.4.2.   ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

8.1.4.3.   VIGILANCIA  EPIDEMIOLOGICA

8.2.	SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

    - DEFINICION

    - OBJETIVOS

    - RECURSO HUMANO

    - ACTIVIDADES

      - ACTIVIDADES GENERALES

      - ACTIVIDADES ESPECIFICAS

8.3.	SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

8.3.1	DEFINICION

8.3.2.	OBJETIVOS

8.3.3.	RECURSO HUMANO

8.3.4.	ACTIVIDADES

8.3.4.1.	ACTIVIDADES GENERALES

8.3.4.2.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

8.3.5	PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

- COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

- SEGUIMIENTO Y CONTROL

11.1 	INDICADORES DE SISPOSICIÓN DE RECURSOS

11.2	INDICADORES DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VERSUS EJECUTADAS

11.3	INDICADORES DE IMPACTO (INDICE DE SEVERIDAD, INDICES DE MORTALIDAD E INDICADORES DE CAPACITACION)

11.4 REVISION POR LA GERENCIA Y MEJORA CONTINUA

ANEXOS

FOMATO ACTA DE VECINDAD

CONTENIDO El día_______del mes de_______del año_______, se reunieron_____________________interventor de la obra, quien actúa en representación de_____________________ y el ingeniero, residente de obra, quien actúa en representación de la firma_____________________, con el fin de elaborar el acta de vecindad relacionada con el espacio público de la zona de influencia del proyecto_____________________. Se recorrió la línea del proyecto y se identificaron los elementos que serán afectados con la ejecución de las obras, los que no deberán ser demolidos y que por lo tanto el Contratista no podrá dañar. Se tomó nota sobre el estado actual de cada uno de ellos, con el fin de garantizar que al finalizar los trabajos, sus condiciones sean iguales o mejores a las existentes en la actualidad. Igualmente, entre los días_______del mes de_______de_______, realizaron las actas de vecindad de las siguientes propiedades: 1._________________________________________________________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________________________________________________________________ 6._________________________________________________________________________________________________________________________________ 7._________________________________________________________________________________________________________________________________ 8._________________________________________________________________________________________________________________________________ 9._________________________________________________________________________________________________________________________________

COMPROMISOS ADQUIRIDOS: 1._________________________________________________________________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXOS: - FICHA DE RECORRIDO - FOTOGRAFÍAS - VIDEO (si lo hay) - ACTAS DE VECINDAD DE PROPIEDADES

FIRMAS Contratista: Interventoría

Como sugerencia, sin embargo la organización encargada de la ejecución de la obra puede realizar el este proceso según su criterio o algún procedimiento previamente establecido.